AGREGADO IV

LX REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3

“REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD”/COMISIÓN DE ALIMENTOS

ACTA N° 01/17

Buenos Aires, 17 al 21 de abril de 2017

Referencias:

Texto en fucsia: comentarios de Argentina

Texto en azul: comentarios de Brasil

Texto en verde oliva : comentarios de Paraguay

Texto resaltado en rojo: comentarios de Uruguay

Texto resaltado en turquesa: comentarios Reunión LX

MERCOSUR/SGT N° 3/P.RES. Nº XX/XX

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE LISTA POSITIVA DE ADITIVOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y REVESTIMENTOS POLIMÉRICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N ° 56/92, 38/98, 56/02 y 32/07 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la armonización de los Reglamentos Técnicos tiende a eliminar las barreras comerciales que generan las diferentes normativas nacionales, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Asunción.

Los Estados Partes, debido a los avances en esta materia, consideraron que era necesario actualizar el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista Positiva de Aditivos para Materiales Plásticos destinados a la elaboración de envases y equipamiento en contacto con los alimentos.

EL GRUPO MERCADO COMÚN

RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la lista positiva de aditivos destinados a la elaboración de materiales plásticos, revestimientos poliméricos en contacto con alimentos" que consta como ANEXO y forma parte de esta resolución.

Art. 2 - La presente Resolución será de aplicación en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y las importaciones extrarregionales.

Art. 3 - Derogar la Resolución GMC Nº 32/07.

Art. 4º- La presente Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes de XX / XX / 201X.

XXX SGT N° 3– XXXX, XX/XX/XX.

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE LISTA POSITIVA DE ADITIVOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y REVESTIMIENTOS POLIMÉRICOS EN CONTATO COM LOS ALIMENTOS (DEROGACIÓN DE RES. GMC Nº 32/07)

- Alcance.

1.1. El presente Reglamento Técnico se aplica a los aditivos para ser utilizados en materiales plásticos y revestimientos poliméricos en contacto directo con alimentos.

- Objetivo.

Establecer la lista de aditivos autorizados para la fabricación de materiales plásticos, revestimientos poliméricos en contacto directo con los alimentos y los respectivos límites de composición, la migración específica y las restricciones de uso, como definir el método de cálculo y el uso de factores de corrección .

- Definiciones.

  - Aditivo: sustancia añadida intencionalmente a la formulación del material para lograr un efecto físico o químico durante la transformación del plástico o el objeto final. Se incluyen en esta definición las sustancias que se utilizan para proporcionar un medio adecuado para la polimerización (por ejemplo, emolientes, agentes tensioactivos, reguladores de pH, disolventes).

Las delegaciones acordaron evaluar la definición de aditivos según el abordaje de PPA y solventes. Y así mismo revisar las sustancias para las que corresponda el LME de ND de 10 ppb.

4. Lista positiva de aditivos destinados para la elaboración de materiales plásticos, revestimientos poliméricos en contacto con alimentos.

4.1. Los aditivos autorizados para la elaboración de materiales plásticos y revestimientos poliméricos, sus respectivas restricciones y especificaciones, están definidos en la Cuadro 1 de este Reglamento.

4.2. Los aditivos alimentarios autorizados en el Reglamento Técnico MERCOSUR no mencionados en la presente, están también autorizados para la elaboración de materiales plásticos y revestimientos poliméricos en contacto con alimentos, siempre que:

a) Se cumplan las restricciones establecidas para su uso en los alimentos; y

b) La cantidad de aditivo presente en el alimento sumado a que eventualmente pueda migrar del envase no excedan los límites establecidos para cada alimento.

4.3. Las sustancias indicadas también autorizadas para su uso como aditivos en la elaboración de materiales plásticos y revestimientos poliméricos destinados al contacto con alimentos, según los establecido en el item 5 de este Reglamento, las disposiciones generales para materiales plásticos definidos en el Reglamento Técnico MERCOSUR y las restricciones y las especificaciones definidas en el Cuadro 1:

a) sales (incluyendo las sales dobles y las sales ácidas) de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio de ácidos, fenoles o alcoholes autorizados;

b) sales (incluyendo las sales dobles y las sales ácidas) de alumínio, bario, cobalto, cobre, hierro, litio, manganeso y zinc de ácidos, fenoles o alcoholes autorizados. Para estas Sales se aplican los siguientes Límites de Migración Específica grupal - LME (T):

[Aluminio = 1 mg/kg de alimento o simulante alimentario.]

Bario = 1 mg/kg de alimento o simulante alimentario.

Cobalto = 0,05 mg/kg de alimento o simulante alimentario.

Cobre = 5 mg/kg de alimento o simulante alimentario.

Hierro = 48 mg/kg de alimento o simulante alimentario.

Litio = 0,6 mg/kg alimento o simulante alimentario.

Manganeso = 0,6 mg/kg de alimento o simulante alimentario.

[Zinc = 5 mg/kg de alimento o simulante alimentario.]

Las delegaciones acordaron evaluar los límites de aluminio y zinc (establecidos por Reglamento UE 1416/2016) para la próxima reunión.

- Mezclas de sustancias autorizadas en que los componentes no tengan reacción química entre si; y

- Sustancias poliméricas naturales o sintéticas de peso molecular igual o superior a 1.000 Da que cumplan los requisitos del Reglamento Técnico MERCOSUR referente a la lista positiva de monomeros, otras sustancias iniciadoras y polímeros, si pueden proporcionar el principal componente estructural de los materiales y objetos finales excepto macromoléculas obtenidas por fermentación microbiana.

3.3. La lista positiva no incluye las siguientes sustancias que se pueden encontrar en el producto terminado:

a) Sustancias residuales, también conocidos como sustancias no intencionalmente añadidas que incluyen:

- impurezas de las sustancias utilizadas;

- productos intermedios de reacción formados durante el proceso de producción; y

- productos de descomposición o reacción.

Sistemas catalíticos iniciadores, aceleradores, catalizadores, modificadores, y desactivadores de catalizadores, reguladores de peso molecular, auxiliares y los inhibidores de polimerización, agentes REDOX.

Las delegaciones acordaron que la inclusión de este punto dependerá de la definición de aditivo que se acuerde.

3.3. Si una sustancia que aparece en la lista positiva como un compuesto aislado también está incluida con un nombre genérico, las restricciones aplicables a esta sustancia serán los correspondientes al compuesto aislado.

3.4. En caso de desacuerdo entre el número CAS (Chemical Abstract Service) del registro CAS y el nombre químico, este último prevalecerá sobre el primero. En caso de desacuerdo entre el número CAS de EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) y el de registro CAS, se aplicará el número de registro CAS.

3.5. Criterios de inclusión y de exclusión de sustancias en la lista positiva.

4.7.1. La lista de sustancias podrá ser modificada:

a) Para la inclusión de nuevos componentes, cuando se haya demostrado que no representan un riesgo significativo para la salud humana y se justifica la necesidad tecnológica para su uso.

b) Para la modificación de las restricciones de los componentes, cuando los nuevos conocimientos técnicos-científicos lo justifiquen.

c) Para excluir componentes, cuando los nuevos conocimientos técnicos-científicos indiquen un riesgo significativo para la salud humana.

4.7.2. Para la inclusión o exclusión de componentes, así como para la modificación de las restricciones, se utilizará como referencia las listas positivas de las regulaciones de la Unión Europea y, adicionalmente, las listas de sustancias autorizadas por la Food and Drug Administration - FDA (Título 21 del Code of Federal Regulations, Food Contact Notification). Excepcionalmente, se podrá considerar las listas positivas de otras legislaciones y recomendaciones debidamente reconocidas. En caso de inclusión de nuevos componentes, deberán ser respetadas las restricciones de uso y los límites de composición y de migración específica establecidas en las legislaciones y recomendaciones de referencia.

4. Disposiciones generales.

4.1. Las sustancias en nanoformas solo pueden ser utilizadas si hubieran sido expresamente autorizadas.

4.2. Las sustancias utilizadas en la elaboración de materiales plásticos deben cumplir con los criterios de pureza y calidad técnica compatibles con su uso. El fabricante o importador de los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos y de sustancias utilizadas en su elaboración debe conocer la composición del producto y ponerla a disposición de la autoridad responsable cuando se le solicite.

5.3 Los materiales plásticos y revestimientos poliméricos no deben liberar aminas aromáticas primarias en los alimentos y simulantes en cantidades detectables, excepto aquellas enumeradas en el Cuadro 1.

5.3.1 El límite de detección es de 0,01 mg de sustancia por kg de alimento o simulante alimentario.

5.3.2 El límite de detección se aplica a la suma de las aminas aromáticas primarias liberadas.

Las delegaciones evaluarán el tema para la próxima reunión, donde será revisado nuevamente.

6. Normas para la evaluación de la conformidad:

6.1. Los materiales plásticos deben cumplir con el límite de migración total establecido en el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre las disposiciones generales de materiales plásticos destinados al contacto con alimentos, incluso si se utiliza aditivos que no posean restricciones establecidas en el Cuadro 1 del presente Reglamento.

6.2. La verificación del cumplimiento de los límites de migración específica y los límites de composición debe ser realizado de acuerdo con diversos métodos descritos en las normas EN Serie 13130 o, si no se especifica, con técnicas analíticas instrumentales de sensibilidad adecuada (por ejemplo, espectrometría de absorción o de emisión atómica, cromatografía gaseosa, cromatografía líquida de alta performance, etc.).

6.3. Las condiciones de tiempo y temperatura de contacto y demás consideraciones o ensayo de migración específica están descriptos en el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Migración en Materiales, Envases y Equipamientos Plásticos Destinados a entrar en contacto con alimentos.

6.4. En el caso de sustancias que son inestables en simulantes de alimentos o cuando no hubiese un método analítico adecuado para el ensayo de migración específica, la verificación de la conformidad se podrá realizar mediante el cálculo de migración potencial.

6.4.1. En el caso de materiales y objetos con una capacidad de 500 ml y 10 L se aplica a la superficie de contacto real.

6.4.2. En el caso de los materiales y objetos con capacidad inferior a 500 ml o superior a 10 L, así como para los objetos de los que es poco práctico para calcular la superficie de contacto real, se supone que la superficie de contacto es de 6 dm2 por kg de alimento.

6.5. Cuando para una sustancia se establece un límite de composición (LC) y un límite de migración específica (LME) se puede verificar la conformidad del material plástico con solamente uno de los límites. En caso de discrepancia entre los resultados, se verifica la conformidad del material plástico con ambos límites.

6.6. Cuando para una sustancia se establece un límite de la composición grupal (LC(T)) y un límite de migración específica grupal (LME (T)) podrá ser verificada la conformidad del material plástico con solamente uno de los límites. En caso de discrepancia entre los resultados, se verifica la conformidad del material plástico con ambos limites.

6.7. Para las sustancias que requieren la aplicación del factor de corrección de grasa (FCG), como se indica en el Cuadro 1, y que se utilizan en la elaboración de  materiales destinados al contacto con alimentos cuyo contenido de grasa es igual o superior al 20%, se debe dividir el resultado del ensayo de migración específica por el valor de (FCG) antes de compararlo con los límites de migración específica.

6.7.1. El FCG se determina según la fórmula:

FCG = (g grasa en el alimento/ kg de alimento) / 200 = (% de grasa × 5) / 100.

6.7.2. La aplicación de FCG no debe dar lugar a una migración específica que exceda el límite de migración total.

6.7.3. La corrección del FCG como se describe en el punto 6.7.1 no se aplicará:

a) Cuando el material u objeto destinado a entrar en contacto con alimentos para niños de cero a tres años de vida.

b) Cuando no es conocida la relación entre área superficial de los materiales y objetos y cantidad de alimento; en dicho caso se utiliza el factor de conversión convencional de 6 dm2/kg.

6.8. Para la determinación de la migración de sustancias autorizadas en este Reglamento como aditivos para materiales plásticos en simulantes de alimentos grasos se aplica el factor de reducción de simulante D o D´ definido en el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Migración en Materiales, Envases y Equipamientos Plásticos destinados para entrar en contacto con Alimentos.

6.9. Los factores de corrección de resultados de los ensayos de migración descriptos en los puntos 6.7 y 6.8 pueden ser combinados multiplicandose ambos factores.

6.9.1. Para esta combinación se deben cumplir las condiciones especificadas para cada uno de los factores y cuando el ensayo de migración se realiza con el simulante para alimentos grasos.

6.9.2. El Factor máximo aplicado no puede ser superior a 5.

Brasil (marzo 2017):

Sugiere incluir los siguientes puntos para abordar la utilización del peor de los casos:

7.1. Para determinar por aproximación la migración específica de sustancias no volátiles, puede aplicarse la determinación de migración total en condiciones de ensayo por lo menos tan severas como para la migración específica.

7.2. Para determinar por aproximación la migración específica puede calcularse la migración potencial en base a la cantidad residual de la sustancia en el material o en el envase, asumiendo una migración completa aplicando modelos de difusión generalmente reconocidos y basados em pruebas científicas, concebidos de modo de nunca subestimar los niveles de migracion reales.

7.3. Para determinar por aproximación la migración específica, los simulantes de alimentos pueden ser reemplazados si existieran pruebas científicas de que sus sustitutos tienen como resultado una migración por lo menos tan severa como la que se obtendría utilizando los simulantes de alimentos descriptos en el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Migración en Materiales, Envases y Equipamientos Plásticos destinados entrar en contacto con alimentos.

La propuesta de Brasil será evaluada por las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay internamente y se manifestarán en la próxima reunion.

LISTA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PARA MATERIALES PLÁSTICOS Y REVESTIMIENTOS POLIMÉRICOS DESTINADOS AL CONTACTO CON ALIMENTOS

El cuadro 1 contiene las siguientes informaciones:

- Sustancia MCA nº: número de identificación único de sustancia. Se acuerda eliminar la columna con los números MCA, una vez completa la revisión se reemplazaran los números MCA por los de referencia en los limites.

- Nº Ref.: número de referencia de Comunidad Economica Europea (CEE) del material de envase.

- Nº CAS: número de registro de Chemical Abstracts Service (CAS).

- Designación de sustancia: denominación química.

- FCG aplicable (si/no): indicación de que el resultado de la migración puede ser corregida por el factor de reducción grasas FCG (sí) o no puede ser corregida por FCG (no).

- Restricciones y/o especificaciones: límite de migración específica [LME (mg/kg)], límite de migración específica grupal [LME (T) (mg/kg)] y otras restricciones y especificaciones aplicables para la sustancia.

A los efectos del presente Reglamento se entiende por:

LC: límite de composición (cantidad máxima residual permitida) de sustancia en el material u objeto terminado.

LC (T): límite de composición grupal (cantidad máxima residual permitida), expresado como el total grupal o sustancias indicadas, en el material u objeto terminado.

LD: límite de detección del método de análisis.

LME: límite de migración específica (cantidad máxima transferida permitida) en alimentos o sus simulantes.

LME (T): límite de migración específica grupal (cantidad máxima transferida permitida) en alimentos o sus simulantes, expresado como el total de los grupos o sustancias indicadas.

ND: no detectable.

NÚMERO CAS: número de registro de CAS (Chemical Abstracts Service) de sustancia.

NT: significa que la sustancia no tiene número de registro CAS.

PT: material u objeto terminado.

Cuadro 1. Lista positiva de aditivos con restricciones de uso y especificaciones

Ver si hay LME por debajo de 10 ppb dependiendo como está expresado

| Subst. MCA nº | Nº Ref. | Nº CAS | Designação da substância | FCG aplicável (sim/não) | Restrições e especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 30370 | — | Ácido acetilacético, Sales | No |  |
| 8 | 30401 | — | Mono y diglicéridos acetilados de ácidos grasos | No | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815. |
| 9 | 30610 | — | Ácidos, C2-C24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, obtenidos a partir de grasas y aceites naturales, y sus ésteres con mono, di y triglicerol (incluidos los ácidos grasos ramificados a los niveles que se presentan naturalmente) | No |  |
| 10 | 30612 | — | Ácidos, C2-C24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, sintéticos, y sus ésteres con mono-, di- y triglicerol | No |  |
| 11 | 30960 | — | Ésteres de los ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6-C22) con poliglicerol | No |  |
| 12 | 31328 | — | Ácidos grasos obtenidos a partir de grasas y aceites alimentarios de origen animal o vegetal | No |  |
| 13 | 33120 | — | Monoálcoois alifáticos, saturados, lineares, primários (C 4-C 24) | No |  |
| 14 | 33801 | — | Ácido n-alquil (C10-C13) bencenosulfónico | No | LME = 30 mg/kg. |
| 15 | 34130 | — | Alquildimetilaminas, lineales con un número par de átomos de carbono (C12-C20) | Sí | LME = 30 mg/kg. |
| 16 | 34230 | — | Ácido alquil(C8-C22) sulfônico | No | LME = 6 mg/kg. |
| 17 | 34281 | — | Ácidos alquil(C8-C22) sulfúricos, lineales primarios, con número par de átomos de carbono | No |  |
| 18 | 34475 | — | Hidroxifosfito de alumínio y cálcio, hidrato | No |  |
| 19 | 39090 | — | N,N-Bis(2-hidroxietil)alquil (C8-C18)amina | No | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como amina terciaria). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 19, 20. |
| 20 | 39120 | — | Clorhidrato de N,N-bis(2-hidroxietil)alquil (C8-C18)amina | No | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como amina terciaria excluyendo el HCl). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 19, 20. |
| 21 | 42500 | — | Ácido carbónico, sales | No |  |
| 22 | 43200 | — | Mono y diglicéridos del aceite de rícino | No |  |
| 23 | 43515 | — | Ésteres de los ácidos grasos del aceite de coco con cloruro de colina | No | LME = 0,9 mg/kg. Para la verificación de la conformidad se calculará la migración potencial a la espera de disponer de un método analítico. |
| 24 | 45280 | — | Fibras de algodón | No |  |
| 25 | 45440 | — | Cresoles, butilados, estirenados | No | LME = 12 mg/kg. |
| 26 | 46700 | — | 5,7-Di-terc-butil-3-(3,4- y 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona conteniendo: a) 5,7-Di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona (80 a 100% p/p) y b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona (0 a 20% p/p) | No | LME = 5 mg/kg. |
| 27 | 48960 | — | Ácido 9,10-dihidroxiesteárico y sus oligômeros | No | LME = 5 mg/kg. |
| 28 | 50160 | — | Bis[n-alquil(C10-C16) tioglicolato)] de di-n-octilestaño | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 29 | 50360 | — | Bis(etil maleato) de di-n-octilestaño | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 30 | 50560 | — | 1,4-Butanodiol bis(tioglicolato) de di-n-octilestaño | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 31 | 50800 | — | Dimaleato de di-n-octilestaño esterificado | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 32 | 50880 | — | Dimaleato de di-n-octilestaño, polímeros (n = 2-4) | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 33 | 51120 | — | (Tiobenzoato)(2-etil-hexiltioglicolato) de di-n-octilestaño | No | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estan). El limite se refere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 34 | 54270 | — | Etil-hidroximetilcelulosa | No |  |
| 35 | 54280 | — | Etil-hidroxipropilcelulosa | No |  |
| 36 | 54450 | — | Grasas y aceites alimentarios, de origen animal o vegetal | No |  |
| 37 | 54480 | — | Grasas y aceites hidrogenados alimentario, de origen animal o vegetal | No |  |
| 38 | 55520 | — | Fibras de vidrio | No |  |
| 39 | 55600 | — | Micropartículas de vidrio | No |  |
| 40 | 56360 | — | Ésteres de glicerol con ácido acético | No |  |
| 41 | 56486 | — | Ésteres de glicerol con ácidos alifáticos, saturados, lineales, con número par de átomos de carbono (C14-C18) y con ácidos alifáticos, insaturados, lineales, con número par de átomos de carbono (C16-C18) | No |  |
| 42 | 56487 | — | Ésteres de glicerol con ácido butírico | No |  |
| 43 | 56490 | — | Ésteres de glicerol con ácido erúcico | No |  |
| 44 | 56495 | — | Ésteres de glicerol con ácido 12-hidroxiesteárico | No |  |
| 45 | 56500 | — | Ésteres de glicerol con ácido láurico | No |  |
| 46 | 56510 | — | Ésteres de glicerol con ácido linoléico | No |  |
| 47 | 56520 | — | Ésteres de glicerol con ácido mirístico | No |  |
| 48 | 56535 | — | Ésteres de glicerol con ácido nonanoico | no |  |
| 49 | 56540 | — | Ésteres de glicerol con ácido oléico | no |  |
| 50 | 56550 | — | Ésteres de glicerol con ácido palmítico | no |  |
| 51 | 56570 | — | Ésteres de glicerol con ácido propiónico | no |  |
| 52 | 56580 | — | Ésteres de glicerol con ácido ricinoleico | no |  |
| 53 | 56585 | — | Ésteres de glicerol con ácido esteárico | no |  |
| 54 | 57040 | — | Mono-oleato de glicerol, éster com ácido ascórbico Monooleato de glicerol, éster con ácido ascórbico | no |  |
| 55 | 57120 | — | Mono-oleato de glicerol, éster com ácido cítrico Monooleato de glicerol, éster con ácido cítrico | no |  |
| 56 | 57200 | — | Monopalmitato de glicerol, éster con ácido ascórbico | no |  |
| 57 | 57280 | — | Monopalmitato de glicerol, éster con ácido cítrico | no |  |
| 58 | 57600 | — | Monoestearato de glicerol, éster con ácido ascórbico | no |  |
| 59 | 57680 | — | Monoestearato de glicerol, éster con ácido cítrico | no |  |
| 60 | 58300 | — | Glicina, Sales | no |  |
| 62 | 64500 | — | Lisina, Sales | no |  |
| 63 | 65440 | — | Pirofosfito de manganeso | no |  |
| 64 | 66695 | — | Metilhidroximetilcelulosa | no |  |
| 65 | 67155 | — | Mezcla de 4-(2-benzoxazolil)-4′-(5-metil-2-benzoxazolil)estilbeno, 4,4′-bis(2-benzoxazolil)estilbeno y 4,4′-bis(5-metil-2-benzoxazolil) estilbeno | no | No superior a 0,05 % (p/p) (cantidad de sustancia utilizada/ cantidad de formulación). La proporción de la mezcla obtenida a partir del proceso de fabricación debe ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %), que es la habitual. |
| 66 | 67600 | — | Tris[alquil(C10-C16)tioglicolato] de mono-n-octilestaño = Tris[alquil(C10-C16)mercaptoacetato] de mono-n-octilestaño | no | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 66, 645, 657. |
| 67 | 67840 | — | Ácidos montánicos y/o sus ésteres con etilenglicol y/o 1,3-butanodiol y/o glicerol | no |  |
| 68 | 73160 | — | Fosfatos de mono y di-n-alquilo (C16 y C18) | sí | LME = 0,05 mg/kg. |
| 69 | 74400 | — | Fosfito de tris(nonil y/o dinonilfenilo) | sí | LME = 30 mg/kg. |
| 70 | 76463 | — | Sales del ácido poliacrílico | no | LME (T) = 6 mg/kg (expresado como ácido acrílico). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 70, 147, 176, 218, 323, 325, 365, 371, 380, 425, 446, 448, 456, 636. |
| 71 | 76730 | — | Polidimetilsiloxano γ-hidroxipropilado | no | LME = 6 mg/kg. |
| 72 | 76815 | — | Ésteres de poliéster de ácido adípico con glicerol o pentaeritritol, con ácidos grasos C12-C22 no ramificados con número par de átomos de carbono | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. La fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no debe exceder del 5 % (p/p). |
| 73 | 76866 | — | Poliésteres de 1,2-propanodiol o 1,3- o 1,4-butanodiol o polipropilenglicol con ácido adípico, que pueden tener el extremo encapsulado en ácido acético o ácidos grasos C12- C18 o n-octanol y/o n-decanol | sí | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 73,797. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73, 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 74 | 77440 | — | Diricinoleato de polietilenglicol | sí | LME = 42 mg/kg. |
| 75 | 77702 | — | Ésteres de polietilenglicol con ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6-C22) y sus sulfatos de amonio y sódio | no |  |

| 76 | 77732 | — | Acrilato de polietilenglicol (EO = 1-30, típicamente 5) éter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) | no | LME = 0,05 mg/kg. Sólo para uso en PET. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 77733 | — | Acrilato de polietilenglicol (EO = 1-30, típicamente 5) éter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil) | no | LME = 0,05 mg/kg. Sólo para uso en PET. |
| 78 | 77897 | — | Sales, sulfato de polietilenglicol (EO = 1-50) monoalquil éter (lineal y ramificado, C8-C20) | no | LME = 5 mg/kg. |
| 79 | 80640 | — | Polioxialquil (C2-C4) dimetilpolisiloxano | no |  |
| 80 | 81760 | — | Polvos, escamas y fibras de latón, bronce, cobre, acero inoxidable, estaño y aleaciones de cobre, estaño y hierro | no | Verificar la inclusion de los límites de cationes. Las delegaciones acuerdan evaluarlo internamente para la próxima reunión |
| 81 | 83320 | — | Propilhidroxietilcelulosa | no |  |
| 82 | 83325 | — | Propilhidroximetilcelulosa | no |  |
| 83 | 83330 | — | Propilhidroxipropilcelulosa | no |  |
| 84 | 85601 | — | Silicatos naturales (excepto amianto) | no |  |
| 85 | 85610 | — | Silicatos naturales silanados (excepto amianto ) | no |  |
| 86 | 86000 | — | Ácido silícico silanizado | no |  |
| 87 | 86285 | — | Dióxido de silicio silanizado | no | Sin restricciones salvo para el dióxido de silício sintético amorfo silanizado, el que debe cumplir con la siguiente restricción: - las partículas primarias de 1–100 nm, agregadas hasta una dimensión de 0,1–1 μm y que pueden formar aglomerados dentro de la distribución dimensional de 0,3 μm hasta el orden de los mm.” (0,3 um-mm) ref: UE 10-2011 actualizado 2016 –las delegaciones acuerdan estudiar internamente el tema para la próxima reunión. |
| 88 | 86880 | — | Dialquilfenoxibencenodisulfonato de monoalquilo, sal de sodio | no | LME = 9 mg/kg. |
| 89 | 89440 | — | Ésteres del ácido esteárico con etilenglicol | no | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 89, 227, 263. |
| 90 | 92195 | — | Taurina, Sales | no |  |
| 91 | 92320 | — | Éter de tetradecil-polietilenglicol (OE = 3-8) del ácido glicólico | sí | LME = 15 mg/kg. |
| 92 | 93970 | — | Bis(hexahidroftalato) de triciclodecanodimetanol | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 93 | 95858 | — | Ceras parafínicas refinadas derivadas de hidrocarburos sintéticos o de petróleo de baja viscosidad | no | LME = 0,05 mg/kg. No utilizar para objetos en contato con alimentos grasos para los que este establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha Peso molecular medio no inferior a 350 Da. Viscosidad a 100 °C no inferior a 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s). Contenido de hidrocarburos con un número de carbonos inferior a 25: no más del 40 % (p/p) |
| 94 | 95859 | — | Ceras refinadas derivadas de hidrocarburos sintéticos o de petróleo de alta viscosidad | no | Peso molecular medio no inferior a 500 Da. Viscosidad a 100 °C, no inferior a 11 cSt (11 × 10-6 m2/s). Cantidad de hidrocarburos minerales con un número de carbonos inferior a 25: no más de 5 % (p/p) |
| 95 | 95883 | — | Aceites minerales blancos parafínicos derivados de hidrocarburos de petróleo | no | Peso molecular medio no inferior a 480 Da. Viscosidad a 100 °C no inferior a 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s). Cantidad de hidrocarburos minerales con un número de carbonos inferior a 25: no más de 5 % (p/p). |
| 96 | 95920 | — | Harina y fibras de madera, no tratadas | no |  |
| 97 | 72081/10 | — | Resinas de hidrocarburos de petróleo (hidrogenadas) | no | Las resinas de hidrocarburos de petróleo, hidrogenadas, se producen mediante la polimerización catalítica o térmica de dienos y olefinas de los tipos alifático, alicíclico y/o arilalqueno monobencénico a partir de destilados de existencias de petróleo craqueado con un intervalo de ebullición que no supere los 220 °C, así como los monómeros puros que se encuentran en estos flujos de destilado, seguidos de destilación, hidrogenación y transformación adicional. Propiedades: - Viscosidad a 120 °C: > 3 Pa.s. - Punto de reblandecimiento: > 95 °C, determinado por el método ASTM E 28-67. - Índice de bromo: < 40 (ASTM D1159). - Color de una solución de 50 % en tolueno: < 11 en la escala de Gardner. - Monómeros aromáticos residuales ≤ 50 ppm. |
| 98 | 17260 | 0000050-00-0 | Formaldehído | no | LME (T) = 15 mg/kg (expresado como formaldehído). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 98, 196, 344. |
|  | 54880 |  |  |  |  |
| 99 | 19460 | 0000050-21-5 | Ácido láctico | no |  |
|  | 62960 |  |  |  |  |
| 100 | 24490 | 0000050-70-4 | Sorbitol | no |  |
|  | 88320 |  |  |  |  |
| 101 | 36000 | 0000050-81-7 | Ácido ascórbico | no |  |
| 103 | 18100 | 0000056-81-5 | Glicerol | no |  |
|  | 55920 |  |  |  |  |
| 104 | 58960 | 0000057-09-0 | Bromuro de hexadeciltrimetilamonio | no | LME = 6 mg/kg. |
| 105 | 22780 | 0000057-10-3 | Ácido palmítico | no |  |
|  | 70400 |  |  |  |  |
| 106 | 24550 | 0000057-11-4 | Ácido esteárico | no |  |
|  | 89040 |  |  |  |  |
| 109 | 23740 | 0000057-55-6 | 1,2-Propanodiol | no |  |
|  | 81840 |  |  |  |  |
| 110 | 93520 | 0000059-02-9 0010191-41-0 | α-Tocoferol | no |  |
| 111 | 53600 | 0000060-00-4 | Ácido etilendiaminotetraacético | no |  |
| 112 | 64015 | 0000060-33-3 | Ácido linoléico | no |  |
| 113 | 16780 | 0000064-17-5 | Etanol | no |  |
|  | 52800 |  |  |  |  |
| 114 | 55040 | 0000064-18-6 | Ácido fórmico | no |  |
| 115 | 10090 | 0000064-19-7 | Ácido acético | no |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |
| 116 | 13090 | 0000065-85-0 | Ácido benzóico | no |  |
|  | 37600 |  |  |  |  |
| 118 | 23830 | 0000067-63-0 | 2-Propanol | no |  |
|  | 81882 |  |  |  |  |
| 119 | 30295 | 0000067-64-1 | Acetona | no |  |
| 120 | 49540 | 0000067-68-5 | Dimetil sulfóxido | no |  |
| 121 | 24270 | 0000069-72-7 | Ácido salicílico | no |  |
|  | 84640 |  |  |  |  |
| 131 | 48460 | 0000075-37-6 | 1,1-Difluoroetano | no |  |
| 134 | 43680 | 0000075-45-6 | Cloro-difluorometano | no | LME = 6 mg/kg. Contenido de clorofluorometano inferior a 1 mg/kg de la sustancia. |
| 136 | 41680 | 0000076-22-2 | Alcanfor | no | Existe el riesgo de que la migración de la sustancia deteriore las características organolépticas del alimento con el que esté en contacto y que, por consiguiente, el producto final no se ajuste a los criterios generales de envases y equipamientos alimentarios en contacto con alimentos establecidos en el Reglamento Técnico MERCOSUR correspondiente. |
| 137 | 66580 | 0000077-62-3 | 2,2′-Metilen-bis[4-metil-6-(1-metil-ciclohexil)fenol] | sí | LME (T) = 3 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 137, 472. |
| 138 | 93760 | 0000077-90-7 | Citrato de tri-n-butil acetilo | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73, 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 139 | 14680 | 0000077-92-9 | Ácido cítrico | no |  |
|  | 44160 |  |  |  |  |
| 140 | 44640 | 0000077-93-0 | Citrato de trietilo | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 141 | 13380 | 0000077-99-6 | 1,1,1-Trimetilolpropano | no | LME = 6 mg/kg. |
|  | 25600 |  |  |  |  |
|  | 94960 |  |  |  |  |
| 143 | 62450 | 0000078-78-4 | Isopentano | no |  |
| 146 | 23890 | 0000079-09-4 | Ácido propiónico | no |  |
|  | 82000 |  |  |  |  |
| 157 | 74880 | 0000084-74-2 | Ftalato de dibutila | no | LME = 0,3 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Sólo para ser usado como: - plastificante en materiales y objetos de uso repetido que estén en contacto con alimentos no grasos; - agente de ayuda proceso en poliolefinas en concentraciones de hasta el 0,05 % en el producto final. |
|  |  |  |  |  | Si se efectúan ensayos con alimentos, debe tenerse en cuenta que cuando se produzca una contaminación desde otras fuentes que no sean materiales de contacto alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la conformidad de los materiales de contacto alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283, 728 y 729). |
| 158 | 23380 | 0000085-44-9 | Anhídrido ftálico | no |  |
|  | 76320 |  |  |  |  |
| 159 | 74560 | 0000085-68-7 | Ftalato de bencilbutilo | no | LME = 30 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Utilizar sólo como: - plastificante en materiales y objetos de uso repetido; - plastificante en materiales y objetos de un solo uso que estén en contacto con alimentos no grasos, salvo los preparados para niños de 0 a 3 años de edad, de acuerdo a lo definido en los reglamentos específicos - como agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto final. Si se efectúan ensayos con alimentos, debe tenerse en cuenta que cuando se produzca una contaminación desde otras fuentes que no sean materiales de contacto alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la conformidad de los materiales de contacto alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283, 728 y 729). |
| 160 | 84800 | 0000087-18-3 | Salicilato de 4-terc-butilfenilo | sí | LME = 12 mg/kg. |
| 161 | 92160 | 0000087-69-4 | Ácido tartárico | no |  |
| 162 | 65520 | 0000087-78-5 | Manitol | no |  |
| 163 | 66400 | 0000088-24-4 | 2,2′-Metilen-bis(4-etil-6-terc-butilfenol) | sí | LME (T) = 1,5 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 163, 285. |
| 164 | 34895 | 0000088-68-6 | 2-Aminobenzamida | no | LME = 0,05 mg/kg. Sólo para uso en PET para agua y bebidas. |
| 165 | 23200 | 0000088-99-3 | Ácido o-ftálico | no |  |
|  | 74480 |  |  |  |  |
| 171 | 38080 | 0000093-58-3 | Benzoato de metilo | no |  |
| 172 | 37840 | 0000093-89-0 | Benzoato de etilo | no |  |
| 173 | 60240 | 0000094-13-3 | 4-Hidroxibenzoato de propilo | no |  |
| 178 | 92800 | 0000096-69-5 | 4,4′-Tio-bis(6-terc-butil-3-metilfenol) | sí | LME = 0,48 mg/kg. |
| 179 | 48800 | 0000097-23-4 | 2,2′-Dihidroxi-5,5′-dicloro-difenilmetano | sí | LME = 12 mg/kg. |
| 189 | 60200 | 0000099-76-3 | 4-Hidroxibenzoato de metilo | no |  |
| 195 | 37360 | 0000100-52-7 | Benzaldeído | no | Existe el riesgo de que la migración de la sustancia deteriore las características organolépticas del alimento con el que esté en contacto y que, por consiguiente, el producto final no se ajuste a los Criterios Generales de Envases y Equipamientos Alimentarios en Contacto con Alimentos establecidos en el Reglamento Técnico MERCOSUR correspondiente. |
| 196 | 18670 | 0000100-97-0 | Hexametilentetramina | no | LME (T) = 15 mg/kg (expresado como formaldehído). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 98, 196. |
|  | 59820 |  |  |  |  |
| 200 | 51680 | 0000102-08-9 | N,N′-Difeniltiourea | sí | LME = 3 mg/kg. |
| 204 | 25180 | 0000102-60-3 | N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hidroxipropil)etilendiamina | no |  |
|  | 92640 |  |  |  |  |
| 207 | 31920 | 0000103-23-1 | Adipato de bis(2-etilhexilo) | sí | LME = 18 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Existe el riesgo de superar el LME o el límite de migración total en simulantes alimentarios grasos. |
| 212 | 14200 | 0000105-60-2 | Caprolactama | no | LME (T) = 15 mg/kg (expresado como caprolactama). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 212, 435. . |
|  | 41840 |  |  |  |  |
| 213 | 82400 | 0000105-62-4 | Dioleato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 214 | 61840 | 0000106-14-9 | Ácido 12-hidroxiesteárico | no |  |
| 221 | 40570 | 0000106-97-8 | Butano | no |  |
| 227 | 16990 | 0000107-21-1 | Etilenglicol | no | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 89, 227, 263. |
|  | 53650 |  |  |  |  |
| 232 | 10150 | 0000108-24-7 | Anhídrido acético | no |  |
|  | 30280 |  |  |  |  |
| 239 | 19975 | 0000108-78-1 | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina | no | LME = 2,5 mg/kg. |
|  | 25420 |  |  |  |  |
|  | 93720 |  |  |  |  |
| 240 | 45760 | 0000108-91-8 | Ciclo-hexilamina | no |  |
| 242 | 85360 | 0000109-43-3 | Sebacato de dibutilo | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 244 | 71720 | 0000109-66-0 | Pentano | no |  |
| 247 | 24820 | 0000110-15-6 | Ácido succínico | no |  |
|  | 90960 |  |  |  |  |
| 248 | 19540 | 0000110-16-7 | Ácido maleico | no | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como ácido maleico). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 234, 248. |
|  | 64800 |  |  |  |  |
| 249 | 17290 | 0000110-17-8 | Ácido fumárico | no |  |
|  | 55120 |  |  |  |  |
| 250 | 53520 | 0000110-30-5 | N,N′-Etilen-bis-estearamida | no |  |
| 251 | 53360 | 0000110-31-6 | N,N′-Etilen-bis-oleamida | no |  |
| 252 | 87200 | 0000110-44-1 | Ácido sórbico | no |  |
| 254 | 13720 | 0000110-63-4 | 1,4-Butanodiol | no | LME (T) = 5 mg/kg (expresado como 1,4-butanodiol). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 254, 344, 672. . |
|  | 40580 |  |  |  |  |
| 256 | 18010 | 0000110-94-1 | Ácido glutárico | no |  |
|  | 55680 |  |  |  |  |
| 257 | 13550 | 0000110-98-5 0025265-71-8 | Dipropilenglicol | no |  |
|  | 16660 |  |  |  |  |
|  | 51760 |  |  |  |  |
| 258 | 70480 | 0000111-06-8 | Éster butílico del ácido palmítico | no |  |
| 259 | 58720 | 0000111-14-8 | Ácido heptanoico | no |  |
| 262 | 35284 | 0000111-41-1 | N-(2-aminoetil)etanolamina | no | LME (T) = 0,05 mg/kg. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que este establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha Sólo para contacto indirecto con alimentos, detrás de una capa de PET. |
| 263 | 13326 | 0000111-46-6 | Dietilenglicol | no | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 89, 227, 263. . |
|  | 15760 |  |  |  |  |
|  | 47680 |  |  |  |  |
| 266 | 25510 | 0000112-27-6 | Trietilenglicol | no |  |
|  | 94320 |  |  |  |  |
| 269 | 25090 | 0000112-60-7 | Tetraetilenglicol | no |  |
|  | 92350 |  |  |  |  |
| 270 | 22763 | 0000112-80-1 | Ácido oleico | no |  |
|  | 69040 |  |  |  |  |

| 271 | 52720 | 0000112-84-5 | Erucamida | no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 37040 | 0000112-85-6 | Ácido behénico | no |  |
| 273 | 52730 | 0000112-86-7 | Ácido erúcico | no |  |
| 279 | 22840 | 0000115-77-5 | Pentaeritritol | no |  |
|  | 71600 |  |  |  |  |
| 280 | 73720 | 0000115-96-8 | Fosfato de tricloroetilo | no | ND (LD=0,01 mg/kg). |

|  | 283 |  | 74640 | 0000117-81-7 |  | Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (=DEHP) |  |  | no | LME = 1,5 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. . Utilizar solo como: - plastificante en materiales y objetos de uso repetido que estén en contacto con alimentos no grasos; - como agente de ayuda de proceso en concentraciones de hasta el 0,1 % m/m en el producto final. Si se efectúan ensayos con alimentos, debe tenerse en cuenta que cuando se produzca una contaminación desde otras fuentes que no sean materiales de contacto alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la conformidad de los materiales de contacto alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283, 728 y 729). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 284 |  | 84880 | 0000119-36-8 |  | Salicilato de metilo |  |  | no | LME = 30 mg/kg. |
|  | 285 |  | 66480 | 0000119-47-1 |  | 2,2′-Metilenbis(4-metil-6-terc-butilfenol) |  |  | sí | LME (T) = 1,5 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 163, 285 . |
|  | 286 |  | 38240 | 0000119-61-9 |  | Benzofenona |  |  | sí | LME = 0,6 mg/kg. |
|  | 287 |  | 60160 | 0000120-47-8 |  | 4-Hidroxibenzoato de etilo |  |  | no |  |
|  | 290 |  | 55360 | 0000121-79-9 |  | Galato de propilo |  |  | no | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 290,386,390. |
|  | 292 |  | 94560 | 0000122-20-3 |  | Tri-isopropanolamina |  |  | no | LME = 5 mg/kg. |
|  | 294 |  | 93120 | 0000123-28-4 |  | Tiodipropionato de didodecilo |  |  | sí | LME (T) = 5 mg/kg (expresado como la suma de las sustancias y sus productos de oxidación). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 294, 368, 894. . |
|  | 295 |  | 15940 | 0000123-31-9 |  | 1,4-Dihidroxibenceno |  |  | no | LME = 0,6 mg/kg. |
|  |  |  | 18867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48620 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 299 |  | 63840 | 0000123-76-2 |  | Ácido levulínico |  |  | no |  |
|  | 300 |  | 30045 | 0000123-86-4 |  | Acetato de butilo |  |  | no |  |
|  | 301 |  | 89120 | 0000123-95-5 |  | Éster butílico del ácido esteárico |  |  | no |  |
|  | 303 |  | 12130 | 0000124-04-9 |  | Ácido adípico |  |  | no |  |
|  |  |  | 31730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 |  | 14320 | 0000124-07-2 |  | Ácido caprílico |  |  | no |  |
|  |  |  | 41960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 306 |  | 88960 | 0000124-26-5 |  | Estearamida |  |  | no |  |
|  | 307 |  | 42160 | 0000124-38-9 |  | Dióxido de carbono |  |  | no |  |
|  | 308 |  | 91200 | 0000126-13-6 |  | Acetoisobutirato de sacarosa |  |  | no |  |
|  | 309 |  | 91360 | 0000126-14-7 |  | Octaacetato de sacarosa |  |  | no |  |
|  | 311 |  | 16480 | 0000126-58-9 |  | Dipentaeritritol |  |  | no |  |
|  |  |  | 51200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 313 |  | 16650 | 0000127-63-9 |  | Difenilsulfona |  |  | no | LME = 3 mg/kg. |
|  |  |  | 51570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 |  | 46640 | 0000128-37-0 |  | 2,6-Di-terc-butil-p-cresol |  |  | no | LME = 3 mg/kg. |
|  | 317 |  | 48880 | 0000131-53-3 |  | 2,2′-Di-hidroxi-4-metoxibenzofenona |  |  | sí | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
|  | 318 |  | 48640 | 0000131-56-6 |  | 2,4-Di-hidroxibenzofenona |  |  | no | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
|  | 319 |  | 61360 | 0000131-57-7 |  | 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona |  |  | sí | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
|  | 320 |  | 37680 | 0000136-60-7 |  | Benzoato de butilo |  |  | no |  |
|  | 321 |  | 36080 | 0000137-66-6 |  | Palmitato de ascorbilo |  |  | no |  |
|  | 322 |  | 63040 | 0000138-22-7 |  | Lactato de butilo |  |  | no |  |
|  | 324 |  | 83700 | 0000141-22-0 |  | Ácido ricinoleico |  |  | sí | LME = 42 mg/kg. |
|  | 326 |  | 12763 | 0000141-43-5 |  | 2-Aminoetanol |  |  | no | LME = 0,05 mg/kg. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha Solo para contacto indirecto con alimentos, detrás de una capa de PET. |
|  |  |  | 35170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 |  | 30140 | 0000141-78-6 |  | Acetato de etilo |  |  | no |  |
|  | 328 |  | 65040 | 0000141-82-2 |  | Ácido malónico |  |  | no |  |
|  | 329 |  | 59360 | 0000142-62-1 |  | Ácido hexanoico |  |  | no |  |
|  | 330 |  | 19470 | 0000143-07-7 |  | Ácido láurico |  |  | no |  |
|  |  |  | 63280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 |  | 69760 | 0000143-28-2 |  | Álcohol oleílico |  |  | no |  |
|  | 333 |  | 22775 | 0000144-62-7 |  | Ácido oxálico |  |  | no | LME = 6 mg/kg. |
|  |  |  | 69920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 335 |  | 68960 | 0000301-02-0 |  | Oleamida |  |  | no |  |
|  | 336 |  | 15095 | 0000334-48-5 |  | Ácido n-decanoico |  |  | no |  |
|  |  |  | 45940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 338 |  | 71020 | 0000373-49-9 |  | Ácido palmitoleico |  |  | no |  |
|  | 339 |  | 86160 | 0000409-21-2 |  | Carburo de silício |  |  | no |  |
|  | 340 |  | 47440 | 0000461-58-5 |  | Diciandiamida |  |  | no | LME = 60 mg/kg. |
|  | 345 |  | 35840 | 0000506-30-9 |  | Ácido araquídico |  |  | no |  |
|  | 348 |  | 22350 | 0000544-63-8 |  | Ácido mirístico |  |  | no |  |
|  |  |  | 67891 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  | 63920 | 0000557-59-5 |  | Ácido lignocérico |  |  | no |  |
|  | 353 |  | 42480 | 0000584-09-8 |  | Carbonato de rubídio |  |  | no | LME = 12 mg/kg. |
|  | 359 |  | 15970 | 0000611-99-4 |  | 4,4′-Dihidroxibenzofenona |  |  | no | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
|  |  |  | 48720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 |  | 57920 | 0000620-67-7 |  | Tri-heptanoato de glicerol |  |  | no |  |
| 368 |  | 93280 |  |  | 0000693-36-7 |  | Tiodipropionato de dioctadecilo | sí |  | LME (T) = 5 mg/kg (expresado como la suma de las sustancias y sus productos de oxidación). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 294, 368, 894. |
| 376 |  | 66905 |  |  | 0000872-50-4 |  | N-metilpirrolidona | no |  | LME = 60 mg/kg. |
| 383 |  | 72160 |  |  | 0000948-65-2 |  | 2-Fenilindol | sí |  | LME = 15 mg/kg. |
| 384 |  | 40000 |  |  | 0000991-84-4 |  | 2,4-Bis(octiltio)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butilanilino)-1,3,5-triazina | sí |  | LME = 30 mg/kg. |
| 386 |  | 55280 |  |  | 0001034-01-1 |  | Galato de octilo | no |  | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 290,386,390. |
| 390 |  | 55200 |  |  | 0001166-52-5 |  | Galato de dodecilo | no |  | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 290,386,390. |
| 392 |  | 72800 |  |  | 0001241-94-7 |  | Fosfato de difenil-2-etil-hexilo | sí |  | LME = 2,4 mg/kg. |
| 393 |  | 37280 |  |  | 0001302-78-9 |  | Bentonita | no |  |  |
| 394 |  | 41280 |  |  | 0001305-62-0 |  | Hidróxido de cálcio | no |  |  |
| 395 |  | 41520 |  |  | 0001305-78-8 |  | Óxido de cálcio | no |  |  |
| 396 |  | 64640 |  |  | 0001309-42-8 |  | Hidróxido de magnésio | no |  |  |
| 397 |  | 64720 |  |  | 0001309-48-4 |  | Óxido de magnésio | no |  |  |
| 398 |  | 35760 |  |  | 0001309-64-4 |  | Trióxido de antimônio | no |  | LME = 0,04 mg/kg (expresado como antimonio). El límite de migración puede superarse a muy alta temperatura. |
| 399 |  | 81600 |  |  | 0001310-58-3 |  | Hidróxido de potasio | no |  |  |
| 400 |  | 86720 |  |  | 0001310-73-2 |  | Hidróxido de sódio | no |  |  |
| 402 |  | 96240 |  |  | 0001314-13-2 |  | Óxido de cinc | no |  |  |
| 403 |  | 96320 |  |  | 0001314-98-3 |  | Sulfuro de cinc | no |  |  |
| 404 |  | 67200 |  |  | 0001317-33-5 |  | Disulfuro de molibdeno | no |  |  |
| 406 |  | 83300 |  |  | 0001323-39-3 |  | Monoestearato de 1,2-propilenglicol | no |  |  |
| 407 |  | 87040 |  |  | 0001330-43-4 |  | Tetraborato de sódio | no |  | LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 407,583, 584, 599. El cumplimiento de este LME(T) no significa el cumplimiento de restricciones establecidas en los reglamentos para agua. Comentários Brasil LX reunião: O Brasil questiona qual a justificativa para se abaixar o LME(T) de boro de 6 mg/kg para 0,5 mg/kg e qual a justificativa toxicológica para esta diminuição. No Brasil, não se estabelece limite para boro em água potável, por não considerar de relevância toxicológica, e só há limite para águas envasadas (5mg/kg). Las delegaciones acuerdan revisar internamente las regulaciones de cada país referente al contenido de Boro en aguas y la GMC 15/10 |
| 408 |  | 82960 |  |  | 0001330-80-9 |  | Monooleato de 1,2-propilenglicol | no |  |  |
| 409 |  | 62240 |  |  | 0001332-37-2 |  | Óxido de hierro | no |  |  |
| 410 |  | 62720 |  |  | 0001332-58-7 |  | Caolín | no |  |  |
| 411 |  | 42080 |  |  | 0001333-86-4 |  | Negro de humo (carbon Black) . | no |  | Partículas primarias de 10-300 nm agregadas hasta 100-1.200 nm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 300 nm-mm. Sustancias extractables en tolueno: máximo de 0,1 %, determinado de acuerdo al método ISO 6209. Absorción UV del extracto de ciclohexano a 386 nm: < 0,02 AU para una celda de 1 cm o < 0,1 AU para una celda de 5 cm, determinada de acuerdo a un método de análisis generalmente reconocido. Contenido de benzo(a)pireno: máximo de 0,25 mg/kg de negro de humo. Nivel máximo de uso de negro de humo en el polímero: 2,5 % p/p. |
| 412 |  | 45200 |  |  | 0001335-23-5 |  | Yoduro de cobre | no |  | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo/iodo). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 412, 512, 513, 588. |
| 413 |  | 35600 |  |  | 0001336-21-6 |  | Hidróxido de amônio | no |  |  |
| 414 |  | 87600 |  |  | 0001338-39-2 |  | Monolaurato de sorbitano | no |  |  |
| 415 |  | 87840 |  |  | 0001338-41-6 |  | Monoestearato de sorbitano | no |  |  |
| 416 |  | 87680 |  |  | 0001338-43-8 |  | Monooleato de sorbitano | no |  |  |
| 417 |  | 85680 |  |  | 0001343-98-2 |  | Ácido silícico | no |  |  |
| 418 |  | 34720 |  |  | 0001344-28-1 |  | Óxido de alumínio | no |  |  |
| 419 |  | 92150 |  |  | 0001401-55-4 |  | Ácido tânico | no |  | De conformidad con las especificaciones del JECFA. Las delegaciones acuerdan revisar la inclusión de este aditivo en la GMC (aditivos alimentarios) correspondiente y referir a dichas especificaciones |
| 422 |  | 38515 |  |  | 0001533-45-5 |  | 4,4′-Bis(2-benzoxazolil)estilbeno | sí |  | LME = 0,05 mg/kg. Existe el riesgo de superar el LME o el límite de migración total en simulantes de alimentos grasos. |
| 428 |  | 95200 |  |  | 0001709-70-2 |  | 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris (3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil) benceno | no |  |  |
| 430 |  | 95600 |  |  | 0001843-03-4 |  | 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil) butano | si |  | LME = 5 mg/kg . |
| 431 |  | 61600 |  |  | 0001843-05-6 |  | 2-Hidroxi-4-n-octiloxibenzofenona | si |  | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
| 433 |  | 68320 |  |  | 0002082-79-3 |  | 3-(3,5-Di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo | si |  | LME = 6 mg/kg. |
| 441 |  | 38160 |  |  | 0002315-68-6 |  | Benzoato de propilo | no |  |  |
| 444 |  | 61440 |  |  | 0002440-22-4 |  | 2-(2′-Hidroxi-5′-metilfenil) benzotriazol | no |  | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 444, 469, 470. |
| 445 |  | 83440 |  |  | 0002466-09-3 |  | Ácido pirofosfórico | no |  |  |
| 449 |  | 49840 |  |  | 0002500-88-1 |  | Disulfuro de dioctadecilo | si |  | LME = 0,05 mg/kg. |
| 451 |  | 66755 |  |  | 0002682-20-4 |  | 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona | no |  | LME = 0,5 mg/kg. Utilizar solo en dispersiones y emulsiones acuosas de polímeros. |
| 452 |  | 38885 |  |  | 0002725-22-6 |  | 2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazina | no |  | LME = 5 mg/kg. |
| 458 |  | 36960 |  |  | 0003061-75-4 |  | Behenamida | no |  |  |
| 459 |  | 46870 |  |  | 0003135-18-0 |  | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibencil -fosfonato de dioctadecilo | no |  |  |
| 464 |  | 61280 |  |  | 0003293-97-8 |  | 2-Hidroxi-4-n-hexiloxibenzofenona | si |  | LME (T) = 6 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464. |
| 465 |  | 68040 |  |  | 0003333-62-8 |  | 7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina | no |  |  |
| 466 |  | 50640 |  |  | 0003648-18-8 |  | Dilaurato de di-n-octilestaño | no |  | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |

| 467 | 14800 | 0003724-65-0 | Ácido crotónico | no | LME = 0,05 mg/kg. Para la verificación de la conformidad se calculará la migración potencial a la espera de disponer de un método analítico. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45600 |  |  |  |  |
| 468 | 71960 | 0003825-26-1 | Ácido perfluorooctanoico, sal de amonio | no | Utilizar solo en objetos de uso repetido, sinterizados a altas temperaturas. |
| 469 | 60480 | 0003864-99-1 | 2-(2′-Hidroxi-3,5′-di-terc-butil-fenil)-5-clorobenzotriazol | si | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 444, 469, 470. |
| 470 | 60400 | 0003896-11-5 | 2-(2′-Hidroxi-3′-terc-butil-5′-metilfenil)-5-clorobenzotriazol | si | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 444, 469, 470. |
| 472 | 66560 | 0004066-02-8 | 2,2′-Metilenbis (4-metil-6-ciclohexilfenol) | si | LME (T) = 3 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 137, 472. |
| 474 | 43600 | 0004080-31-3 | Cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano | no | LME = 0,3 mg/kg. |
| 477 | 46720 | 0004130-42-1 | 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol | si | LME = 4,8 mg/kg. Para la verificación de la conformidad se calculará la migración potencial a la espera de disponer de un método analítico. |
| 478 | 60180 | 0004191-73-5 | 4-Hidroxibenzoato de isopropilo | no |  |
| 480 | 46790 | 0004221-80-1 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de 2,4-di-terc-butilfenilo | no |  |
| 483 | 68860 | 0004724-48-5 | Ácido n-octilfosfónico | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 486 | 54005 | 0005136-44-7 | Etilen-N-palmitamida-N′-estearamida | no |  |
| 487 | 45640 | 0005232-99-5 | 2-Ciano-3,3-difenilacrilato de etilo | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 488 | 53440 | 0005518-18-3 | N,N′-Etilen-bis-palmitamida | no |  |
| 489 | 41040 | 0005743-36-2 | Butirato de cálcio | no |  |
| 491 | 82720 | 0006182-11-2 | Diestearato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 492 | 45650 | 0006197-30-4 | Éster 2-etilhexílico del ácido 2-ciano-3,3-difenilacrílico | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 493 | 39200 | 0006200-40-4 | Cloruro de bis(2-hidroxietil)-2-hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamonio | no | LME = 1,8 mg/kg. |
| 494 | 62140 | 0006303-21-5 | Ácido hipofosforoso | no |  |
| 495 | 35160 | 0006642-31-5 | 6-Amino-1,3-dimetiluracilo | no | LME = 5 mg/kg. |
| 496 | 71680 | 0006683-19-8 | Tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de pentaeritritol | no |  |
| 497 | 95020 | 0006846-50-0 | Diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanediol | no | LME = 5 mg/kg. Utilizar solo en guantes de un solo uso. |
| 499 | 19965 | 0006915-15-7 | Ácido málico | no | En caso de uso como monómero,utilizar solo como comonómero en poliésteres alifáticos hasta un máximo del 1%,teniendo en cuenta la molaridad. |
|  | 65020 |  |  |  |  |
| 500 | 38560 | 0007128-64-5 | 2,5-Bis(5-terc-butil-2-benzoxazolil) tiofeno | si | LME = 0,6 mg/kg. |
| 501 | 34480 | — | Aluminio (fibras, copos, polvos) | no |  |
| 503 | 46080 | 0007585-39-9 | β-Dextrina | no |  |
| 504 | 86240 | 0007631-86-9 | Dióxido de silício | no | Para dióxido de silicio amorfo sintético: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm,que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. |
| 505 | 86480 | 0007631-90-5 | Bisulfito de sódio | no | LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO2). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 505, 516, 519. |
| 506 | 86920 | 0007632-00-0 | Nitrito de sódio | no | LME = 0,6 mg/kg. |
| 507 | 59990 | 0007647-01-0 | Ácido clorhídrico | no |  |
| 508 | 86560 | 0007647-15-6 | Bromuro de sódio | no |  |
| 509 | 23170 | 0007664-38-2 | Ácido fosfórico | no |  |
|  | 72640 |  |  |  |  |
| 510 | 12789 | 0007664-41-7 | Amoníaco | no |  |
|  | 35320 |  |  |  |  |
| 511 | 91920 | 0007664-93-9 | Ácido sulfúrico | no |  |
| 512 | 81680 | 0007681-11-0 | Ioduro de potasio | no | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 412, 512, 513, 588. |
| 513 | 86800 | 0007681-82-5 | Ioduro de sódio | no | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 412, 512, 513, 588. |
| 514 | 91840 | 0007704-34-9 | Azufre | no |  |
| 515 | 26360 | 0007732-18-5 | Água | no | De conformidad con la legislación vigente para agua potable. |
|  | 95855 |  |  |  |  |
| 516 | 86960 | 0007757-83-7 | Sulfito de sodio | no | LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO2). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 505, 516, 519. |
| 517 | 81520 | 0007758-02-3 | Bromuro de potássio | no |  |
| 518 | 35845 | 0007771-44-0 | Ácido araquidônico | no |  |
| 519 | 87120 | 0007772-98-7 | Tiosulfato de sódio | no | LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO2). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 505, 516, 519. |
| 520 | 65120 | 0007773-01-5 | Cloruro de manganeso | no |  |
| 521 | 58320 | 0007782-42-5 | Grafito | no |  |
| 523 | 45195 | 0007787-70-4 | Bromuro de cobre | no |  |
| 525 | 62640 | 0008001-39-6 | Cera japonesa | no |  |
| 526 | 43440 | 0008001-75-0 | Ceresina | no |  |
| 527 | 14411 | 0008001-79-4 | Aceite de rícino | no |  |
|  | 42880 |  |  |  |  |
| 528 | 63760 | 0008002-43-5 | Lecitina | no |  |
| 529 | 67850 | 0008002-53-7 | Cera de Montana | no |  |
| 530 | 41760 | 0008006-44-8 | Cera de candelilla | no |  |
| 531 | 36880 | 0008012-89-3 | Cera de abejas | no |  |
| 532 | 88640 | 0008013-07-8 | Aceite de soja epoxidado | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Debe cumplir com lós siguientes requisitos: -Oxígeno oxiránico < 8%; -Indice de iodo < 6. Además en el caso de las juntas de PVC utilizadas para sellar envases que contengan alimentos para niños de 0 a 3 años de edad debe cumplir el LME = 30 mg/kg. |
| 533 | 42720 | 0008015-86-9 | Cera de Carnauba | no |  |
| 534 | 80720 | 0008017-16-1 | Ácidos polifosfóricos | no |  |
| 535 | 24100 | 0008050-09-7 | Colofonia | no |  |
|  | 24130 |  |  |  |  |
|  | 24190 |  |  |  |  |
|  | 83840 |  |  |  |  |
| 536 | 84320 | 0008050-15-5 | Éster de colofonia hidrogenada con metanol | no |  |
| 537 | 84080 | 0008050-26-8 | Éster de colofonia con pentaeritritol | no |  |
| 538 | 84000 | 0008050-31-5 | Éster de colofonia con glicerol | no |  |
| 540 | 63940 | 0008062-15-5 | Ácido lignosulfónico | no | LME = 0,24 mg/kg. Utilizar sólo como disperante para dispersiones plásticas. |
| 541 | 58480 | 0009000-01-5 | Goma arábiga | no |  |
| 542 | 42640 | 0009000-11-7 | Carboximetilcelulosa | no |  |
| 543 | 45920 | 0009000-16-2 | Dammar | no |  |
| 544 | 58400 | 0009000-30-0 | Goma guar | no |  |
| 545 | 93680 | 0009000-65-1 | Goma tragacanto | no |  |
| 546 | 71440 | 0009000-69-5 | Pectina | no |  |
| 547 | 55440 | 0009000-70-8 | Gelatina | no |  |
| 548 | 42800 | 0009000-71-9 | Caseína | no |  |
| 549 | 80000 | 0009002-88-4 | Cera de polietileno | no |  |
| 550 | 81060 | 0009003-07-0 | Cera de polipropileno | no |  |
| 551 | 79920 | 0009003-11-6 0106392-12-5 | Poli(etilen propilen) glicol | no |  |
| 552 | 81500 | 0009003-39-8 | Polivinilpirrolidona | no | Debe cumplir con las siguientes especificaciones: Pureza -Agua: No más del 5 % m/m (Karl Fischer) -Cenizas totales: No más del 0,1 % m/m -Aldehído: No más de 500 mg/kg (expresado como acetaldehído) -N-vinilpirrolidona libre: No más de 10 mg/kg -Hidrazina: No más de 1 mg/kg -Plomo: No más de 5 mg/kg |
| 553 | 14500 | 0009004-34-6 | Celulosa | no |  |
|  | 43280 |  |  |  |  |
| 554 | 43300 | 0009004-36-8 | Acetobutirato de celulosa | no |  |
| 555 | 53280 | 0009004-57-3 | Etilcelulosa | no |  |
| 556 | 54260 | 0009004-58-4 | Etilhidroxietilcelulosa | no |  |
| 557 | 66640 | 0009004-59-5 | Metiletilcelulosa | no |  |
| 558 | 60560 | 0009004-62-0 | Hidroxietilcelulosa | no |  |
| 559 | 61680 | 0009004-64-2 | Hidroxipopilcelulosa | no |  |
| 560 | 66700 | 0009004-65-3 | Metilhidroxipropilcelulosa | no |  |
| 561 | 66240 | 0009004-67-5 | Metilcelulosa | no |  |
| 563 | 78320 | 0009004-97-1 | Monoricinoleato de polietilenglicol | si | LME = 42 mg/kg. |
| 564 | 24540 | 0009005-25-8 | Almidón, calidad alimentaria | no |  |
|  | 88800 |  |  |  |  |
| 565 | 61120 | 0009005-27-0 | Hidroxietilalmidón | no |  |
| 566 | 33350 | 0009005-32-7 | Ácido algínico | no |  |
| 567 | 82080 | 0009005-37-2 | Alginato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 568 | 79040 | 0009005-64-5 | Monolaurato de pilietilenglicolsorbitano | no |  |
| 569 | 79120 | 0009005-65-6 | Monooleato de polietilenglicolsorbitano | no |  |
| 570 | 79200 | 0009005-66-7 | Monopalmitato de polietilenglicolsorbitano | no |  |
| 571 | 79280 | 0009005-67-8 | Monoestearato de polietilenglicolsorbitano | no |  |
| 572 | 79360 | 0009005-70-3 | Trioleato de polietilenglicolsorbitano | no |  |
| 573 | 79440 | 0009005-71-4 | Triestearato de polietilenglicolsorbitano | no |  |
| 574 | 24250 | 0009006-04-6 | Caucho natural | no |  |
|  | 84560 |  |  |  |  |
| 575 | 76721 | 0063148-62-9 | Polidimetilsiloxano (PM > 6 800 Da) | no | Viscosidad a 25°C no inferior a 100 cSt (100 × 10 -6 m2/s). |
| 576 | 60880 | 0009032-42-2 | Hidroxietilmetilcelulosa | no |  |
| 577 | 62280 | 0009044-17-1 | Copolímero de isobutileno buteno | no |  |
| 578 | 79600 | 0009046-01-9 | Fosfato de polietilenglicol éter tridecílico | no | LME = 5 mg/kg. Solo para materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos acuosos. Fosfato de polietilenglicol (EO ≤ 11) éter tridecílico (éster monoalquílico y dialquílico) con un contenido máximo de polietilenglicol (EO ≤ 11) éter tridecílico del 10%. |
| 579 | 61800 | 0009049-76-7 | Hidroxipropil amidón | no |  |
| 580 | 46070 | 0010016-20-3 | α- Dextrina | no |  |
| 581 | 36800 | 0010022-31-8 | Nitrato de bário | no |  |
| 582 | 50240 | 0010039-33-5 | Bis(2-etilhexil maleato) de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 583 | 40400 | 0010043-11-5 | Nitruro de boro | no | LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 407,583, 584, 599. El cumplimiento de este LME(T) no significa el cumplimiento de restricciones establecidas en los reglamentos para agua potable Comentários Brasil LX reunião: O Brasil questiona qual a justificativa para se abaixar o LME(T) de boro de 6 mg/kg para 0,5 mg/kg e qual a justificativa toxicológica para esta diminuição. No Brasil, não se estabelece limite para boro em água potável, por não considerar de relevância toxicológica, e só há limite para águas envasadas (5mg/kg). Las delegaciones acuerdan revisar internamente las regulaciones de cada país referente al contenido de Boro en aguas y la GMC 15/10 |
| 584 | 13620 | 0010043-35-3 | Ácido bórico | no | LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 407,583, 584, 599. El cumplimiento de este LME(T) no significa el cumplimiento de restricciones establecidas en los reglamentos para agua potable Comentários Brasil LX reunião: O Brasil questiona qual a justificativa para se abaixar o LME(T) de boro de 6 mg/kg para 0,5 mg/kg e qual a justificativa toxicológica para esta diminuição. No Brasil, não se estabelece limite para boro em água potável, por não considerar de relevância toxicológica, e só há limite para águas envasadas (5mg/kg). Las delegaciones acuerdan revisar internamente las regulaciones de cada país referente al contenido de Boro en aguas y la GMC 15/10 |
|  | 40320 |  |  |  |  |
| 585 | 41120 | 0010043-52-4 | Cloruro de cálcio | no |  |
| 586 | 65280 | 0010043-84-2 | Hipofosfito de manganeso | no |  |
| 587 | 68400 | 0010094-45-8 | Octadecilerucamida | si | LME = 5 mg/kg. |
| 588 | 64320 | 0010377-51-2 | Ioduro de lítio | no | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 412, 512, 513, 588. |
| 589 | 52645 | 0010436-08-5 | cis-11-Eicosenamida | no |  |
| 591 | 36160 | 0010605-09-1 | Estearato de ascorbilo | no |  |
| 592 | 34690 | 0011097-59-9 | Hidroxicarbonato de aluminio y magnésio | no |  |
| 593 | 44960 | 0011104-61-3 | Óxido de cobalto | no |  |
| 594 | 65360 | 0011129-60-5 | Óxido de manganeso | no |  |
| 596 | 95935 | 0011138-66-2 | Goma Xantana | no |  |
| 597 | 67120 | 0012001-26-2 | Mica | no |  |
| 598 | 41600 | 0012004-14-7 0037293-22-4 | Sulfoaluminato de cálcio | no |  |
| 599 | 36840 | 0012007-55-5 | Tetraborato de bário | no | LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 407,583, 584, 599. El cumplimiento de este LME(T) no significa el cumplimiento de restricciones establecidas en los reglamentos para agua potable. Comentários Brasil LX reunião: O Brasil questiona qual a justificativa para se abaixar o LME(T) de boro de 6 mg/kg para 0,5 mg/kg e qual a justificativa toxicológica para esta diminuição. No Brasil, não se estabelece limite para boro em água potável, por não considerar de relevância toxicológica, e só há limite para águas envasadas (5mg/kg). Las delegaciones acuerdan revisar internamente las regulaciones de cada país referente al contenido de Boro en aguas y la GMC 15/10 |
| 600 | 60030 | 0012072-90-1 | Hidromagnesita | no |  |
| 601 | 35440 | 0012124-97-9 | Bromuro de amônio | no |  |
| 602 | 70240 | 0012198-93-5 | Ozocerita | no |  |
| 603 | 83460 | 0012269-78-2 | Pirofilita | no |  |
| 604 | 60080 | 0012304-65-3 | Hidrotalcita | no |  |
| 606 | 65200 | 0012626-88-9 | Hidróxido de manganeso | no |  |
| 607 | 62245 | 0012751-22-3 | Fosfuro de hierro | no | Utilizar solo en polímeros y copolímeros de PET. |
| 608 | 40800 | 0013003-12-8 | 4,4′-Butilidenbis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil fosfito) | si | LME = 6 mg/kg. |
| 609 | 83455 | 0013445-56-2 | Ácido pirofosforoso | no |  |
| 610 | 93440 | 0013463-67-7 | Dióxido de titânio | no |  |
| 611 | 35120 | 0013560-49-1 | Diéster del ácido 3-aminocrotónico con éter tiobis (2-hidroxietílico) | no |  |
| 613 | 95905 | 0013983-17-0 | Wollastonita | no |  |
| 614 | 45560 | 0014464-46-1 | Cristobalita | no |  |
| 615 | 92080 | 0014807-96-6 | Talco | no |  |
| 616 | 83470 | 0014808-60-7 | Cuarzo | no |  |
| 618 | 51040 | 0015535-79-2 | Tioglicolato de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 619 | 50320 | 0015571-58-1 | Bis (2-etilhexil tioglicolato) de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 620 | 50720 | 0015571-60-5 | Dimaleato de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 622 | 69840 | 0016260-09-6 | Oleilpalmitamida | si | LME = 5 mg/kg. |
| 623 | 52640 | 0016389-88-1 | Dolomita | no |  |
| 625 | 36720 | 0017194-00-2 | Hidróxido de bário | no |  |
| 626 | 57800 | 0018641-57-1 | Tribehenato de glicerol | no |  |
| 627 | 59760 | 0019569-21-2 | Huntita | no |  |
| 628 | 96190 | 0020427-58-1 | Hidróxido de cinc | no |  |
| 629 | 34560 | 0021645-51-2 | Hidróxido de alumínio | no |  |
| 630 | 82240 | 0022788-19-8 | Dilaurato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 631 | 59120 | 0023128-74-7 | 1,6-Hexametilenbis [3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionamida] | si | LME = 45 mg/kg. |
| 632 | 52880 | 0023676-09-7 | 4-Etoxibenzoato de etilo | no | LME = 3,6 mg/kg. |
| 633 | 53200 | 0023949-66-8 | 2-Etoxi-2′-etiloxanilida | si | LME = 30 mg/kg. |
| 635 | 40720 | 0025013-16-5 | terc-Butil-4-hidroxianisol | no | LME = 30 mg/kg. |
| 636 | 31500 | 0025134-51-4 | Copolímero ácido acrílico y acrilato de 2-etilhexilo | no | LME = 0,05 mg/kg (expresado como acrilato de 2-etilhexilo). LME (T) = 6 mg/kg (expresado como ácido acrílico). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 70, 147, 176, 218, 323, 325, 365, 371, 380, 425, 446, 448, 456, 636. |
| 637 | 71635 | 0025151-96-6 | Dioleato de pentaeritritol | no | LME = 0,05 mg/kg. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que este establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 638 | 23590 | 0025322-68-3 | Polietilenglicol | No |  |
|  | 76960 |  |  |  |  |
| 639 | 23651 | 0025322-69-4 | Polipropilenglicol | no |  |
|  | 80800 |  |  |  |  |
| 640 | 54930 | 0025359-91-5 | Copolímero formaldehído-1-naftol | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 642 | 64990 | 0025736-61-2 | Sal de sodio del copolímero de estireno y anhídrido maleico | no | La fracción con un pesomolecular inferior a 1000 no debe exceder del 0,05% (p/p). |
| 643 | 87760 | 0026266-57-9 | Monopalmitato de sorbitano | no |  |
| 644 | 88080 | 0026266-58-0 | Trioleato de sorbitano | no |  |
| 645 | 67760 | 0026401-86-5 | Tris(isooctil tioglicolato) de mono -n-octilestaño | no | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 66, 645, 657.. |
| 646 | 50480 | 0026401-97-8 | Bis(isooctil tioglicolato) de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 647 | 56720 | 0026402-23-3 | Monohexanoato de glicerol | no |  |
| 648 | 56880 | 0026402-26-6 | Monooctanoato de glicerol | no |  |
| 649 | 47210 | 0026427-07-6 | Ácido dibutiltiostannoico polímero | no | Unidad molecular = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2). |
| 650 | 49600 | 0026636-01-1 | Bis(isooctil tioglicolato) de dimetilestaño | no | LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 650, 695, 697, 698, 726. |
| 651 | 88240 | 0026658-19-5 | Triestearato de sorbitano | no |  |
| 652 | 38820 | 0026741-53-7 | Difosfito de bis(2,4-di-terc-butilfenil) pentaeritritol | si | LME = 0,6 mg/kg. |
| 653 | 25270 | 0026747-90-0 | 2,4-Diisocianato de tolueno, dimerizado | no | LME (T) = ND (expresado como grupo isocianato). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 4, 167, 169, 198, 274, 354, 372, 460, 461, 475, 476, 485, 490 y 653. LC: 1 mg/kg en el producto final expresado como grupo isocianato. |
| 654 | 88600 | 0026836-47-5 | Monoestearato de sorbitol | no |  |
| 657 | 67680 | 0027107-89-7 | Tris(2-etilhexil tioglicolato) de mono-n-octilestaño | no | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 66, 645, 657. |
| 658 | 52000 | 0027176-87-0 | Ácido dodecilbencenosulfónico | no | LME = 30 mg/kg. |
| 659 | 82800 | 0027194-74-7 | Monolaurato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 660 | 47540 | 0027458-90-8 | Disulfuro de di-terc-dodecilo | si | LME = 0,05 mg/kg. |
| 661 | 95360 | 0027676-62-6 | 1,3,5-Tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazina-2,4,6-(1H,3H,5H)-triona | si | LME = 5 mg/kg. |
| 663 | 64150 | 0028290-79-1 | Ácido linolênico | no |  |
| 664 | 95000 | 0028931-67-1 | Copolímero trimetacrilato de trimetilolpropano y de metacrilato de metilo | no |  |
| 665 | 83120 | 0029013-28-3 | Monopalmitato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 666 | 87280 | 0029116-98-1 | Dioleato de sorbitano | no |  |
| 667 | 55190 | 0029204-02-2 | Ácido gadoleico | no |  |
| 668 | 80240 | 0029894-35-7 | Ricinoleato de poliglicerol | no |  |
| 669 | 56610 | 0030233-64-8 | Monobehenato de glicerol | no |  |
| 670 | 56800 | 0030899-62-8 | Monolaurato diacetato de glicerol | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 671 | 74240 | 0031570-04-4 | Fosfito de tris(2,4-di-terc-butilfenilo) | no |  |
| 672 | 76845 | 0031831-53-5 | Poliéster de 1,4-butanodiol con caprolactona | no | LME (T) = 0,05 mg/kg (expresado como la suma de ácido 6-hidroxihexanóico y caprolactona). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 342, 672. LME (T) = 5 mg/kg (expresado como 1,4-butanodiol). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 254,344, 672. La fracción con un peso molecular inferior a 1000 no debe exceder del 0,5% (p/p). |
| 673 | 53670 | 0032509-66-3 | Bis[3,3-bis(3-terc-butil-4-hidroxifenil)butirato] de etilenglicol | si | LME = 6 mg/kg. |
| 674 | 46480 | 0032647-67-9 | Dibencilidensorbitol | no |  |
| 675 | 38800 | 0032687-78-8 | N,N′-Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionil]hidracida | si | LME = 15 mg/kg. |
| 676 | 50400 | 0033568-99-9 | Bis(isooctil maleato) de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. |
| 677 | 82560 | 0033587-20-1 | Dipalmitato de 1,2-propilenglicol | no |  |
| 678 | 59200 | 0035074-77-2 | 1,6-Hexametilen-bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] | si | LME = 6 mg/kg. |
| 679 | 39060 | 0035958-30-6 | 1,1-Bis(2-hidroxi-3,5-di-terc-butilfenil)etano | si | LME = 5 mg/kg. |
| 680 | 94400 | 0036443-68-2 | Bis[3-(3-di-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propionato] de trietilenglicol | no | LME = 9 mg/kg. |
| 682 | 53270 | 0037205-99-5 | Etilcarboximetilcelulosa | no |  |
| 683 | 66200 | 0037206-01-2 | Metilcarboximetilcelulosa | no |  |
| 684 | 68125 | 0037244-96-5 | Nefelina sienita | no |  |
| 685 | 85950 | 0037296-97-2 | Silicato de magnesio-sodio-fluoruro | no | LME = 0,15 mg/kg (expresado como fluoruro). Utilizar solo en las capas de materiales multicapa que no entran en contacto directo con alimentos. |
| 686 | 61390 | 0037353-59-6 | Hidroximetilcelulosa | no |  |
| 688 | 92560 | 0038613-77-3 | Difosfonito de tetrakis(2,4-di-terc-butilfenil)-4-4′-bifenilileno | si | LME = 18 mg/kg. |
| 689 | 95280 | 0040601-76-1 | 1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbencil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona | si | LME = 6 mg/kg. |
| 690 | 92880 | 0041484-35-9 | Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de tiodietanol | si | LME = 2,4 mg/kg. |
| 692 | 52320 | 0052047-59-3 | 2-(4-Dodecilfenil)indol | si | LME = 0,06 mg/kg. |
| 693 | 88160 | 0054140-20-4 | Tripalmitato de sorbitano | no |  |
| 695 | 67520 | 0054849-38-6 | Tris(isooctil tioglicolato) de monometilestaño | no | LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 650, 695, 697, 698, 726. |
| 696 | 92205 | 0057569-40-1 | Diéster del ácido tereftálico con 2,2′-metilenbis(4-metil-6-terc-butilfenol | no |  |
| 697 | 67515 | 0057583-34-3 | Tris(etilhexil tioglicolato) de monometilestaño | no | LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 650, 695, 697, 698, 726. |
| 698 | 49595 | 0057583-35-4 | Bis(etilhexil tioglicolato) de dimetilestaño | no | LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 650, 695, 697, 698, 726. |
| 699 | 90720 | 0058446-52-9 | Estearoilbenzoilmetano | no |  |
| 700 | 31520 | 0061167-58-6 | Acrilato de 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo | si | LME = 6 mg/kg. |
| 701 | 40160 | 0061269-61-2 | Copolímero N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) hexametilendiamina-1,2-dibromoetano | no | LME = 2,4 mg/kg. |
| 702 | 87920 | 0061752-68-9 | Tetraestearato de sorbitano | no |  |
| 704 | 77600 | 0061788-85-0 | Éster de polietilenglicol con aceite de ricino hidrogenado | no |  |
| 707 | 46375 | 0061790-53-2 | Tierra de diatomeas | no |  |
| 708 | 77520 | 0061791-12-6 | Éster de polietilenglicol con aceite de rícino | no | LME = 42 mg/kg. |
| 709 | 87520 | 0062568-11-0 | Monobehenato de sorbitano | no |  |
| 710 | 38700 | 0063397-60-4 | Bis(isooctil tioglicolato) de bis(2-carbobutoxietil)estaño | si | LME = 18 mg/kg. |
| 711 | 42000 | 0063438-80-2 | Tris(isooctil tioglicolato) de (2-carbobutoxietil)estaño | si | LME = 30 mg/kg. |
| 712 | 42960 | 0064147-40-6 | Aceite de rícino deshidratado | no |  |
| 713 | 43480 | 0064365-11-3 | Carbón activado | no | Utilizar solo en PET a un máximo de 10 mg/kg de polímero. Los mismos requisitos de pureza que los estableidos para el carbón vegetal (INS 153) como aditivo alimentario colorante, con la excepción del contenido de cenizas, que puede llegar al 10 % (p/p). |
| 714 | 84400 | 0064365-17-9 | Éster de colofonia hidrogenada con pentaeritritol | no |  |
| 715 | 46880 | 0065140-91-2 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibencilfosfonato de monoetilo, sal de cálcio | no | LME = 6 mg/kg. |
| 716 | 60800 | 0065447-77-0 | Copolímero 1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina- succinato de dimetilo | no | LME = 30 mg/kg. |
| 717 | 84210 | 0065997-06-0 | Colofonia hidrogenada | no |  |
| 718 | 84240 | 0065997-13-9 | Éster de colofonia hidrogenada con glicerol | no |  |
| 719 | 65920 | 0066822-60-4 | Copolímeros cloruro de N-metacriloiloxietil-N,N-dimetil-N-carboximetilamonio, sal de sodio – metacrilato de octadecilo – metacrilato de etilo – metacrilato de ciclohexilo – N-vinil-2-pirrolidona | no |  |
| 720 | 67360 | 0067649-65-4 | Tris(isooctil-mercaptoacetato) de mono-n-dodecilestaño | no | LME (T) = 0,05 mg/kg (suma de tris(isooctil mercaptoacetato)de mono-n-dodecilestaño, bis(isooctil mercaptoacetato) de di-n-dodecilestaño, tricloruro de mono-dodecilestaño y diloruro de di-dodecilestaño, expresada como la suma de cloruro de mono- y di-dodecilestaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 720,747. |
| 721 | 46800 | 0067845-93-6 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de hexadecilo | no |  |
| 723 | 88880 | 0068412-29-3 | Almidón hidrolizado | no |  |
| 726 | 83599 | 0068442-12-6 | Productos de reacción de oleato de 2-mercaptoetilo con diclorodimetilestaño, sulfuro de sodio y triclorometilestaño | si | LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 650, 695, 697, 698, 726. |
| 727 | 43360 | 0068442-85-3 | Celulosa regenerada | no |  |

| 728 | 75100 | 0068515-48-0 0028553-12-0 | Diésteres de ácido ftálico con alcoholes ramificados primarios, saturados C8-C10, más de 60% C9 | no | LME (T) = 9 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 728, 729. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Utilizar sólo como: - plastificante en materiales y objetos de uso repetido; - plastificante en materiales y objetos de un solo uso que estén en contacto con alimentos no grasos, salvo los preparados para niños de 0 a 3 años de edad, de acuerdo a lo definido en los reglamentos específicos - como agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto final Si se efectúan ensayos con alimentos, debe tenerse en cuenta que cuando se produzca una contaminación desde otras fuentes que no sean materiales de contacto alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la conformidad de los materiales de contacto alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283, 728 y 729). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | 75105 | 0068515-49-1 0026761-40-0 | Diésteres de ácido ftálico con alcoholes primarios, saturados C9-C11, más de 90% C10 | no | LME (T) = 9 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 728, 729. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. Utilizar sólo como: - plastificante en materiales y objetos de uso repetido; - plastificante en materiales y objetos de un solo uso que estén en contacto con alimentos no grasos, salvo los preparados para niños de 0 a 3 años de edad, de acuerdo a lo definido en los reglamentos específicos - como agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto final Si se efectúan ensayos con alimentos, debe tenerse en cuenta que cuando se produzca una contaminación desde otras fuentes que no sean materiales de contacto alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la conformidad de los materiales de contacto alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283, 728 y 729). |
| 730 | 66930 | 0068554-70-1 | Metilsilsesquioxano | Não | Monômero residual em metilsilsesquioxano: < 1 mg de metiltrimetoxissilano/kg de metilsilsesquioxano. |
| 732 | 45450 | 0068610-51-5 | Copolímero p-cresol-diciclopentadieno-isobutileno | si | LME = 5 mg/kg. |
| 734 | 46380 | 0068855-54-9 | Tierra de ditomeas calcinadas con fundente de carbono sódico | no |  |
| 735 | 40120 | 0068951-50-8 | Hidroximetilfosfonato de bis(polietilenoglicol) | no | LME = 0,6 mg/kg. |
| 736 | 50960 | 0069226-44-4 | Etilenglicol bis(tioglicolato) de di-n-octilestaño | no | LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estaño). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736. . |
| 737 | 77370 | 0070142-34-6 | Polietilenglicol-30 dipolihidroxiestearato | no |  |
| 738 | 60320 | 0070321-86-7 | 2-[2-Hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetilbencil) fenil]benzotriazol | si | LME = 1,5 mg/kg. |
| 739 | 70000 | 0070331-94-1 | 2,2′-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] | no |  |
| 740 | 81200 | 0071878-19-8 | Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazina-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]-hexametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] | si | LME = 3 mg/kg. |
| 741 | 24070 | 0073138-82-6 | Ácidos resínico y ácido de la colofonia | no |  |
|  | 83610 |  |  |  |  |
| 742 | 92700 | 0078301-43-6 | Polímero de 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadiespiro -[5.1.11.2]- heneicosan-21-ona | si | LME = 5 mg/kg. |
| 743 | 38950 | 0079072-96-1 | Bis(4-etilbenciliden)sorbitol | no |  |
| 745 | 68145 | 0080410-33-9 | 2,2′,2′′-Nitrilo[trietil tris (3,3′,5,5′-tetra-terc-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)fosfito] | si | LME = 5 mg/kg (expresado como la suma de fosfito y fosfato). |
| 746 | 38810 | 0080693-00-1 | Difosfito de bis (2,6-di-terc-butil-4-metilfenil) pentaeritritol | si | LME = 5 mg/kg (expresado como la suma de fosfito y fosfato). |
| 747 | 47600 | 0084030-61-5 | Bis(isooctil mercaptoacetato) de di-n-dodecilestaño | si | LME (T) = 0,05 mg/kg (suma de tris(isooctil mercaptoacetato) de mono-n-dodecilestaño, bis(isooctil mercaptoacetato) de di-n-dodecilestaño, tricloruro de mono-dodecilestaño y dicloruro de di-dodecilestaño, expresada como la suma de cloruro de mono- y di-dodecilestaño) El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 720,747. |
| 749 | 66360 | 0085209-91-2 | Fosfato de 2-2′-metileno-bis (4,6-di-terc-butilfenil)sódio | si | LME = 5 mg/kg. |
| 750 | 66350 | 0085209-93-4 | Fosfato de 2-2′-metilen-bis (4,6-di-terc-butilfenil)lítio | no | LME = 5 mg/kg. |
| 751 | 81515 | 0087189-25-1 | Poli(glicerolato de cinc) | no |  |
| 752 | 39890 | 0087826-41-3 0069158-41-4 0054686-97-4 0081541-12-0 | Bis(metilbenciliden)sorbitol | no |  |
| 753 | 62800 | 0092704-41-1 | Caolín calcinado | no |  |
| 754 | 56020 | 0099880-64-5 | Dibehenato de glicerol | no |  |
| 756 | 40020 | 0110553-27-0 | 2,4-Bis(octiltiometil)-6-metilfenol | si | LME (T) = 5 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 756, 758. |
| 757 | 95725 | 0110638-71-6 | Vermiculita, producto de reacción con citrato de lítio. | no |  |
| 758 | 38940 | 0110675-26-8 | 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol | si | LME (T) = 5 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 756, 758. |
| 759 | 54300 | 0118337-09-0 | 2,2′-Etilidenbis(4,6-di-terc-butilfenil)fluorofosfonito | si | LME = 6 mg/kg. |
| 760 | 83595 | 0119345-01-6 | Producto de reacción de di-terc-butilfosfonito con bifenilo, obtenido mediante condensación de 2,4-di-terc-butilfenol con el producto de una reación Friedel Craft de tricloruro de fósforo y bifenilo. | no | LME = 18 mg/kg. Composición: - 4,4′-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (CAS 38613-77-3) (36-46 % p/p (*)), - 4,3′-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (CAS 118421-00-4) (17-23 % p/p) (*), - 3,3′-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (CAS 118421-01-5) (1-5 % p/p) (*); - 4-Bifenilen-0,0-bis (2,4-di-terc-butilfenil) fosfonito (CAS 91362-37-7) (11-19 % p/p) (*), - Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfito (CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p) (*), - 4,4′-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenilo)fosfonito (CAS 112949-97-0) (< 5 % p/p)(*). (*) Cantidad de sustancia utilizada/cantidad de formulación. Otras especificaciones: - Contenido de fósforo: min. 5,4 %, máx. 5,9 %. - Indice de acidez: máx. 10 mg KOH/g. - Intervalo de fusión: 85-110 °C. |
| 761 | 92930 | 0120218-34-0 | Tiodietanolbis(5-metoxicarbonil- 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3- carboxilato) | no | LME = 6 mg/kg. |
| 762 | 31530 | 0123968-25-2 | Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo | si | LME = 5 mg/kg. |
| 763 | 39925 | 0129228-21-3 | 3,3-Bis(metoximetil)-2,5-dimetil-hexano | si | LME = 0,05 mg/kg. |
| 765 | 49485 | 0134701-20-5 | 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol | si | LME = 1 mg/kg. |
| 766 | 38879 | 0135861-56-2 | Bis(3,4-dimetilbenciliden) sorbitol | no |  |
| 767 | 38510 | 0136504-96-6 | 1,2-Bis(3-aminopropil)etilendiamina, polímero con N-butil-2,2,6,6- tetrametil-4-piperidinamina y 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina | no | LME = 5 mg/kg. |
| 768 | 34850 | 0143925-92-2 | Aminas, bis(alquil de sebo hidrogenado) oxidado | no | Para utilizar solo en: a) poliolefinas ≤ 0,1 % (m/m) y b) PET ≤ 0,25 % (m/m) No debe utilizarse en objetos en contacto com alimentos grasos para los cuales está establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 769 | 74010 | 0145650-60-8 | Fosfito de bis (2,4-di-ter-butil-6-metilfenil) etilo | sí | LME = 5 mg/kg (expresso como a soma de fosfito e fosfato). |
| 770 | 51700 | 0147315-50-2 | 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazina-2-il)-5-(hexiloxi)fenol | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 771 | 34650 | 0151841-65-5 | Hidroxibis[2,2′-metilenobis (4,6-di-terc-butilfenil)fosfato] de alumínio | no | LME = 5 mg/kg. |
| 772 | 47500 | 0153250-52-3 | N,N′-Diciclohexil-2,6-naftaleno dicarboxamida | no | LME = 5 mg/kg. |
| 773 | 38840 | 0154862-43-8 | Difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol | sí | LME = 5 mg/kg (expresado como suma de la sustancia misma, su forma oxidada [fosfato de bis(2,4- dicumil fenil)pentaeritritol] y su producto de hidrólisis (2,4-dicumilfenol). |
| 774 | 95270 | 0161717-32-4 | Fosfito de 2,4,6-tris(terc-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propanodiol | sí | LME = 2 mg/kg (expresado como suma de fosfito, fosfato y el producto de hidrólisis = TTBP). |
| 775 | 45705 | 0166412-78-8 | Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, diisononil éster | no | LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de lãs sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 776 | 76723 | 0167883-16-1 | Polidimetilsiloxano 3-aminopropil terminal, polímero con diciclohexilmetano-4,4′-diisocianato | no | La fracción con un peso molecular inferior a 1000 no debe exceder del 1,5 % (p/p) |
| 777 | 31542 | 0174254-23-0 | Acrilato de metilo, telómero con 1-dodecanotiol, ésteres alquílicos C 16 -C 18 | no | LC = 0,5 % m/m en el PT. |
| 778 | 71670 | 0178671-58-4 | Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) de pentaeritritol | Si | LME = 0,05 mg/kg. |
| 779 | 39815 | 0182121-12-6 | 9,9-Bis(metoximetil)fluoreno | sí | LME = 0,05 mg/kg. Existe el riesgo de que el LME o el límite de migración total (LMT) pueda ser superado en simulantes de alimentos grasos. |
| 780 | 81220 | 0192268-64-7 | Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazina-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hexanodiil[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-α-[N,N,N′,N′-tetrabutil-N′-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N′-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-hexil][1,3,5-triazina-2,4,6-triamina]-ω- N,N,N′,N′-tetrabutil-1,3,5-triazina-2,4-diamina] | no | LME = 5 mg/kg. |
| 781 | 95265 | 0227099-60-7 | 1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benceno | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 782 | 76725 | 0661476-41-1 | Polidimetilsiloxano 3-aminopropil terminal, polímero con 1- isocianato-3-isocianatometil-3,5,5- trimetilciclohexano | no | La fracción con un peso molecular inferior a 1.000 no debe exceder del 1 % (p/p). |
| 783 | 55910 | 0736150-63-3 | Glicéridos, aceite de ricino monohidrogenado, acetatos | no | LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 784 | 95420 | 0745070-61-5 | 1,3,5-Tris(2,2-dimetilpropanamido)benzeno | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 789 | 60027 | — | Homopolímeros y/o copolímeros hidrogenados compuestos de 1- hexeno y/o 1-octeno y/o 1-deceno y/o 1-dodeceno y/o 1-tetradeceno (peso molecular: 440-12.000) | no | Peso molecular medio no inferior a 440 Da. Viscosidad a 100 °C no inferior a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s). Existe el riesgo de superar el LME o el LMG en simulantes alimentarios grasos. |
| 790 | 80480 | 0090751-07-8 0082451-48-7 | Poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametileno-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)] | no | LME = 5 mg/kg. Peso molecular medio no inferior a 2 400 Da. Contenido residual de morfolina ≤ 30 mg/kg, de N,N′- bis(2,2,6,6- tetrametilpiperidina-4-il) hexano-1,6-diamina < 15 000 mg/kg, y de 2,4- dicloro-6-morfolino-1,3,5- triazina ≤ 20 mg/kg.. Existe el riesgo de que se supere el LME desde polietileno de baja densidad (PEBD) que contenga más del 0,3 % p/p de la sustancia, cuando entre en contacto con alimentos grasos. |
| 791 | 92470 | 0106990-43-6 | N,N′,N″,N″-Tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7- diazadecano-1,10-diamina | no | LME = 0,05 mg/kg. |
| 792 | 92475 | 0203255-81-6 | 3,3′,5,5′-Tetrakis(terc-butil)-2,2′- dihidroxidifenilo, éster cíclico con ácido [3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5- etilfenil)propil]oxifosfónico | sí | LME = 5 mg/kg (expresado como la suma de las formas fosfito y fosfato de la sustancia y de los productos de hidrólisis). . |
| 793 | 94000 | 0000102-71-6 | Trietanolamina | no | LME = 0,05 mg/kg expresado como la suma de trietanolamina y el clorhidrato aducido expresado como trietanolamina. |
| 795 | 40155 | 0124172-53-8 | N,N′-Bis(2,2,6,6-tetrametil-4- piperidil)-N,N′-diformilhexametilendiamina | no | LME = 0,05 mg/kg. Existe el riesgo de superar el LME o el LMG en simulantes alimentarios grasos. Existe el riesgo de que se supere el LME desde las poliolefinas. |
| 796 | 72141 | 0018600-59-4 | 2,2′-(1,4-Fenilen)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-ona] | sí | LME = 0,05 mg/kg (incluida la suma de sus productos de hidrólisis.) |
| 797 | 76807 | 0073018-26-5 | Poliéster de ácido adípico con 1,3- butanodiol, 1,2-propanodiol y 2- etil-1-hexanol | sí | LME (T) = 30 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 73,797. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 798 | 92200 | 0006422-86-2 | Tereftalato de bis(2-etil-hexilo) | no | LME = 60 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. |
| 799 | 77708 | — | Éteres de polietilenglicol (EO=1-50) de alcoholes primarios (C8-C22) lineales y ramificados | no | LME = 1,8 mg/kg. Debe cumplir con la siguiente especificación de pureza: Oxido de etlieno residual: no más de 0,2 mg/kg |
| 800 | 94425 | 0000867-13-0 | Fosfonoacetato de trietilo | no | Solo para uso en PET. |
| 801 | 30607 | — | Ácidos, C2-C24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, obtenidos a partir de grasas y aceites naturales, sal de litio | no |  |
| 802 | 33105 | 0146340-15-0 | Alcoholes, C12-C14 secundarios, β-(2-hidroxietoxi), etoxilados | no | LME = 5 mg/kg. Existe el riesgo de que se supere el LME desde las poliolefinas. |
| 803 | 33535 | 0152261-33-1 | α-Alquenos (C 20 -C 24 ), copolímero con anhídrido maleico, producto de reacción con 4-amino-2,2,6,6- tetrametilpiperidina | no | No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. No utilizar en contacto con alimentos alcohólicos. Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha Solo se dispone de un método de determinación del contenido de polímero y de un método de determinación de las sustancias de partida con simulantes alimentarios. |
| 804 | 80510 | 1010121-89-7 | Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1- tiopropano-1,3-diil)-bloc-poli(xoleil- 7-hidroxi-1,5-diiminooctano- 1,8-diil), proceso de mezcla con x = 1 y/o 5, neutralizado con ácido dodecilbencenosulfónico | no | Utilizar solo como auxiliar para la producción de polímeros del polietileno (PE), el polipropileno (PP) y el poliestireno (PS). |
| 805 | 93450 | — | Dióxido de titanio, recubierto con un copolímero de n-octiltriclorosilano y [aminotris(ácido metilenfosfónico), sal pentasódica] | no | El contenido de copolímero de tratamiento de superficie del dióxido de titanio recubierto es inferior al 1 % p/p. |
| 807 | 93485 | — | Nanopartículas de nitruro de titânio | no | Sin migración de nanopartículas de nitruro de titanio. Utilizar solo en tereftalato de polietileno (PET) hasta 20 mg/kg. En el PET, los aglomerados tienen un diámetro de 100- 500 nm consistente en nanopartículas primarias de nitruro de titanio; las partículas primarias tienen un diámetro aproximado de 20 nm. |
| 808 | 38550 | 0882073-43-0 | Bis(4-propilbenciliden)propilsorbitol | no | LME = 5 mg/kg (incluida la suma de sus productos de hidrólisis.) |
| 809 | 49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-diisopropilfenil)-6-[4- (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1Hbenzo[ de]isoquinolin-1,3(2H)-diona | sí | LME = 0,05 mg/kg. Solo para uso en PET . El límite de migración puede superarse a muy alta temperatura Existe el riesgo de que se supere el LME desde plásticos que contengan más del 0,5 % p/p de la sustancia. Existe el riesgo de que se supere el LME en contacto con alimentos con alto contenido alcohólico. |
| 810 | 68119 |  | Diésteres y monoésteres de neopentilglicol con benzoato y ácido 2-etilhexanoico | no | LME = 5 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 811 | 80077 | 0068441-17-8 | Ceras de polietileno, oxidadas | no | LME = 60 mg/kg. |
| 812 | 80350 | 0124578-12-7 | Copolímero de poli(ácido 12-hidroxiesteárico)-polietilenoimina | no | Solo debe usarse en materiales plásticos hasta un 0,1 % p/p. Preparado mediante la reacción de poli(ácido 12-hidroxiesteárico) con polietileneimina.. |
| 813 | 91530 | — | Alquil ácido sulfosuccínico, diésteres alquílicos (C4-C20) o ciclohexílicos, Sales | no | LME = 5 mg/kg. |
| 814 | 91815 | — | Ácido sulfosuccínico, ésteres monoalquílicos (C10-C16 ) de polietilenglicol, Sales | no | LME = 2 mg/kg. |
| 815 | 94985 | — | Trimetilolpropano, mezclas de triésteres y diésteres con benzoato y ácido 2-etilhexanoico | no | LME = 5 mg/kg. LME (T) = 60 mg/kg. El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159, 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810, 815. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 816 | 45704 | — | Sales del ácido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico | no | LME = 5 mg/kg. |
| 817 | 38507 | — | Sales del ácido cis-endo-biciclo[2.2.1]heptano-2,3-dicarboxílico | no | LME = 5 mg/kg. No debe utilizarse con polietileno en contacto con productos alimenticios ácidos. Pureza ≥ 96 %. |
| 819 | 68110 | — | Sales del ácido neodecanoico | no | LME = 0,05 mg/kg (expresado como ácido neodecanoico.). No utilizar en polímeros en contacto con alimentos grasos. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 820 | 76420 | — | Sales del ácido pimélico | no |  |
| 821 | 90810 | — | Sales del ácido estearoil-2-lactílico | no |  |
| 822 | 71938 | — | Sales del ácido perclórico | no | LME = 0,05 mg/kg. Cuando haya un contacto graso, el ensayo de conformidad se realizará utilizando simulantes de alimentos con grasas saturadas como simulante D’. |
| 854 | 71943 | 0329238-24-6 | Ácido perfluoroacético, α-sustituido con el copolímero de perfluoro-1,2- propilenglicol y perfluoro-1,1-etilenglicol, terminado con grupos clorohexafluoropropiloxílicos | no | Utilizar solo en concentraciones de hasta un 0,5 % p/p en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas de 340 °C o superiores y se destinen a objetos de uso repetido. |
| 855 | 40560 |  | Copolímero de (butadieno, estireno, metacrilato de metilo) entrelazado con dimetacrilato de 1,3-butanodiol | no | Solo debe usarse en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 12 % a temperatura ambiente o inferior. |
| 856 | 40563 |  | Copolímero de (butadieno, estireno, metacrilato de metilo) entrelazado con dimetacrilato de 1,3-butanodiol | no | Solo debe usarse en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 12 % a temperatura ambiente o inferior. |
| 857 | 66765 | 0037953-21-2 | Copolímero de (metacrilato de metilo, acrilato de butilo, estireno, metacrilato de metilo) | no | Solo debe usarse en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 12 % a temperatura ambiente o inferior. |
| 858 | 38565 | 0090498-90-1 | 3,9-bis[2-(3-(3-tertbutil-4-hidroxi-5- metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecano | sí | LME = 0,05 mg/kg expresado como suma de la sustancia y su producto de oxidación 3-[(3-(3-tertbutil-4- hidroxi-5-metilfenil)prop-2- enoiloxi)-1,1-dimetiletil]-9-[(3-(3- tertbutil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]- 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]- undecano en equilibrio con su tautómero de metide para-quinona. Existe el riesgo de superar el LME o el LMG en simulantes alimentarios grasos. |
| 860 | 71980 | 0051798-33-5 | Ácido perfluoro[2-(poli(n- propoxi))propanoico] | no | Utilizar solo en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas de 265 °C o superiores y se destinen a objetos de uso repetido. |
| 861 | 71990 | 0013252-13-6 | Ácido perfluoro[2-(n-propoxi)propanoico] | no | Utilizar solo en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas de 265 °C o superiores y se destinen a objetos de uso repetido. |
| 864 | 46330 | 0000056-06-4 | 2,4-Diamino-6-hidroxipirimidina | no | LME = 5 mg/kg. Utilizar solo en policloruro de vinilo (PVC) rígido en contacto con alimentos acuosos no ácidos ni alcohólicos. |
| 865 | 40619 | 0025322-99-0 | Copolímero de (acrilato de butilo, metacrilato de metilo, metacrilato de butilo | no | Utilizar apenas em: Utilizar solo en: a) policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 1 % p/p; b) ácido poliláctico (PLA) a un nivel máximo del 5 % p/p. |
| 866 | 40620 | — | Copolímero de (acrilato de butilo, metacrilato de metilo), entrelazado con metacrilato de alilo | no | Utilizar solo en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 7 %. |
| 867 | 40815 | 0040471-03-2 | Copolímero de (metacrilato de butilo, acrilato de etilo, metacrilato de metilo) | no | Utilizar solo en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 2 %. |
| 868 | 53245 | 0009010-88-2 | Copolímero de (acrilato de etilo, metacrilato de metilo) | no | a) policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 2 % p/p; b) ácido poliláctico (PLA) a un nivel máximo del 5 % p/p; c) tereftalato de polietileno (PET) a un nivel máximo del 5 % p/p. |
| 869 | 66763 | 0027136-15-8 | Copolímero de (acrilato de butilo, metacrilato de metilo, estireno) | no | Utilizar solo en policloruro de vinilo (PVC) rígido a un nivel máximo del 3 %. |
| 870 | 95500 | 0160535-46-6 | N,N′,N′′-Tris(2-metilciclohexil)- 1,2,3-propano-tricarboxamida | no | LME = 5 mg/kg. |
| 873 | 93460 |  | Dióxido de titanio sometido a reacción química con octiltrietoxisilano | no | Producto de la reacción de dióxido de titanio con un máximo de 2 % p/p sustancia de tratamiento de superficie octiltrietoxisilano, tratado a altas temperaturas. |
| 875 | 80345 | 0058128-22-6 | Estearato de poli(ácido 12-hidroxiesteárico) | sí | LME = 5 mg/kg. |
| 878 | 31335 | — | Ácidos grasos (C8-C22) obtenidos a partir de grasas y aceites animales o vegetales, ésteres con alcoholes ramificados alifáticos, monohidratos, saturados, primarios C3-C22) | no |  |
| 879 | 31336 | — | Ácidos grasos (C8-C22 ) obtenidos a partir de grasas y aceites animales o vegetales, ésteres con alcoholes lineales alifáticos, monohidratos, saturados, primarios (C1-C22 ) | no |  |
| 880 | 31348 | 0085116-93-4 | Ácidos grasos (C 8 -C 22 ), ésteres con pentaeritritol | no |  |
| 884 | 34240 | 0091082-17-6 | Ácido alquil(C 10 -C 21 )sulfónico, ésteres con fenol | no | LME = 0,05 mg/kg. No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos para los que esté establecido el simulante D. Comentários Brasil LX reunião: Conforme alteração do Regulamento UE 10/2011 (REGULAMENTO (UE) 2016/1416, deve-se acrescentar o simulante D’: “...é indicado o simulante D ou D’.” Las delegaciones acuerdan revisar internamente de manera comparativa las tablas referentes a la asignación de simulantes por tipo de alimento entre GMC 32-10 (D y D´) vs Regl. EU 10-11 (D1 y D2) actualizado a la fecha |
| 885 | 45676 | 0263244-54-8 | Oligómeros cíclicos de (tereftalato de butileno) | no | Utilizar solo en los plásticos poli(tereftalato de etileno) (PET), poli(tereftalato de butileno) (PBT), policarbonato (PC), poliestireno (PS) y policloruro de vinilo (PVC) rígido) (PVC) en concentraciones de hasta un 1 % p/p, en contacto con alimentos acuosos, ácidos y alcohólicos, para almacenamiento prolongado a temperatura ambiente. |
| 894 | 93360 | 0016545-54-3 | Tiodipropionato de ditetradecilo | no | LME (T) = 5 mg/kg (expresado como la suma de las sustancias y sus productos de oxidación). El límite se refiere a la suma de las sustancias de número MCA 294, 368, 894. |
| 895 | 47060 | 0171090-93-0 | Ácido propanoico 3-(3,5—di-terc- butil-4-hidroxifenil), ésteres con alcoholes ramificados y lineales C13-C15 | no | LME = 0,05 mg/kg. Solo debe usarse en poliolefinas en contacto con alimentos distintos de los grasos, los de alto contenido alcohólico y los productos lácteos. |
| 896 | 71958 | 0958445-44-8 | Ácido 3H-perfluoro-3- [(3-metoxi- propoxi) propanoico], sal de amônio | no | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros cuando sean: — transformados a temperaturas superiores a 280 °C durante un mínimo de 10 minutos — transformados a temperaturas superiores a 190 °C hasta un 30 % p/p para ser utilizados en las mezclas con polímeros polioximetilenos y destinados a objetos de uso reiterado. |
| 902 |  | 0000128-44-9 | 1,1-dióxido de 1,2-bencisotiazol- 3(2H)-ona, sal sódica | no | La sustancia debe cumplir com los requisitos de pureza para aditivos alimentarios |
| 923 | 39150 | 0000120-40-1 | N,N-bis(2-hidroxietil) dodecanamida | no | LME = 5 mg/kg. Dietanolamina: LME = 0.3 mg/kg La Dietanolamina puede estar presente como impureza y/o producto de descomposición de la sustância. Existe el riesgo de que se supere el LME desde el polietileno de baja densidad (PEBD). |
| 924 | 94987 |  | Trimetilolpropano, mezclas de triésteres y diésteres con ácidos n-octanoico y n-decanoico | no | LME = 0,05 mg/kg. Solo para su uso en PET en contacto con todos los tipos de alimentos distintos de los grasos, los de alto contenido alcohólico y los productos lácteos. |
| 926 | 71955 | 0908020-52-0 | Ácido perfluoro[(2- etiloxi-etoxi) acético], sal de amonio | no | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas superiores a 300 °C durante un mínimo de 10 minutos. |
| 972 | 45197 | 0012158-74-6 | Hidróxido-fosfato de cobre | no |  |
| 974 | 74050 | 939402-02-5 | Ácido fosforoso, triésteres mistos de 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenilo e 4-(1,1-dimetilpropil)fenilo | sí | LME = 5 mg/kg expresado como la suma de las formas fosfito y fosfato de la sustancia, 4-terc-amilfenol y 2,4- di-terc-amilfenol. La migración de 2,4-di-terc-amilfenol no deberá superar los 1 mg/ kg de alimento. |
| 979 | 79987 |  | Copolímero de (tereftalato de polietileno, polibutadieno hidroxilado, anhídrido piromelítico) | no | Utilizar solo en tereftalato de polietileno (PET) a un nivel máximo del 5 % p/p. |

Brasil LIX reunião: O Brasil solicita incluir as substâncias abaixo, incluídas no Regulamento EU 10/2011 pelo Regulamento (UE) 2015/174 da Comissão, de 5 de fevereiro de 2015.

| 998 | - | - | Copolímero de (butadieno, acrilato de etilo, metacrilato de metilo, estireno) não reticulado, em nanoformas | não | Utilizar solo como partículas en PVC sin plastificar hasta un 10 % m/m en contacto con todos los tipos de alimentos a temperatura ambiente o inferior, incluido el almacenamiento por períodos prolongados. Cuando se utilizan junto con la sustancia para MCA no 859 y/o la sustancia para MCA no 1043, la restricción del 10 % m/m se aplica a la suma de dichas sustancias. Las partículas tendrán un diámetro > 20 nm, de las cuales al menos un 95 % de ellas, en número, tendrán un diámetro > 40 nm. Argentina evaluará internamente el tema para la próxima reunion. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1017 | - | 25618-55-7 | Poliglicerol | não | Transformar en condiciones que impidan la descomposición de la sustancia y hasta una temperatura máxima de 275 °C. Atento a La temperatura máxima Argentina evaluará la limitación de uso de la sustância en función Del material, para La próxima reunion. |
| 1043 | - | - | Copolímero de (butadieno, acrilato de etilo, metacrilato de metilo, estireno) reticulado com dimetacrilato de 1,3-butanodiol, em nanoformas | não | Utilizar solo como partículas en PVC sin plastificar hasta un 10 % m/m en contacto con todos los tipos de alimentos a temperatura ambiente o inferior, incluido el almenamiento prolongado. Cuando se utilizan junto con la sustancia para MCA no 859 y/o la sustancia para MCA no 998, la restricción del 10 % m/m se aplica a la suma de dichas sustancias. Las partículas tendrán un diámetro > 20 nm, de las cuales al menos un 95 % de ellas, en número, tendrán un diámetro > 40 nm. Argentina evaluará internamente el tema para la próxima reunion. |

Brasil LIX reunião: O Brasil solicita excluir algumas substâncias desta lista, pois já foram incluídas na tabela anterior e está estudando a exclusão de algumas substâncias que já estão previstas na GMC n. 02/2012

(substâncias da GMC n. 32/07 não contempladas na referência UE)

| Subst. MCA nº | Nº Ref. | Nº CAS | Designação da substância | FCG aplicável (sim/não) | Restrições e especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000057-13-6 | Uréia (= carbamida) |  | Sem restrições. US CFR 175.300 revestimientos poliméricos, item (XXX) adhesivos para cierre lateral en envase metálicos de tres piezas cementados. Comentário Brasil: (xxxi) Can end cements (sealing compounds used for sealing can ends only): In addition to the substances listed in paragraph (b) of this section and those listed in §177.1210(b)(5) of this chapter, the following may be used: Atualmente está sem restrições, precisa restringir?? Prevista na EU 10/2011 “Utilização como monómero ou outra substância iniciadora ou como macromolécula obtida por fermentação microbiana” sem restrições. Prevista na GMC 02/2012 sem restrições En la Res.GMC 02/12 la urea se encuentra sin restricciones En la lista completa de la FDA no se encuentra la urea Referencia FDA US CFR 175.300 revestimientos poliméricos, item (XXX) adhesivos para cierre lateral en envase metálicos de tres piezas cementados. |
|  |  | 000067-56-1 | Álcool metílico (metanol) |  | Sem restrições. US CFR 175.105 adhesivos Comentário Brasil: (5) Substances permitted for use in adhesives by other regulations in this subchapter and substances named in this subparagraph: Provided, however, That any substance named in this paragraph and covered by a specific regulation in this subchapter, must meet any specifications in such regulation. Atualmente está sem restrições, precisa restringir?? Prevista na GMC 02/2012 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero. En la Res.GMC 02/12 el metanol se encuentra sin restricciones En la lista completa de la FDA no se encuentra el metanol Referencia FDA: US CFR 175.105 adhesivos Sólo para ser usado en adhesivos, completar restricciones según FDA |
|  |  | 000071-23-8 | Álcool n-propílico (n-propanol) |  | Sem restrições. US CFR 175.105 adhesivos Comentário Brasil: (5) Substances permitted for use in adhesives by other regulations in this subchapter and substances named in this subparagraph: Provided, however, That any substance named in this paragraph and covered by a specific regulation in this subchapter, must meet any specifications in such regulation. Atualmente está sem restrições, precisa restringir?? Prevista na GMC 02/2012 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero En el listado de 175.105 no posee restricciones Referencia FDA: US CFR 175.105 adhesivos Sólo para ser usado en adhesivos, completar restricciones según FDA |
|  |  | 000077-89-4 | Acetiltrietilcitrato |  | Solamente para adhesivos y recubrimentos poliméricos para films de poliolefinas. US CFR 175.105 adhesivos US CFR 175.300 revestimientos US CFR 175.105 revestimientos de films de poliolefinas (175.320) Comentário Brasil: Pelas referências o mais adequado seria: Somente para adesivos, revestimentos poliméricos e revestimentos poliméricos para filmes de poliolefinas 175.105 175.300 175.320 178.3910 lubricantes de superficies utilizados en la fabricación de artículos metálicos. 181.27 Plastificantes Substances classified as plasticizers, when migrating from food-packaging material shall include: Pendiente de revisión |
|  |  | 000078-59-1 | Isoforona |  | Solamente para ser usado en adhesivos. US CFR 175.105 adhesivos En la lista completa de la FDA no se encuentra la isoforona Referencia FDA: US CFR 175.105 adhesivos Sólo para ser usado en adhesivos, completar restricciones según FDA |
|  |  | 000078-83-1 | Isobutanol |  | Solamente para ser usado en adhesivos US CFR 175.105 adhesivos En la lista completa de la FDA no se encuentra el isobutanol Referencia FDA: US CFR 175.105 adhesivos Sólo para ser usado en adhesivos, completar restricciones según FDA |
|  |  | 000078-93-3 | Metiletilcetona (=2-butanona) |  | LME = 5 mg/kg. US CFR 175.105 adhesivos US CFR 175.320 revestimientos de films de poliolefinas Comentário Brasil: Atualmente está sem restrições, precisa restringir?? US CFR 175.105 adesivos - não tem limite de migração específica definido US CFR 175.320 revestimentos de filmes de poliolefinas – não tem limite de migração definido De onde veio o LME = 5 mg/kg? En la lista completa de la FDA no se encuentra la isopforona US CFR 175.105 adhesivos US CFR 175.320 revestimientos de films de poliolefinas En la Res GMC 32/07 presenta el LME =5 mg/kg Real Decreto 847/2011 LME = 5 mg/kg. |
|  |  | 000079-10-7 | Acido acrílico |  | LME(T) = 6 mg/kg (expresado como ácido acrílico, corresponde a la suma del ácido y todas sus sales). Prevista na GMC 02/2012 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero En la Res.GMC 02/12 Se encuentra con estas restricciones. Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  | 13480/13607 | 000080-05-7 | 2,2-bis(4-hidroxifenil) propano (= Bisfenol A) (=4,4-isopropilidenodifenol) |  | LME= 0,6 mg/kg. Previsto na GMC 02/12 com LME(T) = 0,6 mg/kg. Proposta de revisão da EU para reduzir o LME para 0,05 mg/kg. Não previsto na EU 10/2011 para aditivos. (5) Não autorizado para polímeros utilizados na fabricação de mamadeiras e artigos similares destinados a alimentação de lactentes (crianças menores de doze meses de idade). LME(T) significa neste caso que a soma das migrações das sustâncias com os números de referência 13480/13607 e 39680 (2,2-bis(4- hidroxifenil)propano CAS 000080-05-7) não pode ultrapassar a restrição indicada. En la Res.GMC 02/12 Se encuentra con esta restriccion. Además de lo siguiente “No autorizado para polímeros utilizados en la fabricación de biberones o artículos similares destinados a la alimentación de lactantes (niños de hasta doce meses de edad)”. Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  | 15610 | 000080-07-9 | 4,4’-diclorodifenil sulfona (= 1,1´-sulfonilbis(4-clorobenzeno)) |  | LME = 0,05 mg/kg. Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero. Se encuentra en la Res.GMC 02/12 con estas restricciones. |
|  | 13617/16090 | 000080-09-1 | 4,4'-dihidroxidifenil sulfona (= bisfenol S) 4,4′-Dihidroxidifenilsulfona (=bisfenol S) (= 4,4´-sulfonilbis(fenol)) (=1,1´-sulfonilbis(4-hidroxibenzeno)) (=hidroxi-p-fenilensulfonil-p-fenileno) |  | LME = 0,05 mg/kg. Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se encuentra en la Res.GMC 02/12 con estas restricciones. Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000084-61-7 | Ftalato de diciclohexilo |  | Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5% sólo está permitido el uso en cantidades inferiores al 5% m/m en materia plástica. Sólo para ser usado: a) en adhesivos; b) como plastificante en polivinil acetato, policloruro de vinilo y copolímeros de cloruro de vinilo, sólo o combinado con otros ftalatos, siempre que la cantidad total de los mismos no supere el 10% expresado como ácido ftálico, para films en contacto con alimentos a temperatura ambiente o menor. Pendiente chequeo de referencias FDA |
|  |  | 000084-66-2 | Ftalato de dietilo |  | Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5% sólo está permitido el uso en cantidades inferiores al 5% m/m en materia plástica. Sólo para ser usado: a) en adhesivos; b) como componente de revestimientos resinosos y poliméricos. Pendiente chequeo de referencias FDA |
|  |  | 000088-58-4 | 2,5-Di-ter-butil hidroquinona |  | Sólo para poliésteres termorrígidos y no debe exceder el 0,08% m/m de la materia plástica, sola o combinada con ter-butil-catecol y/o hidroquinona. Referencia FDA: US CFR 175.105 adhesivos Sólo para ser usado en adhesivos, completar restricciones según FDA |
|  |  | 000090-43-7 000132-27-4 (sal de sodio) | o-fenilfenol y su sal de sodio (= 2-fenilfenol y su sal de sodio) |  | Para ser usado en: - Adhesivos sólo como conservante; US CFR 175.105 adhesivos - Resinas de poli (fenilentereftalamida) como fungicida para revestimientos, no debe exceder 0,01 % en masa del polímero base; 177.1632 - Artículos elastoméricos de uso repetido: como antioxidante y antiozonante, sólo o combinado con otros antioxidantes y antiozonantes, en total, no deben exceder 5% en masa del producto elastomérico. 177.2600 |
|  | 19270 | 000097-65-4 | Ácido itacónico |  | Sin restricciones. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000098-29-3 | 4-ter-butilcatecol |  | No debe exceder el 0,08% m/m de la materia plástica, sólo o combinado con 2,5-di-ter-butil-hidroquinona y/o hidroquinona No se encontró referencia en FDA |
|  | 24910 | 000100-21-0 | Ácido tereftálico |  | LME = 7,5 mg/kg (expresado como ácido tereftálico). Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000100-41-4 | Etilbenceno |  | LME= 0,6 mg/kg. Referencia COE (Coatings version 3-2009): limite a fijar |
|  |  | 000102-76-1 | Triacetina (= triacetato de glicerol) |  | Sin restricciones. 175.300 Resinous and Polymeric Coatings 175.320 resinous and Polymeric coatings for polyolefin films Plastificante 181.27 Plasticizers |
|  | 17050 | 000104-76-7 | Alcohol 2-etilhexílico 2-Etil-1-hexanol |  | LME = 30 mg/kg. Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  | 13690 | 000107-88-0 | 1,3-butilenglicol (=1,3-butanodiol). |  | Sin restricciones. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  | 16150 | 000108-01-0 | Dimetilaminoetanol |  | LME = 18 mg/kg. Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000108-10-1 | Metil-isobutil-cetona |  | LME = 5 mg/kg. 175.105 adhesivo 177.1650 solvente Sec. 177.1650 Polysulfide polymer-polyepoxy resins Real Decreto 847/2011 LME = 5 mg/kg. |
|  |  | 000108-21-4 | Acetato de isopropilo |  | Solamente para adhesivos. 175.105 adhesivo |
|  |  | 000108-88-3 | Tolueno |  | LME = 1,2 mg/kg. Real Decreto 847/2011 LME = 1,2 mg/kg Referencia COE (Coatings version 3-2009): lista de aditivos LME = 1,2 mg/kg |
|  |  | 000108-94-1 | Ciclohexanona |  | LME = 0,02 mg/kg (ND) Sólo para la elaboración de barnices y esmaltes para revestimiento interno 177.2250 como solvente |
|  |  | 000109-60-4 | Acetato de propilo |  | CMA = 0,6 mg/dm2 del material plástico en contacto con el alimento No se encontraron referencias Si se mantiene se debe compatibilizar definición de CMA |
|  | 25150 | 000109-99-9 | Tetrahidrofurano |  | LME = 0,6 mg/kg. Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Real Decreto 847/2011 LME = 0,6 mg/kg |
|  |  | 000110-43-0 | Metilamilcetona (=2-heptanona) |  | Sólo para ser usado en barnices y lacas para revestimiento interno. No se encontraron referencias |
|  |  | 000110-54-3 | Hexano |  | Sólo para uso en adhesivos y revestimientos resinosos y poliméricos para films poliolefínicos 175.105 adhesivo 175.320 resinous and Polymeric coatings for polyolefin films Comentários Brasil LX reunião: o Brasil solicita alterar a designação da substância para “n-hexano”, pois o CAS 110-54-3 refere-se à forma “n”. Adicionalmente, considerando que o hexano é permitido como solvente alimentício, o Brasil propõe deixar sem restrições. Adicionalmente, a avaliação feita pelo JECFA classificou o hexano como aditivo BPF. O Brasil solicita também incluir o iso-hexano (CAS 107-83-5), com restrição de não ser detectado (limite de detecção de 0,01 mg/kg). |
|  |  | 000110-80-5 | Monoetiléter de etilenglicol |  | Sólo para ser usado en adhesivos 175.105 adhesivo 175.105 adhesivo |
|  |  | 000110-82-7 | Ciclohexano |  | Sólo para ser usado en adhesivos 175.105 adhesivo |
|  |  | 000111-15-9 | Acetato de monoetiléter de etilenglicol (=Acetato de 2-etoxietilo) |  | Sólo para ser usado en adhesivos No se encontraron referencias |
|  |  | 000111-17-1 | Ácido tiodipropiónico |  | Sólo para revestimientos poliméricos y como antioxidante para polímeros 175.300 resinous and polymeric coatings 178.2010 Antioxidants and/or stabilizers for polymers |
|  | 24280 | 000111-20-6 | Ácido sebácico |  | Sin restricciones. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Referencia COE (Coatings version 3-2009): lista de aditivos sin restricciones |
|  |  | 000111-76-2 | Monobutiléter del etilenglicol |  | Sólo para ser usado en adhesivos. 175.105 adhesivo 177.1650 solventes Real Decreto 847/2011 LME(T)= 3 mg/kg Referencia COE (Coatings version 3-2009): lista de monómeros LME = 3 mg/kg |
|  | 22600 | 000111-87-5 | Alcohol n-octílico (=1-octanol) |  | Sin restricciones Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000111-90-0 | Monoetiléter de dietilenglicol |  | Sólo para ser usado en adhesivos. 175.105 adhesivo Real Decreto 847/2011 LME (T) = 3 mg/kg |
|  |  | 000112-07-2 | Acetato de monobutiléter de etilenglicol (=acetato de 2- butoxietano) |  | Sólo para ser usado en adhesivos. 175.105 adhesivo |
|  | 15100 | 000112-30-1 | Alcohol n-decílico (=1-decanol). |  | Sin restricciones Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000112-34-5 | Monobutiléter de dietilenglicol |  | Sólo para ser usado en adhesivos. 175.105 adhesivo Real Decreto 847/2011 LME(T)= 3 mg/kg Referencia COE (Coatings version 3-2009): lista de aditivos LME = 3 mg/kg |
|  |  | 000112-53-8 | Alcoholes monovalentes: laurílico (= 1-dodecanol) |  | Sin restricciones Prevista na GMC 02/2012 para uso somente em revestimentos 175.105 adhesivo 175.300 resinous and polymeric coatings |
|  |  | 000112-92-5 | Alcoholes monovalentes: octadecílico (= 1-octadecanol) |  | Sin restricciones. Prevista na GMC 02/2012 para uso somente em revestimentos 175.300 resinous and polymeric coatings Real Decreto 847/2011 sin restricciones |
|  |  | 000117-84-0 | Ftalato de dioctilo |  | Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5% sólo está permitido el uso en cantidades inferiores al 5% m/m en materia plástica. No se encontraron referencia a esta frase Sólo para ser usado: a) en adhesivos; b) como lubricante en resinas de melamina formaldehído.. 175.105 adhesivo ver limitacion de uso 177.1460 Melamine-formaldehyde resins in molded articles No figura en Real Decreto ni COE |
|  | 19150 | 000121-91-5 | Ácido isoftálico |  | LME = 5 mg/kg (expresado como ácido isoftálico). Prevista na GMC 02/12 com este limite. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 |
|  |  | 000123-42-2 | 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona (= Diacetona alcohol)) |  | Solamente para uso en adhesivos. 175.105 adhesivo |
|  | 12820 | 000123-99-9 | Ácido azelaico |  | Sin restriciones. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 COE lista monómeros |
|  |  | 000138-86-3 | Dipenteno |  | Solamente para uso en adhesivos. 175.105 adhesivo |
|  |  | 000142-82-5 | Heptano |  | Solamente para uso en adhesivos. 175.105 adhesivo |
|  | 14260 | 000502-44-3 | Caprolactona (= 2 -oxepanona) (=6 -hexanolactona) (=ε -caprolactona) |  | LME: 0,05 mg/kg expresado como la suma de caprolactona y ácido 6-hidroxihexanoico. Previsto na GMC 02/20012 com este LME(T) e a nota: LME(T) significa neste caso que a soma das migrações de caprolactona e ácido 6-hidroxihexanóico, provenientes das sustâncias com os números de referência 14260 e 76845 (poliéster de 1,4-butanodiol com caprolactana (=2-Oxepanona, polímero com 1,4-butanodiol)), não pode ultrapassar a restrição indicada Prevista na EU 10/2011 como monômero Se propone eliminar de esta lista al estar incluido en la Res.GMC 02/12 COE lista monómeros |
|  |  | 000629-54-9 | Amidas de ácido graso: palmítico |  | LME = 5 mg/kg. No se encontraron referencias |
|  |  | 001190-63-2 | Estearato de palmitilo (= Estearato de hexadecilo) |  | Para uso como plastificante o lubricante en poliestireno. 178.3450 Esters of stearic and palmitic acids |
|  |  | 001312-76-1 | Silicatos e silicatos ácidos de potasio |  | Sin restricciones. Ver si están comprendidos en sustancias con MCA No. 84 |
|  |  | 001320-67-8 | Monometiléter del propilenglicol (= 1-metoxi-3-propanol) |  | Sólo para ser usado en la elaboración de barnices y esmaltes para revestimiento interno. 175.105 adhesivo Ultima referencia verificadad LIX reunión |
| Desde aqui Argentina |  | 001321-57-9 | Citrato de monoisopropilo(= monoisopropil citrato) |  | Sólo para revestimientos resinosos y poliméricos como plastificante. No está en ReSAP 2009, en FDA 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción, no está en BOE RD847/2011 |
|  |  | 001323-66-6 | Citrato de monoestearilo (= Citrato de monooctadecilo) |  | Sólo para revestimientos resinosos y poliméricos como plastificante. No está en ReSAP 2009, en FDA 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción, no en BOE RD847/2011 |
|  |  | 001330-20-7 | Xileno |  | LME = 1,2 mg/kg. Este límite proviene de la GMC 32/07. Ok. Si en ReSAP 2009 y en BOE RD 847/2011, en FDA 175.105 Adhesives permitido sin restricción |
|  |  | 001335-30-4 | Silicatos y silicatos ácidos de aluminio |  | Sólo para ser utilizado en adhesivos. Sin restricciones (sujeto a lãs restricciones Del alumínio) Se debería chequear si estos compuestos “silicatos y silicatos ácidos de aluminio” no estarían incluídos em lãs menciones anteriores referente a silicatos naturales. Ver si están comprendidos en sustancias con MCA No. 84 No está en ReSAP 2009, en FDA 175.105 permitido sin restricción , ni en BOE RD 847/2011 |
|  |  | 001336-93-2 | Naftenato de manganeso (para ácido nafténico) |  | LME(T) = 0,6 mg/Kg (expresado como Mn). (5) Sólo para ser usado como agente secante en polímeros y resinas para revestimientos Este límite proviene de la GMC 32/07. Ok. BOE lista provisional S/restricción. En ReSAP 2009 provisional. En FDA en 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción. El LME (T) del punto 4.3 b) |
|  |  | 001338-14-3 | Naftenato de hierro (para ácido nafténico) |  | LME(T) = 48 mg/Kg (expresado como Fe) Sólo para ser usado como agente secante en polímeros y resinas para revestimientos. No está en ReSAP 2009, en FDA en 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción, no en BOE 847/2011 |
|  |  | 001343-88-0 | Silicatos y silicatos ácidos de: magnésio |  | Sólo para ser utilizado en adhesivos y sin restricciones. Se debería chequear si estos compuestos “silicatos y silicatos ácidos de aluminio” no estarían incluídos em lãs menciones anteriores referente a silicatos naturales. Ver si están comprendidos en sustancias con MCA No. 84 No está en BOE RD 847/2011 en FDA 175.105 permitido sin restricción No está en ReSAP 2009 |
|  |  | 001344-09-8 | Silicatos y silicatos ácidos de: sodio |  | Sin restricciones. Se debería chequear si estos compuestos “silicatos y silicatos ácidos de aluminio” no estarían incluídos em lãs menciones anteriores referente a silicatos naturales. Ver si están comprendidos en sustancias con MCA No. 84 No está en BOE RD 847/2011 en FDA 175.105 permitido sin restricción No está en ReSAP 2009 |
|  |  | 001344-95-2 | Silicatos y silicatos ácidos de: cálcio |  | Sin restricciones. Se debería chequear si estos compuestos “silicatos y silicatos ácidos de aluminio” no estarían incluídos em lãs menciones anteriores referente a silicatos naturales. Ver si están comprendidos en sustancias con MCA No. 84 No está en BOE RD 847/2011 en FDA 175.105 permitido sin restricción No está en ReSAP 2009 |
|  |  | 001421-63-2 | 1-(2,4,5-Trihidroxifenil)-1-butanona |  | Sólo para uso en componentes de adhesivos y revestimientos resinosos y poliméricos. No está en ReSAP 2009, En FDA175.105 Adhesives permitido sin restricciones y en 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción como antioxidante, ni en BOE RD 847/2011 |
|  |  | 002397-00-4 005242-49-9 001533-45-5 | Mezcla de: - 4-(2-benzoxazolil)-4′-(5-metil-2- benzoxazolil) estilbeno; - 4,4′bis (2-benzoxazolil) estilbeno y; - 4,4′-bis(5-metil-2-benzoxazolil) estilbeno. |  | LC = 0,05% (m/m). La proporción de la mezcla obtenida a partir del proceso de fabricación debe ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %) Corresponde MCA 65 |
|  |  | 002598-99-4 | Palmitato de estearilo (= Palmitato de octadecilo) |  | Para uso como plastificante o lubricante en poliestireno y debe ser agregado a la formulación antes de la extrusión. Este límite proviene de la GMC 32/07. No está en ReSAP 2009, no en BOE RD 847/2011. Está en FDA 178.3450 Esters of stearic and palmitic acids. The ester stearyl palmitate or palmityl stearate or mixtures thereof may be safely used as adjuvants in food-packaging materials when used in accordance with the following prescribed conditions: (a) They are used or intended for use as plasticizers or lubricants in polystyrene intended for use in contact with food. (b) They are added to the formulated polymer prior to extrusion. (c) The quantity used shall not exceed that required to accomplish the intended technical effect. |
|  |  | 003055-99-0 | Productos de condensación de alcohol n-dodecílico con óxido de etileno (1:9,5) (= (alfa-n-dodecanol-omegahidroxipoli(oxietileno) (1 mol de n-dodecanol: 9.5 moles de óxido de etileno)) |  | LC = 1 mg/kg en producto final para oxido de etileno/ em poducto final para óxido de etileno Para ser usado como agente antiestático en cantidad que no exceda 0,2% m/m en polietileno de baja densidad, siempre que el espesor promedio sea inferior a 125 µm (micrones = micrómetros) (= 0,005 pulgadas). El condensado debe tener un contenido de hidroxilo entre 2,7 y 2,9%, y un punto de enturbiamiento de 80ºC en solución acuosa al 1% m/m. Estas especificaciones provienen de la GMC 32/07. No está en ReSAP 2009, ni en BOE RD 847/2011 En FDA 178.3130 Antistatic and/or antifogging agents in food-packaging materials. For use only as an antistatic agent at levels not to exceed 0.2 pct by weight in low-density polyethylene film having an average thickness not exceeding 0.005 inch. |
|  |  | 003147-75-9 | 2-(2H-benzotriazol-2-il)4- (1,1,3,3- tetrametilbutil)fenol |  | Para uso sólo a niveles que no excedan 0,5 % m/m de resinas de policarbonato utilizadas en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeración o congelado. Mismas restricciones que en FDA: FDA 178.2010: For use only at levels not to exceed 0.5 percent by weight of polycarbonate resins complying with 177.1580 of this chapter: Provided, That the finished resins contact food only under conditions of use E, F, and G described in table 2 of 176.170(c) of this chapter. Está en ReSAP 2009 para ser fijado, no está en BOE 847/2011 |
|  |  | 003287-12-5 | Tiodipropionato de dihexadecila (=Tiodipropionato de dicetilo) |  | CMA = 7,75 mg/dm2. Las delegaciones evaluarán este limite internamente para La próxima reunion. Límite que proviene de la GMC 32/07 No está en ReSAP 2009, , ni en BOE RD 847/2011 En FDA 178.2010 Antioxidants and/or stabilizers for polymers. The concentration of this additive and any other permitted antioxidants in the finished food-contact article shall not exceed a total of 0.5 milligram per square inch of food-contact surface. |
|  |  | 003380-34-5 | 2,4,4’ Tricloro-2 hidroxidifenil éter |  | LME = 5 mg/kg. Límite que proviene de La GMC 32/07 No está en ReSAP 2009, ni en FDA, ni en BOE RD 847/2011. ECHA Annex: The biocidal Products Committee adopts 11 opinions: Annex the new alert ECHA NA 15 22, recomienda la eliminacion. |
|  |  | 003806-34-6 | Ciclo neopentil tetrail bis (octadecil fosfito) |  | LC= 0,1 % m/m de copolímero de etileno acetato de vinilo El contenido de fósforo debe estar comprendido entre 7,8 y 8,2 % m/m Solamente para ser usado como estabilizante y antiaoxidante en copolímeros de etileno- acetato de vinilo, en condiciones de envase a temperatura ambiente, em refrigeracion, congelamiento y em todos lós casos sin tratamiento térmico dentro del envase. Estas especificaciones provienen de la GMC 32/07. No está en ReSAP 2009, ni en BOE 847/2011 En FDA 178.2010 Antioxidants and/or stabilizers for polymers. For use only at levels not to exceed 0.1 percent by weight of ethylene-vinyl acetate copolymers complying with 177.1350 of this chapter that contact food under conditions of use E, F, and G described in table 2 of 176.170(c) of this chapter. |
|  |  | 003999-01-7 | Amidas do ácido graxo linoléico |  | Sin restricciones solo para adhesivos y revestimientos poliméricos. Sólo para uso en componentes de adhesivos y revestimientos resinosos y poliméricos En FDA 175.105 Adhesives permitido sin restricciones y en 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción No está en ReSAP 2009, ni en BOE RD 847/2011 |
|  |  | 005793-94-2 | Estearoil-2-lactilato de calcio |  | Deberá cumplir com las especificaciones del relamento técnico de aditivos alimentarios. Sin restricciones No está en ReSAP 2009, ni en BOE RD 847/2011. Está incluido en la RESOLUCIÓN GMC N° 11/06 “REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE “LISTA GENERAL ARMONIZADA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS Y SUS CLASES FUNCIONALES”. Aditivo alimentar – INS 482i |
|  |  | 006994-59-8 | Estearato de estaño |  | LME(T) = 0,006 mg/kg (expresado como Estaño). (expresado como estan). Para ser usado: a) como estabilizante en materiales plásticos; b) en adhesivos; c) en revestimientos poliméricos. Las delegaciones evaluarán el tema internamente para La próxima reunion. En FDA 175.105 Adhesives permitido sin restricciones y en 175.300 Resinous and polymeric coatings permitido sin restricción 181.29 Estabilizante. que no exceda de 50 partes por millón de estaño como un migrante en el alimento terminado No está en ReSAP 2009, ni en BOE RD 847/2011 |
|  |  | 007601-89-0 | Perclorato de sódio monohidratado |  | LME = 0,05 mg/kg. Límite que proviene de la GMC 32/07. No está en ReSAP 2009, ni en FDA, ni en BOE RD 847/2011 |
|  |  | 007620-77-1 | 12-hidroxiestearato de lítio |  | LC = 0,2% m/m. LME(T) = 0,6 mg/kg (expresso como Li). Somente para ser usado em polímeros e copolímeros de propileno. LC = 0,2% m/m. LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Li). Solamente para ser usado en polímeros y copolímeros de propileno. Límite que proviene de la GMC 32/07. No está en ReSAP 2009, ni en BOE 847/2011, FDA en el FCN 514: Intended Use: As a stabilizing agent in polypropylene homo and copolymer. Limitations/Specifications*. At levels not to exceed 0.2 percent by weight of polypropylene homo and copolymer. The finished polymers are intended to contact all types of food under Conditions of Use A through H. En este reglamento se encuentra el ácido 12 hidroxiestearico ref 61840 |
| Hasta aqui Argentina |  |  | Aceites vírgenes purificados o refinados deshidratado, calentados o soplados parcialmente polimerizados o modificados con anhídrido maléico: - girasol - soja - lino - algodón - maíz - coco - pescado |  | Solo para revestimientos poliméricos. En FDA 21:175.300 Resinous and polymeric coatings. Permitido sin restricciones FDA: Los aceites pueden ser crudos, calentados o soplados. Ellos se pueden refinar mediante filtración, desgomado, lavado ácido o alcalino, blanqueado, destilación, deshidratación parcial, polimerización parcial o extracción con disolvente, o modificados mediante combinación con anhídrido maleico. |
|  |  | 008001-78-3 | Aceite de ricino (= mamona) (= castor oil) hidrogenado |  | Sólo para ser usado como: - como lubricante en polímeros de cloruro de vinilo: LC = 4% m/m - en revestimientos poliméricos: sin restricciones - como componente de juntas de cierre para envases: LC = 2% m/m - como componente en resinas poliéster entrecruzadas: sin restricciones - como componente de polímeros olefínicos: LC = 2% m/m. Sec. 178.3280 Aceite de ricino hidrogenado. Real Decreto 847/2011 sem limite, na lista definitiva de monômeros, aditivos ou outras substâncias de partida COE: lista de monômeros e na lista de aditivos CFR 21 §175.300 revestimentos resinosos e poliméricos Sec. 177.1210 Closures with sealing gaskets for food containers. Limitations (expressed as percent by weight of closure-sealing gasket composition) 2% Hydrogenated castor oil may be safely used in the manufacture of articles or components of articles intended for use in contact with food subject to the provisions of this section. (a) The quantity used shall not exceed the amount reasonably required to accomplish the intended technical effect. (b) The additive is used as follows: Use; Limitations. 1. As a lubricant for vinyl chloride polymers used in the manufacture of articles or components of articles authorized for food-contact use; For use only at levels not to exceed 4 pct by weight of vinyl chloride polymers.. 2. As a component of cellophane; Complying with 177.1200 of this chapter.. 3. As a component of resinous and polymeric coatings; Complying with 175.300 of this chapter.. 4. As a component of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty food; Complying with 176.170 of this chapter.. 5. As a component of closures with sealing gaskets for food containers; Complying with 177.1210 of this chapter.. 6. As a component of cross-linked polyester resins; Complying with 177.2420 of this chapter.. 7. As a component of olefin polymers complying with 177.1520 of this chapter; For use only at levels not to exceed 2 percent by weight of the polymer... |
|  |  | 008002-09-3 | Aceite de pino |  | Sólo para ser usado como componente de adhesivos. Sec. 175.105 Adhesives. Não está no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 008002-26-4 | Aceite de pino “tall oil” |  | Sin restricciones. Real Decreto 847/2011 sem limite na lista definitiva de monômeros, aditivos ou outras substâncias de partida Está no COE na lista de monômeros Sec. 175.105 Adhesives PART 186 -- INDIRECT FOOD SUBSTANCES AFFIRMED AS GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE Subpart B--Listing of Specific Substances Affirmed as GRAS Sec. 186.1557 Tall oil.. (a) Tall oil (CAS Reg. No. 8002-26-4) is essentially the sap of the pine tree. It is obtained commercially from the waste liquors of pinewood pulp mills and consists mainly of tall oil resin acids and tall oil fatty acids. (b) In accordance with 186.1(b)(1), the ingredient is used as an indirect human food ingredient with no limitation other than current good manufacturing practice. The affirmation of this ingredient as generally recognized as safe (GRAS) as an indirect human food ingredient is based on the following current good manufacturing practice conditions of use: (1) The ingredient is used as a constituent of cotton and cotton fabrics used for dry food packaging. (2) The ingredient is used at levels not to exceed current good manufacturing practice. (c) Prior sanctions for this ingredient different from the uses established in this section, or from those listed in part 181 of this chapter, do not exist or have been waived.. |
|  |  | 008002-75-3 | Aceites vírgenes purificados o refinados, deshidratados, calientes o soplados, polimerizados o parcialmente modificados con la anhídrido maleico: palma |  | Sólo para ser utilizado en revestimientos poliméricos como lubricante de superficie. Sec. 175.300 Resinous and polymeric coatings. Lubrificantes de superfície Não está no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 008009-03-8 | Petrolato |  | Debe cumplir con los siguientes requisitos de absorbancia UV: Longitud de onda (nm); Máxima absorbancia por cm de camino óptico. 280-289; 0.25. 290-299; 0.20. 300-359; 0.14. 360-400; 0.04. En FDA 175.105 adhesivos, 175.125 adhesivos de presión, 175.300 revestimientos Não esta no Real Decreto 847/2011 Está no COE na lista temporária de aditivos Las delegaciones acuerdan realizar una revision de aceites, ceras parafínicas, ceras microcristalinas y otras fracciones destiladas del petróleo |
|  |  | 008012-95-1 | Aceite de parafina |  | Debe cumplir con las siguientes especificaciones: - Cantidad de hidrocarburos minerales con número de carbonos inferior a 25: no mas de 5% (m/m); - Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6m2/s (= 8,5 centistokes) a 100ºC; - Peso molecular medio no inferior a 480 Da; - Debe cumplir con las siguientes de absorbancia en UV: Longitud de onda (nm); Máxima absorbancia por cm de camino óptico. 280-289; 0.15. 290-299; 0.12. 300-359; 0.08. 360-400; 0.02. Está no Real Decreto 847/2011 na lista provisória de monômeros, aditivos ou outras substâncias de partida Está no COE na lista temporária de aditivos Las delegaciones acuerdan verificar si este compuesto se corresponde con nro. de ref 95883 o MCA 95 Las delegaciones acuerdan realizar una revision de aceites, ceras parafínicas, ceras microcristalinas y otras fracciones destiladas del petróleo |
|  |  | 008016-11-3 | Aceite de lino epoxidado (= Óleo de linhaça epoxidado) |  | Sólo para ser usado como plastificante. Debe cumplir con los siguientes requisitos: - Oxígeno oxiránico mínimo 9 % m/m; - Indice de iodo máximo 5. Sec. 177.1210 Closures with sealing gaskets for food containers. Sec. 178.3740 Plasticizers in polymeric substances. Iodine number, maximum 5; oxirane oxygen, minimum 9-pct. Não esta no Real Decreto 847/2011 Está no COE na lista temporária de aditivos |
|  |  | 008016-35-1 | Aceite de oiticica y sus productos de deshidratación |  | Solamente para ser usado como componente de revestimientos poliméricos. FDA 175.300 Não esta no Real Decreto 847/2011 Está no COE na lista temporária de monômeros |
|  |  | 008042-47-5 | Aceite mineral |  | Debe cumplir con las siguientes especificaciones: - Cantidad de hidrocarburos minerales con número de carbonos inferior a 25: no mas de 5% (m/m); - Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6m2/s (= 8,5 centistokes) a 100ºC; - Peso molecular medio no inferior a 480 Da; - Debe cumplir con las siguientes de absorbancia en UV: Longitud de onda (nm); Máxima absorbancia por cm de camino óptico. 280-289; 0.15. 290-299; 0.12. 300-359; 0.08. 360-400; 0.02. FDA 178.3620, § 175.105 - Adhesives. § 175.210 - Acrylate ester copolymer coating. § 175.230 - Hot-melt strippable food coatings. § 175.300 - Resinous and polymeric coatings. § 175.320 - Resinous and polymeric coatings for polyolefin films. , 177: INDIRECT FOOD ADDITIVES: POLYMERS § 177.1200 - Cellophane. § 177.1310 - Ethylene-acrylic acid copolymers. § 177.1620 - Polyethylene, oxidized. § 177.2260 - Filters, resin-bonded. § 177.2600 - Rubber articles intended for repeated use. § 177.2800 - Textiles and textile fibers. – las delegaciones acuerdan revisar estas referencias Não esta no Real Decreto 847/2011 Está no COE na lista temporária de aditivos Las delegaciones acuerdan verificar si este compuesto se corresponde con nro. de ref 95883 o MCA 95 Las delegaciones acuerdan realizar una revision de aceites, ceras parafínicas, ceras microcristalinas y otras fracciones destiladas del petróleo |
|  |  | 008045-34-9 | Esteres de ácido esteárico con pentaeritritol |  | Para uso solamente en PVC rígido y/o en copolímeros de cloruro de vinilo rígidos de forma que la cantidad de pentaeritritol y/o estearato de pentaeritritol (calculado como pentaeritritol libre) no exceda 0,4% m/m de estos polímeros. Sec. 178.2010 Antioxidants and/or stabilizers for polymers. For use only in rigid polyvinyl chloride and/or in rigid vinyl chloride copolymers complying with 177.1980 of this chapter: Provided, That the total amount of pentaerythritol and/or pentaerythritol stearate (calculated as free pentaerythritol) does not exceed 0.4 percent by weight of such polymers. Não esta no Real Decreto 847/2011 Está no COE na lista temporária de aditivos |
|  |  | 009000-14-0 | Ceras de copal |  | Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos. Sec. 175.105 Adhesives. Não está no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 009000-57-1 | Ceras de sandaraca |  | Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 009003-27-4 | Poliisobuteno (= poliisobutileno) |  | Deve ter peso molecular entre 300 e 5000. Somente para ser usado como: - Plastificante de polietileno em quantidades que não excedam 0,5% m/m do polietileno, e não em condições de aquecimento; - Componente de adesivos. Não está no FDA Está no Real Decreto 847/2011 na lista provisória de monômeros, aditivos ou outras substâncias de partida Não está no COE |
|  |  | 009005-34-9 | Alginato de amônio |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE Incluído na proposta pela previsão do item 4.3 com a previsão do ácido algínico (MCA 566) |
|  |  | 009005-35-0 | Alginato de cálcio |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE Incluído na proposta pela previsão do item 4.3 com a previsão do ácido algínico (MCA 566) |
|  |  | 009005-36-1 | Alginato de potássio |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE Incluído na proposta pela previsão do item 4.3 com a previsão do ácido algínico (MCA 566) |
|  |  | 009005-38-3 | Alginato de sódio |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE Incluído na proposta pela previsão do item 4.3 com a previsão do ácido algínico (MCA 566) |
|  |  | 009019-45-8 | Alginato de ferro |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE Incluído na proposta pela previsão do item 4.3 com a previsão do ácido algínico (MCA 566) |
|  | 58480 | 009000-01-5 009000-30-0 | Goma arábica |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 541 |
|  |  | 010213-78-2 052497-24-2 094945-28-5 | Mistura de: - octadecanoato de 2-(2-hidroxietil-octadecilamino)etila; - diestearato de (octadecilimino) dietileno; e - bis(hidroxietil)octadecilamina). |  | Somente para ser usado em películas de polipropileno. A espessura de envase em micrômetros multiplicada pela porcentagem em massa do aditivo não deve ser maior que 16. Não deve ser usado em materiais plásticos para alimentos alcoólicos, nem para temperaturas de uso maiores que 100ºC. Sec. 178.3130 Antistatic and/or antifogging agents in food-packaging materials. N,N-Bis(2-hydroxyethyl) octadecylamine, Chemical Abstracts Service Registry No. 10213-78-2, N-(2-hydroxyethyl)-N-octadecylglycine (monosodium salt), Chemical Abstracts Service Registry No. 66810-88-6, and N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-(carboxymethyl) octadecanaminum hydroxide (inner salt), Chemical Abstracts Service Registry No. 24170-14-7, as the major components of a mixture prepared by reacting ethylene oxide with octadecylamine and further reacting this product with sodium monochloroacetate and sodium hydroxide, such that the final product has: A nitrogen content of 3.3-3.8 percent; a melting point of 42deg. -50 deg. C; and a pH of 10.0-11.5 in a 1 percent by weight aqueous solution; For use only as an antistatic agent at levels not to exceed 0.45 percent by weight in polypropylene films complying with 177.1520 of this chapter, and used for packaging food of Types I, II, III, IV, V, VI-B, VII, VIII, and IX described in table 1 of 176.170(c) of this chapter, and under conditions of use B through H described in table 2 of 176.170(c). The average thickness of such polypropylene film shall not exceed 0.002 inch.. |
|  |  | 012068-40-5 | Silicatos e silicatos ácidos de lítio/alumínio |  | LME(T)= 0,6 mg/kg expresso como Li. Não estão compreendidos na substância com MCA n. 84 Não está no FDA Não está no COE |
|  |  | 012627-14-4 | Silicatos e silicatos ácidos de lítio |  | LME(T)= 0,6 mg/kg expresso como Li. Não estão compreendidos na substância com MCA n. 84 Não está no COE Sec. 177.1550 Perfluorocarbon resins. Perfluorocarbon resins identified in this section may be safely used as articles or components of articles intended to contact food, subject to the provisions of this section: (a) Identity. For the purpose of this section, perfluorocarbon resins are those produced by: (1) The homopolymerization and/or copolymerization of hexafluoropropylene and tetrafluoroethylene, and (2) the copolymerization of perfluoropropylvinylether and tetrafluoroethylene (CAS Reg. No. 26655-00-5). The resins shall meet the extractives limitations in paragraph (d) of this section. Lithium polysilicate containing not more than 20 weight percent silica, not more than 2.1 percent lithium oxide and having a maximum mole ratio of Si02/Li20 of 8.5 to 1; For use only as a component of repeated-use coatings not exceeding 0.030 millimeter (0.0012 inch) in thickness where the coatings are thermally cured at minimum sintering temperatures of 371 deg. C (700 deg. F). Lithium extractives shall not exceed 1.55 milligrams per square decimeter (0.1 milligram per square inch) of coating surface when tested in accordance with paragraph (e)(2) of this section.. |
|  |  | 014534-87-3 | Ferro (sal férrico) |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 |
|  | 93360 | 016545-54-3 | Tiodipropionato de dimiristila |  | Para ser utilizado como antioxidante e estabilizante de polímeros. Previsto na tabela anterior como substância MCA 894 |
|  | 72141 | 018600-59-4 | 2,2’-(1,4-fenilen)bis[4H-3,1-benzoxazina-4-ona] (= 2,2’-(p-fenilen) di-3,1-benzoxazina-4-ona) |  | Somente para ser usado em polietilenotereftalato e copolímeros de etileno - 1,4-ciclohexilen dimetil tereftalato, como máximo 1,0% na massa do polímero, em contato com alimentos aquosos não ácidos, aquosos ácidos, alcoólicos com conteúdo de etanol até 15%, e sólidos secos e não secos com ou sem gordura superficial, em condições de processamento a temperaturas inferiores a 100ºC (212ºF), envase a quente e pasteurização até 66ºC (150ºF) e temperaturas superiores, armazenamento a temperatura ambiente, refrigeração e congelamento. Previsto na tabela anterior como substância MCA 796 |
|  |  | 019455-00-6 | Capronato de potássio (= caproato de potássio = hexanoato de potássio) |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 024742-13-0 | Ferro (sal ferroso) |  | Sem restrições. Não está no FDA Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  |  | 025190-89-0 9011-17-0 | Copolímero de hexafluorpropileno e fluoreto de vinilideno |  | LME = hexafluorpropileno 0,01 mg/kg. LME = fluoreto de vinilideno 5 mg/kg. Sec. 177.2600 Rubber articles intended for repeated use. Vinylidene fluoride-hexafluoropropylene-tetrafluoroethylene copolymers (minimum number average molecular weight 100,000 as determined by osmotic pressure in methyl ethyl ketone). Não esta no Real Decreto 847/2011 Não está no COE |
|  | Desde aqui paraguay | 027214-00-2 | Glicerofosfato de cálcio |  | Res 32/07: Sólo para ser usado como componente de revestimientos resinosos y poliméricos. No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  |  | 027253-31-2 | Neodecanoato de cobalto |  | Res 32/07: LME(T) = 0,05 mg/kg de alimento (expresso como Co) (Sozinho ou combinado com todas as substâncias que contenham cobalto). LME(T) = 0,05 mg/kg (expresado como ácido neodecanoico). Sólo para ser usado en materiales en contacto con alimentos acuosos no ácidos, acuosos ácidos, alcohólicos, y secos sin grasa en superficie. No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  |  |  | Citratos de (inclusive sus sales dobles y sales ácidas): |  | No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. Si en la Res 32/07 |
|  |  | 031142-56-0 | - alumínio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 007632-50-0 | - amonio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 000813-94-5 | - calcio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 002338-05-8 | - hierro |  | Sin restricciones. |
|  |  | 003344-18-1 | - magnesio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 007778-49-6 | - potasio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 006132-04-3 | - sodio |  | Sin restricciones. |
|  |  | 000077-93-0 | - trietilo |  | Sin restricciones. |
|  |  | 000546-46-3 | - cinc |  | LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn) |
|  |  | 034137-09-2 | Ester del ácido 3,5-di-ter-butil-4- hidroxi hidrocinámico con 1,3,5-tris (2-hidroxi-etil)-s-triazina 2,4,6-(1 H,3H,5H)-triona (*) |  | Res 32/07: En polietileno y polipropileno en cantidad no superior al 0,5%. En copolímeros de olefinas en cantidad no superior al 0,25% de la materia plástica. (*) Sustancias para las cuales deben ser establecidos límites de migración específica. No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  |  | 034590-94-8 | Monometiléter de dipropilenoglicol |  | Res 32/07: Sólo para ser usado en la elaboración de barnices y esmaltes para revestimiento interno. No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  |  | 036265-41-5 | Didodecil-1,4-dihidro-2,6-dimetil- 3,5-piridinadicarboxilato (= 1,4- dihidroxi-2,6-dimetil-3,5- dicarbododeciloxi-piridina) |  | Res 32/07: Sólo para ser usado como antioxidante y/o estabilizante en artículos rígidos de polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, siempre que no exceda el 0,3% m/m de los mismos, en condiciones de llenado a temperatura ambiente, y conservación a temperatura ambiente, en refrigeración, o congelación y en todos los casos sin tratamiento térmico dentro del envase. No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  | 18310 | 036653-82-4 | Álcoois monovalentes: cetílico (= 1-hexadecanol) - cetílico (= 1-hexadecanol) |  | Sin restricciones. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero. En La Res 32/07 figuran además los sgtes compuestos como Alcoholes monovalentes: - alifáticos saturados lineales, primarios (C4-C24) - cetílico (= 1-hexadecanol) - etílico (etanol) - isobutanol (*) - isopropílico (= 2-propanol) - laurílico (= 1-dodecanol) - metílico - octadecílico (= 1-octadecanol) - n-propílico (n-propanol) - oleílico |
|  |  | 053320-86-8 | Silicatos e silicatos ácidos de: lítio/magnésio/sódio |  | LME(T)= 0,6mg/kg expresado como Li. En La Res 32/07 figuran además los sgtes compuestos como Silicatos y silicatos ácidos de: - aluminio - amonio - calcio - hierro - litio - litio/alumínio - magnesio - potasio - sódio No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. |
|  | 39890 | 054686-97-4 | Bis (metil-benzilideno) sorbitol (= di-p-tolilideno sorbitol) |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 752 |
|  | 17170 | 061788-47-4 | Acidos: grasos del aceite de coco |  | Sem restrições. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero En La Res 32/07 figuran además los sgtes compuestos como Ácidos de: - acético - adípico - algínico - araquídico - araquidónico - ascórbico - behénico - benzoico - cáprico - caprílico - cítrico - clorhídrico - erúcico - esteárico - etilendiaminotetracético - fórmico - fosfórico - ortoftálico - fumárico - gadoleico - glutárico - grasos obtenidos a partir de grasas y aceites alimenticios animales o vegetales - heptanoico - hexanoico - 12-hidroxiesteárico - hipofosforoso - láctico - láurico - levulínico - lignocérico - linoleico - linolénico - maleico - málico - malónico - mirístico - oleico - palmítico - palmitoleico - pirofosfórico - pirofosforoso - polifosfóricos - propiónico - resínicos y de la colofonia - salicílico - sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio - succínico - sulfúrico - tartárico |
|  |  | 061789-51-3 | Naftenato de cobalto (para ácido naftênico) |  | LME = 0,05 mg/kg (expresso como Co). Somente para ser usado como agente secante em polímeros e resinas para recobrimentos. Sólo para ser usado como agente secante en polímeros y resinas para revestimientos LME(T) = 0,05 mg/Kg (26) (expresado como Co) No se encuentran en la UE 10/2011, EU 1183/2012 ni EU 1282/2011. Si en la Res 32/07 |
|  | 17230 | 061790-12-3 | Acidos graxos de "tall oil" (= óleo de pinho) |  | Sem restrições. Prevista na GMC 02/12 sem restrições. Prevista na EU 10/2011 como monômero Em caso de avalar la propuesta Argentina de elaborar la Lista paralela para lãs siliconas. FDA 177.2600 Rubber articles intended for repeated use d) Activators (total not to exceed 5 percent by weight of rubber product except magnesium oxide may be used at higher levels) d) Activadores (total que no exceda 5 por ciento en peso del producto de caucho, excepto el óxido de magnesio puede utilizarse en niveles más altos) |
|  | 87920 | 061752-68-9 | Tetraestearato de sorbitano |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 702 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. |
|  |  | 068411-46-1 | Produto de reação de N-fenilbencenamina com 2,4,4-trimetilpenteno |  | Somente para ser usado: a) Em adesivos, como máximo 0,5% m/m do adesivo, para materiais em contato com todos os tipos de alimentos, em condições de contato que não excedam 49°C (120°F). b) Em vedantes para tampas: como máximo 0,1% em massa de copolímeros isobutileno-isopreno, isobutileno-isopreno clorados e isobutileno-isopreno bromados. Se encuentra en la Res. GMC 32/07 y en la FDA Sólo para ser usado: a) en adhesivos, como máximo 0,5% m/m del adhesivo, para materiales en contacto con todos los tipos de alimentos, en condiciones de contacto que no excedan 49°C (120°F). b) en guarniciones de tapas: como máximo 0,1% en masa de copolímeros de isobutileno-isopreno, isobutileno-isopreno clorados e isobutileno-isopreno bromados. |
|  | 80077 | 068441-17-8 | Ceras de Polietileno oxidado |  | O polietileno deve atender aos requisitos de máxima fração extraível em n-hexano, de máxima fração solúvel em xileno e de densidade apresentados na tabela a seguir e deve ter peso molecular mínimo de 1200, máximo conteúdo de oxigênio total de 5% m/m e valor ácido de 9 a 19. Tipo de polietileno; Densidade; Fraçao máxima extraível em n-hexano a 50°c (expresso como % m/m do polímero); Fração máxima solúvel em xileno a 25°c (expresso como % m/m do polímero). Polietileno para uso em artigos em contato com alimentos, exceto para a embalagem e manipulação de alimentos durante sua cocção.; 0.85 - 1; 5.5; 11.3. Polietileno para uso em artigos destinados ao uso em embalagem e manipulação de alimentos durante sua cocção; 0.85 - 1; 2.6; 11.3. Polietileno para uso somente como componente de recobrimentos em contato com alimentos, que não exceda 50% da massa do recobrimento; 0.85 - 1; 53; 75. Previsto na tabela anterior como substância MCA 811 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior con LME de 60 mg/kg. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 43360 | 068442-85-3 | Celulose regenerada. |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 726 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior con MCA 727. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 46380 | 068855-54-9 | Terra de infusórios (diatomáceas) calcinada com fundente de carbonato sódico |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 734 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  |  | 068937-10-0 | Polibuteno hidrogenado |  | Deve atender aos seguintes requisitos: - Viscosidade Saybolt mínima: 39 segundos Saybolt; - Número de bromo menor ou igual a 3. Somente para ser usado em: - Polímeros em contato com alimentos não gordurosos; - Polietileno em contato com alimentos gordurosos LC = 0,5% m/m e com temperatura máxima de uso 40ºC; - Poliestireno em contato com alimentos gordurosos LC = 5% m/m e com temperatura máxima de uso 40ºC. Se encuentra en la Res. GMC 32/07 y en la FDA Debe cumplir los siguientes requisitos: - viscosidad Saybolt mínima: 39 segundos Saybolt - numero de bromo menor o igual que 3 Sólo para ser usado en: - Polimeros en contacto con alimentos no grasos - Polietileno en contacto con alimentos grasos LC = 0,5% m/m y con temperatura de uso 40º C o menor - Poliestireno en contacto con alimentos grasos LC = 5% m/m y con temperatura de uso 40º C o menor |
|  |  | 068956-82-1 | Resinato de cobalto |  | LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresso como Co) (Sozinho ou combinado com todas as substâncias que contenham cobalto). Somente para ser usado como agente secante em polímeros e resinas para recobrimentos. Se encuentra en la Res. GMC 32/07 y en la FDA Sólo para ser usado como agente secante en polímeros y resinas para revestimientos LME(T) = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como Co) (Solo o combinado con todas las sustancias que contengan cobalto) |
|  | 60320 | 070321-86-7 | 2-(2-hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetil benzil) fenil) benzotriazol |  | LME = 1,5 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 738 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 70000 | 070331-94-1 | 2,2'-Oxamidobis(etil-3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 739 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 81200 | 071878-19-8 | Poli(6((1,1,3,3-tetrametil butil) amino)-1,3,5 triazina-2,4-diil)-((2,2,6,6-tetrametil-4-4-piperidil) imino) hexametileno ((2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino) |  | LME = 3 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 740 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  |  | 073379-76-7 | Adipato-estearato de pentaeriritol |  | Pode ser utilizado como lubrificante na fabricação de PVC e ou copolímeros de cloreto de vinila-propileno rígido e semi-rígido para entrar em contato com alimentos, com exceção de alimentos com conteúdo alcoólico maior que 8% em condições de contato a temperatura ambiente, refrigeração e congelamento, em todos os casos sem tratamento térmico. A quantidade de éster total (calculada como pentaeritritol livre) não deve exceder 0,4% em peso de PVC e ou copolímeros de cloreto de vinila-propileno. Se encuentra en la Res. GMC 32/07 Puede utilizarse como lubricante en la fabricación de PVC y/o copolímeros de cloruro de vinilo –propileno rígido y semi rígido para entrar en contacto com alimentos con excepción de alimentos con conteido alcohólico mayor a 8% en condiciones de contacto a temperatura ambiente, refrigeración y congelación em todos los casos sin tratamiento térmico. La cantidad de ester total (calculada como pentaeritritol libre) no debe exceder 0,4% en peso de PVC y/o copolímeros de cloruro de vinilo – propileno. |
|  | 38950 | 079072-96-1 | Bis (4-etil-benzilideno) sorbitol (= bis (p-etil benzilideno) sorbitol |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 743 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 68145 | 080410-33-9 | 2,2',2"-nitrila [trietil-tris(3,3',5,5'-tetra-terbutil-1,1'-bifenil-2,2',-diil) fosfito] |  | LME = 5mg/kg (como soma de fosfito e fosfato). Previsto na tabela anterior como substância MCA 745 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  | 38810 | 80693-00-1 | Bis (2,6-di-ter-butil-4-metilfenil)-pentaeritritol difosfito |  | Previsto na tabela anterior como substância MCA 746 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
|  |  | 082451-48-7 | Poli [(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-hexametileno-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]] Corresponde a MCA 790 |  | Somente para ser usado: a) Como máximo 0,3% em massa de polipropileno e polímeros de etileno com densidade maior que 0,94, em contato com alimentos, em condições de envase a quente e pasteurização até 66ºC (150ºF), armazenamento a temperatura ambiente, refrigeração e congelamento; b) Como máximo 0,3% em massa de poleolefinas com densidade menor que 0,94, em contato com alimentos, em condições de envase a quente e pasteurização até 66ºC (150ºF), armazenamento a temperatura ambiente, refrigeração e congelamento, sempre que os artigos tenham uma capacidade maior que 19 litros. De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Con MCA 790 Establecido en UE 10/2011 |
|  | 66360 | 085209-91-2 | Sódio 2,2’-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) fosfato |  | LME = 5 mg/kg (como soma de fosfito e fosfato). Previsto na tabela anterior como substância MCA 749 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 |
| Hasta aqui Paraguay Desde aqui URUGUAY | 66350 | 085209-93-4 | Fosfato de 2,2´-(metilenbis-(4,6-diterbutilfenila) e lítio |  | LME = 5 mg/kg de alimento. LME(T) = 0,6 mg/kg (expresso como lítio). Previsto na tabela anterior como substância MCA 750 De acuerdo se encuentra en la tabla anterior. Establecido en UE 10/2011 Verificado URU ok |
|  | 81515 | 087189-25-1 | Poliglicerato de zinco |  | LME(T) = 25 mg/kg (expresso como Zn). Previsto na tabela anterior como substância MCA 751 Verificado URU ok |
|  | 56020 | 099880-64-5 | Dibehenato de glicerol |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 754 Verificado URU ok |
|  | 40020 | 110553-27-0 | 2,4-bis (octil-tiometil) 6-metil-fenol (= 2-metil-4,6-bis((octiltio)metil) fenol |  | LME = 5 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 756 Verificado URU ok |
|  | 38940 | 110675-26-8 | 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol |  | LME = 5 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 758 Verificado URU ok |
|  | 49485 | 134701-20-5 | 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenol |  | LME = 1 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 765 Verificado URU ok |
|  | 38879 | 135861-56-2 | Dimetil dibenzilideno sorbitol (= Bis (3,4- dimetilbenzilideno) Borbitol) |  | Sem restrições. Previsto na tabela anterior como substância MCA 766 Verificado URU ok |
|  | 74010 | 145650-60-8 | Bis (2,4-di-ter-butil-6-metilfenil) etil fosfito |  | LME = 5 mg/kg (como a soma de fosfito e fosfato). Previsto na tabela anterior como substância MCA 769 Verificado URU ok |
|  | 51700 | 147315-50-2 | 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazina-2-il)-5-hexiloxi)-fenol |  | LME = 0,05 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 770 Verificado URU ok |
|  | 34650 | 151841-65-5 | Fosfato hidroxibis [2,2’-metilenbis (4,6 diterbutilfenil)] de alumínio |  | LME = 5mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 771 Verificado URU ok |
|  | 38840 | 154862-43-8 | Difosfito de bis (2,4-dicumilfenil pentaeritritol) |  | LME = 5 mg/kg (como soma da substância, sua forma oxidada [fosfato de bis(2,4-dicumil fenil) pentaeritritol] e seu produto de hidrólise [2,4-dicumilfenol]). Previsto na tabela anterior como substância MCA 773 Verificado URU ok |
|  | 95270 | 161717-32-4 | Éster do ácido fosforoso de butiletilpropanodiol cíclico e 2,4,6-tri-tert-butilfenila (= 2,4,6-tri-tert-butilfenil, 2-butil-2-etil-1,3-propanodiol fosfito) |  | LME = 2,0 mg/kg (como soma de fosfito, fosfato e o produto de hidrólise = TTBP). Previsto na tabela anterior como substância MCA 774 Verificado URU ok |
|  |  | 181314-48-7 | Producto de reacción de o-xileno con 5,7-bis(1,1-dimetiletil)3-hidroxi- 2(3H)-benzofuranona |  | 1) Para ser usado como máximo 0,1% en masa de poliolefinas en contacto con alimentos acuosos no ácidos, acuosos ácidos, alcohólicos con contenido de etanol hasta 8%, y sólidos secos y no secos sin grasa superficial, en condiciones de procesado hasta 100 ºC (212 ºF), llenado en caliente hasta 66 ºC (150 ºF) y temperaturas superiores, calentamiento de platos preparados contenidos en el mismo envase, pasterización, almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeración y congelación. 2) Para ser usado como máximo 0,02 0,03% en masa de polímeros y copolímeros de propileno, en contacto con alimentos acuosos no ácidos, acuosos ácidos, alcohólicos de cualquier graduación alcohólica, y sólidos secos y no secos con grasa superficial o sin ella, en condiciones de procesado hasta 100 ºC (212 ºF), llenado en caliente hasta 66 ºC (150 ºF) y temperaturas superiores, calentamiento de platôs preparados contenidos en el mismo envase, pasterización, almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeración y congelación; y siempre que el artículo final tenga una capacidad de 19 llitros o mayor. 3) Para ser usado como máximo 0,02% en masa de polímeros y copolímeros de etileno, en contacto con alimentos acuosos no ácidos, acuosos ácidos, alcohólicos de cualquier graduación alcohólica, y sólidos secos y no secos con grasa superficial o sin ella, en condiciones de procesado hasta 100 ºC (212 ºF), llenado en caliente hasta 66 ºC (150 ºF) y temperaturas superiores, calentamiento de platos preparados contenidos en el mismo envase, pasterización, almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeración y congelación; y siempre que la capa polimérica em contacto con el alimento tenga um espesor no mayor que 50 micrones (0,002 pulgadas) .. For use 1) at levels not to exceed 0.1 percent by weight in all polyolefins listed in 21 CFR 177.1520 in contact with aqueous, acidic and low-alcohol foods (i.e. food types I, II, IV-B, VI-A, VI-B, VII-B, and VIII), under Conditions of Use A through H, as described in Tables 1 and 2, respectively; 2) at levels not to exceed 0.03 percent by weight in polypropylene homopolymers listed in 21 CFR 177.1520 for fatty and high-alcohol foods (i.e. food types III, IV-A, V, VI-C, VII-A, IX), under Conditions of Use A through H, as described in Tables 1 and 2, respectively; |
|  | 81220 | 192268-64-7 | Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N-butilamino]1,3,5-triazina-2,4-diil][2,2,6,6- tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hexanodiil[(2,2,6,6-tetrametil-4- piperidinil)imino]]alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N"-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidinilamino)-hexil][1,3,5triazina-2,4,6-triamina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |  | LME= 5 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 780 Verificado URU ok |
|  |  | 265647-11-8 | Fosfato de sodio, hidrógeno, plata (1+) y zirconio (4+) |  | LME(T)= 0,05 mg/kg (expresado como plata). Sólo para ser usado como antimicrobiano para polímeros en contacto con alimentos en niveles que no excedan el 2% m/m de polímero. No se encontraron referencias FDA, RD ni COE |
|  |  | 330198-91-9 | Éster 2,3-bis(acetoxi) propílico del ácido 12-(acetoxi) esteárico |  | Sin restricciones No se encontraron referencias FDA, RD ni COE |
|  |  | 33703-08-01 | Adipato de di-isononilo |  | 1) Para ser usado en polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, en cantidad no superior al 24% m/m de la materia plástica, en artículos con un espesor menor o igual a 125 micrones, en contacto con alimentos acuosos ácidos, acuosos no ácidos, y secos libres de grasa. 2) Para ser usado en polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, en cantidad no superior al 24% m/m de la materia plástica, en artículos con un espesor menor o igual a 125 micrones, en contacto con alimentos grasos (con un contenido de grasa menor o igual al 30% m/m del alimento), y en condiciones de almacenamiento a temperatura de refrigeración y congelación. 3) Para ser usado como plastificante en polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, en cantidad no superior al 35% m/m de la materia plástica, en artículos con un espesor menor o igual a 50 micrones, en contacto con alimentos acuosos ácidos, acuosos no ácidos, y secos libres de grasa. 4) Para ser usado como plastificante en polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, en cantidad no superior al 35% m/m de la materia plástica, en artículos con un espesor menor o igual a 50 micrones, en contacto con alimentos grasos (con un contenido de grasa menor o igual al 40% m/m del alimento), y en condiciones de almacenamiento a temperatura de refrigeración y congelación. Las restricciones de uso del material plástico conteniendo este aditivo, para cada aplicación, deberán figurar en la rotulación del mismo. No se encontraron referencias FDA, RD ni COE |
|  |  | 351870-33-2 | Sal disódica del ácido cis-endobiciclo(2,2,1)heptano-2,3- dicarboxílico |  | LME = 5 mg/kg. No debe utilizarse en polietileno en contacto con productos alimenticios ácidos. Pureza ≥ 96 % For use as a nucleating agent, at a maximum level of 0.25 weight percent in polypropylene and high density polyethylene polymers in contact with all food types, under Conditions of Use A through H , as described in Table 2, and at a maximum level of 0.25 weight percent in linear low density polyethylene polymers in contact with all food types, under Conditions of Use B through H , as described in Table 2. Comentários Brasil LX reunião: Esta substância corresponde à FCN n. 186 e foi incluída na Resolução GMC n. 32/07 por um pedido feito ao Brasil. |
|  |  | 491589-22-1 | Sal de calcio del ácido 1,2- ciclohexanodicarboxílico |  | Solo para ser usada como agente clarificante o nucleante en poliolefinas, en concentraciones que no excedan el 0,25% (2500 ppm) en masa de la materia plástica, en contacto con alimentos acuosos no ácidos, acuosos ácidos, alcohólicos, grasos y secos, en condiciones de esterilización a 100 ºC (212 ºF) y temperaturas superiores, procesado hasta 100 ºC (212 ºF), llenado en caliente hasta 66 ºC (150 ºF) y temperaturas superiores, calentamiento de platos preparados contenidos en el mismo envase, pasterización, almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeración y congelación. The FCS will be used at levels not to exceed 2500 ppm (0.25 wt percent) in all polyolefins that may contact all food types under Conditions of Use A through H as described in Tables 1 and 2. Comentários Brasil LX reunião: Esta substância corresponde à FCN n. 608 e foi incluída na Resolução GMC n. 32/07 por um pedido feito ao Brasil. |
|  | 95420 | 745070-61-5 | Propanamida, N,N’,N’’-1,3,5-benzenotriil tris(2,2-dimetil) (=(1,3,5-tris (2,2-dimetilpropanamida)-benzeno)) |  | LME: 0,05 mg/kg. Previsto na tabela anterior como substância MCA 784 Verificado URU ok |
|  | 38550 | 882073-43-0 | Nonitol-1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metileno] |  | Somente para ser usado como clarificante para polipropileno e copolímeros olefínicos com elevada quantidade de propileno, sem exceder 0,5% m/m (LC), em contato com todos os tipos de alimentos, em condições de refrigeração, congelamento, temperatura ambiente, e envase a quente ou pasteurização a temperatura inferior ou superior a 66ºC, e não para esterilização com água em ebulição a 100ºC, nem esterilização 121ºC. Previsto na tabela anterior como substância MCA 808 Verificado URU diferente restriccion |
|  |  | 977096-08-4 | p-Cresol estirenado |  | Para uso en artículos elastoméricos de uso repetido: sólo o combinado con otros antioxidantes y antiozonantes, en total, no deben exceder 5% en masa del producto elastomérico. Viscosidad Brookfield a 25ºC entre1400 y 1700 centipoises. No se encontraron referencias FDA, RD ni COE. |
|  |  |  | Cristales de plata y cinc, con contenido de Ag máximo de 0,57% m/m |  | Sólo para ser usado como aditivo antimicrobiano LC = 3% m/m del material plástico Restricción para el ión Ag: LME(T) = 0,05 mg de Ag/kg (27) Restricción para el Zn: LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn) (4) |
|  |  |  | Zeolita de plata y cinc A (= aluminosilicato de plata, cinc y sodio con metafosfato de calcio), contenido de Ag entre 1 y 1,6% |  | Sólo para ser usado como aditivo antimicrobiano LME(T) = 0,05 mg de Ag/kg (27) Máxima cantidad de aditivo = 1% |
|  |  |  | Zeolita de plata y cinc A (= aluminosilicato de plata, cinc, sodio y magnesio con fosfato de calcio), contenido de Ag entre 0,34 y 0,54% |  | Sólo para ser usado como aditivo antimicrobiano LME(T) = 0,05 mg de Ag/kg (27) Máxima cantidad de aditivo = 1% |
|  |  |  | Colofonia isomerizada, polimerizada, descarboxilada |  | Sólo para revestimientos resinosos y polimericos. Las colofonias deben ser refinadas hasta un color grado K o más palido. |
|  |  |  | Fibra de poliéster |  | Los componentes deben estar incluidos en la presente lista y en la de polímeros. |
|  |  |  | Hidrocarburos del petróleo livianos desodorizados (*) |  | Deben cumplir con las siguientes especificaciones: - presentar olor leve, no a querosén - punto de ebullición inicial mínimo 149 ºC (300 ºF) - punto de ebullción final máximo 343 ºC (650 ºF) - las máximas absorbancias están definidas en la tabla (24) Sólo para ser usados: a) como plastificantes y absorbedores de aceite en la fabricación de artículos de poliolefinas, en cantidades que no excedan las tecnológicamente necesarias, de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura; b) como componentes de adhesivos. |
|  |  |  | Hidrocarburos isoparafínicos de petróleo, sintéticos |  | Deben cumplir con las siguientes especificaciones: - Rango de punto de ebullición: 63-260 ºC - Residuo no volátil: 0,002 g/100 mL máximo - Las máximas absorbancias están definidas en la tabla (25) |
|  |  |  | Nafta de petróleo |  | La nafta de petróleo esta constituida por hidrocarburos líquidos, de naturaleza esencialmente parafínica y nafténica, refinados, que deben cumplir los siguientes requisitos: - Rango de punto de ebullición: 79 °C – 149 °C (175 °F – 300 °F) - Residuo no volátil: 0,002 g/100 ml máximo - Límites maximos de absorbancia en el UV: (19) |
|  |  |  | Aceite de parafina hidrogenado |  | Debe cumplir con las siguientes especificaciones: - Cantidad de hidrocarburos minerales con un número de carbonos inferior a 25: no más de 5 % (m/m) - Viscosidad no inferior a 8,5 x 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes) a 100ºC - Peso molecular medio no inferior a 480 - Tabla (21)) Hasta aqui URUGUAY |

(Solicitações de inclusão do Brasil)

| Subst. MCA nº | Nº Ref. | Nº CAS | Designação da substância |  | FCG aplicável (sim/não) | Restrições e especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17540-75-9 |  | 4-sec-butil-2,6-di-terc-butil –fenol (FCN Nº80 e CFR 175.105) |  | Solamente para uso: - Como antioxidante y/o estabilizante de adhesivos Se encuentra en la Res.GMC 02/12 con estas restricciones Como antioxidante en homo e copolímeros de cloruro de vinilo (PVC) como plastificante. Máximo 0,06% no produto terminado. FCN Nº80 Para uso en contacto con alimentos en condiciones de llenado en caliente y pasteurización y almacenamiento a temperaturas inferiores (ambiente, refrigeración o congelación) sin tratamiento térmico dentro del envase FCN Nº80 Se encuentra en la lista completa de la FDA CFR 175.105 adhesivos y FCN Nº80 De acuerdo se encuentra en la lista completa de la FDA CFR 175.105. Solo como antioxidante y/o estabilizante de adhesivos. |
|  |  | 202483-55-4 |  | (CFR 178.2010) Productos de reacción de hidrocloruro de 2,2,4,4-tetrametil 7-oxa-3 ,20-diazadispiro [5.1.11.2] heneicosan-21-ona con epiclorhidrina, hidrolizado y polimerizados. |  | Somente para uso em: 1) Polímeros de olefina que atendam aos itens 1.1, 3.1 e 3.2 do Quadro 2, sendo que os copolímeros que atendam aos itens 3.1 e 3.2 devem conter no mínimo 85% em peso de unidades poliméricas derivadas de propileno. Quando em contato com alimentos gordurosos o artigo deve ter capacidade mínima de 18,9 litros. Máximo de 0,5% (m/m). For use only: 1. At levels not to exceed 0.5 percent by weight of olefin polymers complying with 177.1520 of this chapter, items 1.1, 3.1, and 3.2, where the copolymers complying with items 3.1 and 3.2 contain not less than 85 weight percent of polymer units derived from propylene; in contact with all types of food described in Table 1 of 176.170 of this chapter, provided that the finished food-contact article will have a capacity of at least 18.9 liters (5 gallons) when in contact with food of types III, IV-A, V, VII-A, and IX, described in Table 1 of 176.170 of this chapter. 2) Polímeros de olefina que atendam aos itens 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 do Quadro 2 com densidade inferior a 0,94 g/ml, sendo que os copolímeros que atendam aos itens 3.1 e 3.2 devem conter no mínimo 85% em peso de unidades poliméricas derivadas de etileno. Para contato com alimentos submetidos a tratamento térmico (pasteurização ou enchimento a quente), temperatura ambiente ou refrigerados. Quando em contato com alimentos gordurosos o artigo deve ter capacidade mínima de 18,9 litros. Máximo de 0,5% (m/m). 2. At levels not to exceed 0.5 percent by weight of olefin polymers complying with 177.1520 of this chapter, items 2.1, 2.2, 3.1, and 3.2, having a density of not less than 0.94 gram/milliliter, where the copolymers complying with items 3.1 and 3.2 contain not less than 85 weight percent of polymer units derived from ethylene; in contact with food only under conditions of use C, D, E, F, and G, described in Table 2 of 176.170 of this chapter, provided that the finished food-contact article will have a capacity of at least 18.9 liters (5 gallons) when in contact with food of types III, IV-A, V, VII-A, and IX, described in Table 1 of 176.170 of this chapter 3) Polímeros de olefina que atendam aos itens 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.0 do Quadro 2, com densidade inferior a 0,94g/ml. Para contato com alimentos submetidos a tratamento térmico (pasteurização ou enchimento a quente), armazenados a temperatura ambiente ou refrigerados em artigos com capacidade mínima de 18,9 litros. Máximo de 0,3% (m/m). 3. At levels not to exceed 0.3 percent by weight of olefin polymers complying with 177.1520 of this chapter, items 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, and 4.0, having a density of less than 0.94 gram/milliliter, in contact with food only under conditions of use D, E, F, and G, described in Table 2 of 176.170 of this chapter, provided that the finished food-contact article will have a capacity of at least 18.9 liters (5 gallons) except that, films and molded articles containing not more than 0.2 percent by weight of the stabilizer may contact aqueous food of types I, II, IV-B, VI, and VIII, described in Table 1 of 176.170 of this chapter with no restrictions on the amount of food contacted. 3) No caso de filmes e artigos moldados que utilizam quantidades inferiores a 0,2% (m/m) desta substância não há restrição de volume para contato com alimentos aquosos ácidos e não ácidos, produtos lácteos constituídos por emulsões de óleo em água com alto ou baixo teor de gordura, bebidas alcoólicas falta bebidas no alcohólicas e alimentos secos. http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ef35c09299833a658a6f400ed44843bd&node=21:3.0.1.1.7.2.1.6&rgn=div8 Solamente para ser usado como antioxidante y/o estabilizante en: VER REDACCION DE LAS RESTRICCIONES. Comentário Brasil: Sugestão de redação para correção: 3) No caso de filmes e artigos moldados que utilizam quantidades inferiores a 0,2% (m/m) desta substância não há restrição de volume para contato com alimentos aquosos ácidos e não ácidos, produtos lácteos constituídos por emulsões de óleo em água com alto ou baixo teor de gordura, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e alimentos secos que não contenham gordura na superfície. De acuerdo De acuerdo |
|  |  | 204933-93-7 |  | Bis(óleo de colza hidrogenado alquil)-metil aminas, N-óxidos (FCN Nº. 572) |  | Somente para uso em: 1) Polímeros e copolímeros de polietileno de alta densidade que atendam as especificações dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.6 (com densidade mínima de 0,94 g/m3) e 5 do Quadro 2. Somente para contato com alimentos processados abaixo de 100ºC. Máximo 0,1% (m/m). 2) Polímeros e copolímeros de polipropileno qem contato com alimentos processados abaixo de 100ºC. Máximo 0,1% (m/m). VER REDACCION DE LAS RESTRICCIONES. Condiciones B a H de Tabla 2: Alimentos procesados a temperatura igual o menor que 100ºC; almacenamiento a temperaturas inferiores (ambiente, refrigeracón o congelación) sin tratamiento térmico dentro del envase; y almacenamiento de alimentos (acuosos, o emulsiones de aceite en agua (con alto o bajo contenido de grasa), o acuosos con grasa libre (con alto o bajo contenido de grasa)) en condiciones de refrigeración o congelación, y destinados a ser calentados antes de su uso. Comentário Brasil: Sugestão de redação para correção: The finished polymers may be safely used in applications involving contact with all food types under Conditions of Use B through H, as described in Tables 1 and 2. 2. 1) Polímeros e copolímeros de polietileno de alta densidade que atendam as especificações dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.6 (com densidade mínima de 0,94 g/m3) e 5 do Quadro 2. Somente para contato com alimentos processados a temperaturas iguais ou menores que 100ºC, alimentos envasados à temperatura ambiente sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado de alimentos para serem aquecidos dentro da embalagem antes do consumo (aquosos ou emulsão de óleo em água de alimentos com baixo e alto teor de gordura; e aquosos com gordura livre com baixo ou alto teor de gordura) . Máximo 0,1% (m/m). 2) Polímeros e copolímeros de polipropileno destinados ao contato com alimentos processados a temperaturas iguais ou menores que 100ºC, alimentos envasados à temperatura ambiente sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado de alimentos para serem aquecidos dentro da embalagem antes do consumo (aquosos ou emulsão de óleo em água de alimentos com baixo e alto teor de gordura; e aquosos com gordura livre com baixo ou alto teor de gordura) .. Máximo 0,1% (m/m). De acuerdo. |
|  |  | 16940-66-2 |  | Borohidreto de sódio (16940-66-2) em conjunto com acetato de paládio (3375-31-3). (FCN 001224) borohidruro de sodio utilizado junto al acetato de paladio Sistema absorbedor de oxígeno (oxyegen scavenger) |  | O borohidreto de sódio pode ser utilizado na camada que não esteja em contato com alimento, do revestimento interno multicamadas de tampas de garrafas de bebidas em níveis que não excedam 12% (m/m, como borohidreto de sódio) da camada que não esteja em contato com alimento, e 10 mg/cm2 da superfície de contato do revestimento. A superfície de contato do revestimento não pode exceder 12 cm2. A camada que contém o borohidreto deve ser separada do alimento por uma camada de material que seja barreira funcional. Tanto a camada que não esteja em contato com alimento, e que contém o borohidreto de sódio, quanto a camada de barreira funcional devem se constituir de qualquer polímero autorizado para contato com alimentos. A camada de barreira funcional deve ter espessura mínima de 0,38 mm ) com as seguintes exceções: 1) Se a camada de barreira for de estireno-etileno-butadieno-estireno, a espessura mínima da barreira pode ser de 0,35mm; ou 2) Se a camada de barreira for poli(estireno-etileno-etileno/propilenoestireno), a espessura mínima da barreira pode ser 0,25 mm. O borohidreto de sódio é utilizado em conjunto com acetato de paládio, que está presente no produto final como metal (Pd(0)). Acetato de paládio pode ser utilizado em: a) paredes de garrafas de bebidas consistindo de ftalato de etileno/ polímeros de naftalato e copolímeros em níveis que não excedam 5 partes por milhão (ppm) em peso (como paládio) ou b) na superfície de tampas em níveis que não excedam 50 ppm (m/m, como paládio). O acetato de paládio na superfície de contato será processado a uma temperatura mínima de 220ºC em polímero conforme descrito na notificação. O produto final pode ser utilizado a temperaturas de pasteurização ou inferiores. Conversiones de unidades OK; usar mg/kg en vez de ppm. (1) y (2) son los copolímeros de bloque Kraton® G SEBS / SEPS de Kraton Performance Polymers Inc. La nomenclatura es: (1) SEBS: poli(estireno-etileno/butadieno-estireno) (2) SEPS: poli(estireno-etileno/propileno-estireno) ??? En (a) la nomenclatura es: polímeros y copolímeros de etilen-tereftalato y etilen-naftalato (los homopolímeros son PET y PEN, respectivamente). ??? Condiciones C a G: Condiciones de llenado en caliente y pasteurización por encima y debajo de 66ºC, y almacenamiento a temperaturas inferiores (ambiente, refrigeración o congelación) sin tratamiento térmico dentro del envase. Comentário Brasil: Sugestão de redação para correção: 2) Se a camada de barreira for poli(estireno-etileno-etileno/propilenoestireno), a espessura mínima da barreira pode ser 0,25 mm. O borohidreto de sódio é utilizado em conjunto com acetato de paládio, que está presente no produto final como metal (Pd(0)). Acetato de paládio pode ser utilizado em: a) paredes de garrafas de bebidas consistindo de ftalato de etileno/ polímeros de naftalato e copolímeros em níveis que não excedam 5 partes por milhão (ppm) mg/kg em peso (como paládio) ou b) na superfície de tampas em níveis que não excedam 50 mg/kg ppm (m/m, como paládio). O acetato de paládio na superfície de contato será processado a uma temperatura mínima de 220ºC em polímero conforme descrito na notificação. O produto final pode ser utilizado para contato com alimentos envasados a quente e pasteurização acima e abaixo de 66ºC, alimentos envasados à temperatura ambiente sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado sem tratamento térmico dentro da embalagem, armazenamento refrigerado ou congelado de alimentos para serem aquecidos dentro da embalagem antes do consumo (aquosos ou emulsão de óleo em água de alimentos com baixo e alto teor de gordura; e aquosos com gordura livre com baixo ou alto teor de gordura) ok |
|  |  | 105-46-4 |  | Acetato de sec-butila (CFR 175.05, (c) (3)) CFR 175.105, (c) (3) se refiere a flavorizantes permitidos en alimentos. Synonyms: Acetic acid, sec-butyl ester; sec-Butyl acetate; sec-Butyl alcohol acetate; 2-Butyl acetate; CH3COOCH(CH3)C2H5; Acetic acid, 2-butoxy ester; dl-sec-Butyl acetate; sec-Butyl ethanoate; Acetate de butyle secondaire; 1-Methylpropyl acetate; 1-Methylpropyl ethanoate; 2-Butanol acetate; UN 1123 |  | Para uso em adesivos. ok |
|  |  | 68611-44-9 |  | Diclorometilsilano (FCN 629) Figura: “Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica” (productos de reacción de sílice con diclorometil silano) Comentário Brasil: Sugestão de redação para correção: Diclorometilsilano, produtos de reação com sílica |  | Agente de fluxo para agentes clarificantes sorbitol acetal de acordo com as especificações constantes neste regulamento. Máximo de 200ppm em homo e copolímeros de polipropileno que atendam ao disposto no Quadro 2. El sorbitol acetal no figura en esta lista. 200 mg/kg Comentário Brasil: As a flow agent for sorbitol acetal clarifying agents complying with 21 CFR 178.3295 Clarifying agents for polymers, or an effective food-contact notification. The FCS will be used at levels not to exceed 200 parts per million in polypropylene homopolymers and copolymers complying with 21 CFR 177.1520 Olefin polymers. §178.3295 Clarifying agents for polymers §177.1520 Olefin polymers (especificações incluídas no quadro 2 abaixo) Sugestão de redação: Agente de fluxo para agentes clarificantes a base de sorbitol acetal de acordo com as especificações constantes neste regulamento. Máximo de 200 mg/kg ppm em homo e copolímeros de polipropileno que atendam ao disposto no Quadro 2. De acuerdo. |
|  |  | 1235487-96-3 |  | Benzenopropanamida, 3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxido-, N-C16-18-derivados de alquil |  | Comentários Brasil LX reunião: o Brasil solicita incluir esta substância conforme a FCN n. 1292. Somente para uso em poliolefinas em nível máximo de 150 ppm para filmes, revestimentos e artigos moldados para uso único ou repetido. Não pode ser utilizado para materiais submetidos à irradiação ou a temperaturas acima de 121ºC. Não pode ser utilizado para materiais destinados a alimentos para crianças menores de 6 meses. |

Quadro 2 (CFR 177.1520)

| POLÍMEROS DE OLEFINAS | DENSIDADE (g/ml) | PUNTO DE FUSIÓN (MP) OU PUNTO DE ABLANDAMIENTO (SP) (°C) | FRACCIÓN EXTRAÍBLE MÁXIMA (EXPRESADA EN % M/M DE POLÍMERO) EN N-HEXANO A TEMPERATURAS ESPECÍFICADAS | FRACCIÓN SOLUBLE MÁXIMA (EXPRESADA EN % M/M DE POLÍMERO) EN XILENO A TEMPERATURAS ESPECÍFICADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1a. Polipropileno constitiuido por polímeros básicos obtenidos por polimerización catalítica de propileno. | 0,880-0,913 | MP: 160°-180 °C | 6,4% a temperatura de reflujo | 9,8% a 25 °C |
| 1.1b. Homopolímero de polipropileno constituído por polímeros básicos obtenidos por la polimerización catalítica de propileno con catalizador metaloceno. | 0,880-0,913 | MP: 150°-180 °C | 6,4% a temperatura de reflujo | 9,8% a 25 °C |
| 2.1.Polietileno para uso en materiales en contacto con alimentos excepto para envases destinados a estar en contacto con alimentos durante la cocción. | 0,85-1,00 |  | 5,5% a 50 °C | 11,3 % a 25°C |
| 2.2. Polietileno para uso en materiales en contacto con alimentos durante la cocción. | 0,85-1,00 |  | 2,6 a 50 °C |  |
| 3.1a. Copolímero básico de olefina consiste en copolímeros básicos obtenidos por la copolimerización catalítica de 2 o más 1-alquenos que contengan de 2 a 8 átomos de carbono. Tales copolímeros básicos de olefina contienen no menos del 96% (m/m) de unidades del polímero derivadas del etileno y/o propileno, excepto: - Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y hexeno-1 o etileno y octeno-1 deben contener no menos del 90% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno; Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y hexeno-1 deben contener no menos de 80 y no más de 90 % (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno; Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y octeno-1 deben contener no menos del 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno. - Obtenidos por polimerización catalítica de etileno y 4-metilpenteno-1 debe contener no menos del 89% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno. - Obtenidos por polimerrización catalítica de dos omás de los monômeros etileno, propileno, buteno-1, 2-metilpropeno-1, y 2,4,4-trimetilpenteno-1 y debe conteneer no menos de 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno y/o propileno; Obtenidos pór polimerización de propileno y buteno-1 y debe contener más de 15 y no más de 35 % (m/m) de unidades poliméricas derivadas del buteno-1 con el remanente siendo propileno. - Terpolímeros básicos de olefina obtenidos por polimerización catalítica de etileno y octeno-1, o etileno, octeno-1 y tanto propileno o buteno-1, y deben contener no menos del 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno. No puede usarse en materiales destinados a estar en contacto con alimentos durante la cocción. | 0,85-1,00 |  | 5,5% a 50 °C | 30% a 25 °C |
| 3.1b. Copoliméros de olefina obtenidos por polimerización catalítica de etileno y enteno-1, o etileno, ecteno-1, y tanto hexeno-1, buteno-1, propileno, o 4-metilpenteno-1 y deben contener no menos del 80% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno, para uso en contacto con alimentos sometidos a temperaturas por debajo de los 65 °C. | 0,9-1,00 |  | 5.5% a 50 °C Do | 30% a 25 °C Do |
| 3.2a. Copolímero básico de olefina consiste en copolímeros básicos obtenidos por la copolimerización catalítica de 2 o más 1-alquenos que contengan de 2 a 8 átomos de carbono. Tales copolímeros básicos de olefina contienen no menos del 96% (m/m) de unidades del polímero derivadas del etileno y/o propileno, excepto: - Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y hexeno-1 o etileno y octeno-1 deben contener no menos del 90% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno; Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y hexeno-1 deben contener no menos de 80 y no más de 90 % (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno; ; Obtenidos por polimrización de etileno y 1-octeno que contengan como mínimo 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno Obtenidos por copolimerización catalítica del etileno y octeno-1 deben contener no menos del 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno. - Obtenidos por polimerización catalítica de etileno y 4-metilpenteno-1 debe contener no menos del 89% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del etileno. - Obtenidos por polimerrización catalítica de dos omás de los monômeros etileno, propileno, buteno-1, 2-metilpropeno-1, y 2,4,4-trimetilpenteno-1 y debe conteneer no menos de 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno y/o propileno; Obtenidos pór polimerización de propileno y buteno-1 y debe contener más de 15 y no más de 35 % (m/m) de unidades poliméricas derivadas del buteno-1 con el remanente siendo propileno. - Terpolímeros básicos de olefina obtenidos por polimerización catalítica de etileno y octeno-1, o etileno, 1-octeno y tanto propileno o 1-buteno, y deben contener no menos del 85% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno. - Obtenidos por polimerización catalítica de etileno e y 1-octeno, ou etileno, 1-octeno, y además 1-hexeno, 1-buteno, propileno, o 4-metilpenteno-1 que contengan como mínimo 80% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno. Excepto los copolímeros de olefina conteniendo de 89 a 95% de etileno con el restante sendo 4-metil-penteno-1 destinados ao contato com todos os tipos de alimentos, excepto los alcohólicos, desde que no excedan 0,051 mm em espesor cuando sean usados a altas temperaturas (> 100ºC) e 0,102 mm em espesor cuando sean utilizados en las demás condiciones. [sea usado bajo las siguientes condiciones de uso: Esterilización con agua hirviendo, llenado en caliente o pasterurizado sobre 150 F, llenado en caliente o pasteurizado debajo de 150 F, llenado a T ambiente y almacenado (sin tratamiento térmico en el envase), alacenamiento en frezeer o heladera: Productos preparados, listos para ser calentados en el envase al momento de uso: 1- productos acuosos, o emulsiones aceite en agua con alta o baja grasa, 2- Productos acuosos, alta, bajo o libre de grasas y aceites]. | 0,85-1,00 |  | [2.6% a 50 °C] | [30% a 25 °C] Do |
| 3.2b. Los copolímeros de olefina básica obtenidos por copolimerización catalítica de dos o más de dos 1-alquenos que contengan: - de 2 a 8 átomos de carbono; - como mínimo 96% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de propileno, excepto aquellos obtenidos por copolimerización catalíitca de propileno y 1-buteno; - Los copolímeros de olefina básicos obtenidos por polimerización catalítica de propileno y buteno-1 deben contener entre 15 y 35% (m/m) de unidades poliméricas derivadas del butene-1 y las restantes del propileno. Presentan índice de Fluidez máximo de 10g/10 min de acuerdo a la Norma ASTM D 1238, y el espesor no será mayor de 0,025 mm. Adicionalmente como adyuvantes opcionales autorizados para uso en copolímeros de olefina pueden ser utilizados em esta copolímero. | 0,85-1,00 |  |  |  |
| 3.2c. Os copolímeros de olefina básica obtidos por copolimerização catalítica de dois ou mais dos 1-alcenos que contenham: - de 2 a 8 átomos de carbono. - no mínimo 96% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno e ou propileno, exceto aqueles obtidos por polimerização de etileno e 1-octeno que contenham no mínimo 50% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno. Apresentam índice de fusão de no máximo 50 g / 10 min conforme metodologia descrita no parágrafo (d)(7) da seção 177.1520 do CFR. Materiais que utilizem este polímero podem ser utilizados a temperaturas inferiores a 100ºC. y para todo tipo de alimentos. | 0,85-0,92 |  |  |  |
| 3.3a. Copolímeros de olefina básica obtidos por copolimerização catalítica de 4-metilpenteno-1 e 1-alceno que: - apresentem de 6 a 18 átomos de carbono; - contenham no mínimo 95 % (molar) de unidades poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1, exceto aqueles obtidos com 1-alcenos com 12 a 18 átomos de carbono e que contenham no mínimo 97% (molar) de unidades poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1; e os obtidos com 1-alcenos que tenham de 6 a 10 átomos de carbono. |  |  |  |  |
| 3.3b. Copolímeros de olefina básica obtidos por copolimerização catalítica de 4-metilpenteno-1 e 1-alceno que: - apresentem de 6 a 18 átomos de carbono; - contenham no mínimo 95 % (molar) de unidades poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1, exceto aqueles obtidos com 1-alcenos com 12 a 18 átomos de carbono e que contenham no mínimo 97% (molar) de unidades poliméricas derivadas de 4-metilpenteno-1; e os obtidos com 1-alcenos que tenham de 6 a 10 átomos de carbono. desde que estes polímeros apresentem temperatura de fusão entre 220 e 250ºC conforme determinado em método descrito no parágrafo (d)(8) da seção 177.1520 do CFR e viscosidade intrínseca mínima de 1,0 conforme determinado no parágrafo (d)(9) da seção 177.1520 do CFR. |  |  |  |  |
| 3.4. Copolímeros de olefina básica não cristalinos obtidos por copolimerização catalítica de etileno e propileno que puede contener (may contain) contenha como modificadores no máximo 5% (m/m) do total de unidades poliméricas derivadas por copolimerização com um ou mais dos seguintes monômeros: - 5-etilidino-2-norborneno; - 5-metileno-2-norborneno; desde que apresente viscosidade de peso molecular médio de 120.000 conforme descrito no parágrafo (d)(5) da seção 177.1520 do CFR e viscosidade de Mooney mínima de 35 conforme método descrito no parágrafo (d)(6) da seção 177.1520 do CFR para contato com todos os tipos de alimento, exceto os gordurosos. FDA Tipos de alimentos: I, II, III, IV-B, VI, VII, VIII y IX. | 0,85-0,90 |  |  |  |
| 3.5. Copolímeros de olefina básica não cristalinos obtidos por copolimerização catalítica de etileno e propileno que contenham como modificador não mais que 4,5% do total de unidades poliméricas derivadas de copolimerização com 1,4-hexadieno, desde que: - apresente viscosidade de peso molecular médio de 95.600 conforme determinado no parágrafo (d)(5) desta seção; Ok - sejam utilizados somente em misturas com polímeros de olefina descritos nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 desta tabela com no máximo 25% (m/m); - sejam utilizados em contatos com todos os tipos de alimentos, exceto gordurosos a temperaturas inferiores a 88ºC. Tipo de alimentos: I, II, IV-B, VI, VII-B y VIII Revisar | 0,85-0,90 |  |  |  |
| 3.6. Copolímeros de olefina básica não cristalinos obtidos por copolimerização catalítica de etileno e copolímeros de 1-buteno (CAS 25087-34-7) que: - contenham no mínimo 80% (m/m) de unidades poliméricas derivadas de etileno, - sejam utilizados em misturas com resinas de polímeros de olefina, - apresentem índice de fusão máximo “melt flow índex” de 5 g/10 min conforme determinado no parágrafo (d)(7) da seção 177.1520 do CFR, - apresentem espessura máxima de 0,1 mm Devem ser utilizados nas seguintes condições: - para uso de no máximo 20% (m/m) em polipropileno conforme descrito no item 1.1 desta tabela; - para uso de no máximo 40% (m/m) em polietileno conforme descrito nos itens 2.1 e 2.1 desta tabela; - para uso de no máximo 40% (m/m) em copolímeros de olefina conforme descrito nos itens 3.1 e 3.2 desta tabela. | No máximo menos de 0,88 |  |  |  |
| 4. Poli(metilpenteno) | 0,82-0,85 | MP: 235°-250 °C | 6,6% à temperatura de refluxo | 7,5% a 25 °C |
| 5. Polímeros de polietileno previstos no item 2.2 deste quadro enxertados com 3a,4,7,7a-tetrahidrometil-4,7-metanoisobenzofurano-1,3-diona em níveis inferiores a 1,7% de peso do copolímero, com índices de fusão inferiores a 2, para uso isolado ou em mistura com outras polímeros de olefinas poliolefinas. Quando em contato com alimentos gordurosos ou alcoólicos, a espessura do filme (em milímetros) vezes a concentração do copolímero de polietileno enxertado não deve exceder o valor de 2. FDA: the thickness of the film (in mils) containing the polyethylene graft copolymer times the concentration of the polyethylene graft copolymer shall not exceed a value of 2 | Não inferior a 0,94 |  | 0,45% à 15 °C | 1,8 % à 25 °C |