Producto: LIMONES FRESCOS

Protocolo de referencia: SAA 042

| Fecha de Auditoria |  |  | Indicar con tilde |  |  |  | Presencial | Virtual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | La modalidad virtual o remota, para su validez, requerirá el aviso previo y la autorización expresa por escrito de la Autoridad Competente. |  |  |  |
| Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento Auditado |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |
| Habilitación de Empaque/s |  | Clave del establecimiento SENASA N° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razón social del empaque |  |  |  |  |  |  |
| Marca/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentan Informe de Sustentabilidad Marcar con X lo que corresponda |  | SI |  | NO |  | Observaciones |  |  |
| Responsable de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ATRIBUTOS |  |  | Cumplimiento |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO | No Aplica |  |
| 1. Producto. |  |  |  |  |  |  |
| Citrus Limón (L.) Burm.f |  |  |  |  |  | Especificar variedad comercial utilizada |
| 2. Procesamiento. Etapas y Características |  |  |  |  |  |  |
| a. Volcado y lavado. Control de descarga y nivel de cloro exigido por SENASA en las piletas. |  |  |  |  |  | Indicar registro y asentar fecha |
| b. Aplicación de sustancias post cosecha habilitadas por SENASA. |  |  |  |  |  |  |
| c. Pre-secado y Aplicación de cera. |  |  |  |  |  |  |
| d. Secado. Eliminar el exceso de humedad y fijar la cera a la fruta. |  |  |  |  |  |  |
| e. Clasificación. Cumple con los requisitos específicos para el producto final (Indicados en el punto 3) |  |  |  |  |  | Indicar registro y asentar fecha |
| f. Envasado. Se realiza dentro de las 72hs de cosecha o haber salido de las cámaras de desverdecimiento. |  |  |  |  |  | Indicar registro de control y asentar fecha |
| g. Identificación, trazabilidad y palletizado. Etiqueta con datos exigidos por la legislación vigente. |  |  |  |  |  |  |
| h. Sello Alimentos Argentinos se encuentra en la sup. de la fruta o en envase primario (No aplica para auditoría inicial / de cesión) |  |  |  |  |  |  |
| i. Se separa/identifica el producto con Sello del que no lo tiene |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Almacenamiento |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura optima de 10 a 14°C |  |  |  |  |  | Indicar registro, asentar parámetros y fecha |
| Humedad relativa optima de 85 a 90% |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de almacenamiento hasta 6 meses |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Transporte |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura optima de carga < a 15°C. Estado óptimo de limpieza y desinfección antes de iniciar la carga. |  |  |  |  |  | Indicar registro, asentar temperatura y fecha |
| 3. Especificación de Producto Terminado |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Requerimientos específicos |  |  |  |  |  |  |
| A. Madurez (% de jugo) Para exportación: mín. de 35% de jugo. Para mercado nacional: mín. de 30% de jugo. |  |  |  |  |  | Asentar registro y fecha Indicar % de jugo |
| B. Color. Típico de la variedad > 70% del fruto. Contemplando el desverdizado. Uniformidad > a 90% |  |  |  |  |  |  |
| C. Tamaño. El calibre (mm) se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial del fruto |  |  |  |  |  |  |
| 0 (79-90mm) | 1 (72 -83mm) | 2 (68-78mm) |  |  |  | Indicar calibre Tolerancia 10% en número o peso del calibre inmediatamente superior y/o inferior. La diferencia máxima de diámetro debe ser < 7mm, entre el fruto más pequeño y el más grande. |
| 3 (63-72mm) | 4 (58-67mm) | 5 (53-62mm) |  |  |  |  |
| 6 (48-57mm) | 7 (45-52mm) |  |  |  |  |  |
| D. Tolerancia de defectos. |  |  |  |  |  |  |
| A. Deformados y/o que no alcancen el 70% del color típico: se acepta hasta un máximo de 10%. |  |  |  |  |  |  |
| B. Limones con manchas o alteraciones de la piel y/o heridas superficiales no cicatrizadas y/o descortezado alrededor del pedúnculo, mayores al 2,5% de la sup de la fruta y que no afecten la conservación de la misma: Máx. 5% Las manchas o alteraciones deben tener una superficie < 7,5 % (individual o en conjunto). |  |  |  |  |  |  |
| C. Limones blandos y/o que presenten manchas o alteraciones de la piel causadas por rameado y/o rozaduras, y/o heridas profundas cicatrizadas, mayores al 7,5% de la sup de la fruta y que no afecten la conservación de la misma: Máx. 10% Las manchas o alteraciones deben tener una superficie < 10% (individual o en conjunto). |  |  |  |  |  |  |
| Las tolerancias admitidas en A, B y C no pueden exceder en conjunto el 15% de las unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Agroquímicos |  |  |  |  |  |  |
| Uso de productos aprobados dentro de los Limites Máximo de Residuos (LMR) Establecidos por la Res. N° 934/2010 de SENASA. |  |  |  |  |  | Indicar Informe y asentar fecha |
| 3. Sistema de Gestión de Calidad |  |  |  |  |  |  |
| En Fincas. La empresa cumple con visitas y capacitaciones sobre BPA y BPM al personal involucrado. |  |  |  |  |  | Indicar tema de capacitación y fecha |
| En Empaque. Local cubierto, techado, ventilado, limpio, dimensiones y materiales adecuados. |  |  |  |  |  |  |
| BPM. La empresa dispone de un Manual de BPM y sus correspondientes Procedimientos y Registros al día. |  |  |  |  |  |  |
| Recepción de materias primas. Control de insumos y Materias primas. |  |  |  |  |  | Indicar registro y fecha |
| Proveedores. Existe un Listado de proveedores de frutas, cuando la totalidad o parte de la producción no es propia. |  |  |  |  |  |  |
| La Empresa implementa un Sistema de trazabilidad desde la recepción hasta el despacho. |  |  |  |  |  | Indicar Lote Verificar registros del proceso |
| Control de agua de proceso. Análisis fisicoquímico y bacteriológico. |  |  |  |  |  | Indicar informe/s y asentar fecha/s |
| POES. Implementación de los procesos de limpieza. Cronograma y registros al día. |  |  |  |  |  | Indicar registro operacional y fecha |
| Se aplican Acciones correctivas sobre desvíos en el Sistema de Gestión de Calidad. |  |  |  |  |  |  |
| Manejo Integral de plagas. Monitoreo y registros implementados. |  |  |  |  |  | Indicar Empresa prestadora Verificar registro de visita y fecha |
| Instrumentos de medición y patrones internos calibrados frente a un patrón. |  |  |  |  |  | Indicar informe y fecha |

| Cumplimiento del Protocolo (Marcar con una X lo que corresponde) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicar: SI | NO |  |  |
| En ausencia de incumplimientos, la Auditoría se considerará CONFORME. En caso de detectarse uno o más incumplimientos, la empresa deberá elaborar un Plan de Acción que especifique plazos para cada medida correctiva. El/la Auditor/a aprobará este plan y realizará su seguimiento. Una vez subsanados los incumplimientos y con la confirmación de cumplimiento del Protocolo por parte del Auditor/a (marcando "SÍ"), la empresa deberá cargar el documento al Expediente.. |  |  |  |
| Personas entrevistadas en la empresa auditada |  |  |  |

La Empresa avala el resultado de la auditoria al subir el documento a la Plataforma de Tramites a Distancia (TAD)

Auditor

Firma y Aclaración